MPbud Paweł Matysik

Paweł Matysik

Szymanowskiego 9

64-100 leszno

info@mpbud.com.pl

tel. kom. 661 116 997

PROJEKT DROGOWY Przebudowa ul. Cybulskiego w Lesznie wraz z kanalizacją deszczową. Leszno, ul. Cybulskiego Nr działek: 65/6, 65/33, 65/96, 65/97, 65/121 jednostka ewidencyjna 306301_1.0002

INWESTOR:

Miasto Leszno Ul. Karasia 15 64-100 Leszno

| imię i nazwisko | Numer uprawnień (specjalność) | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Projektant: mgr inż. Marcin Brzostowski | WKP/0229/POOD/06 specjalność drogowa |  |
| Asystent Projektanta: mgr inż. Paweł Matysik | specjalność drogowa |  |

Leszno, październik 2017 r.

Zawartość opracowania

I.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I KOPIA UPRAWNIEŃ	3

1.	Oświadczenie projektanta.	3

2.	Kopia uprawnień.	4

3.	Karta uzgodnień	7

II.	OPIS TECHNICZNY	8

1.	Lokalizacja i przedmiot opracowania	8

2.	Inwestor	8

3.	Podstawa opracowania	8

4.	Zakres opracowania	9

5.	Istniejący stan zagospodarowania terenu	9

6.	Projektowane zagospodarowanie terenu	9

7.	Odwodnienie	10

8.	Istniejąca infrastruktura	10

9.	Wpływ inwestycji na środowisko	10

10.	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	11

III.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	12

Rys. nr 1	 Plan Orientacyjny   skala  1:10000	12

Rys. nr 1	 Plan sytuacyjny   skala 1:500	12

Rys. nr 2 	 Przekrój normalny   skala 1:50	12

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I KOPIA UPRAWNIEŃ

- Oświadczenie projektanta.

Oświadczam, że projekt drogowy "Przebudowa ul. Cybulskiego" położonej na działkach 65/6, 65/33, 65/96, 65/97, 65/121 został sporządzony zgodnie z obwiązującymi przepisami 
i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Marcin Brzostowski

upr. nr WKP/0229/POOD/06

- Kopia uprawnień.

- Karta uzgodnień

# OPIS TECHNICZNY

- Lokalizacja i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ul. Cybulskiego w Lesznie. Obiekt położony jest w Lesznie na działkach 65/6, 65/33, 65/96, 65/97, 65/121 jednostka ewidencyjna 306301_1.0002.

Inwestor posiada prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

- Inwestor

Inwestorem inwestycji jest:

Miasto Leszno

ul. Karasia 15

64-100 Leszno

- Podstawa opracowania

- Umowa zawarta pomiędzy jednostką projektową, a zamawiającym oraz jego wytyczne,

- Mapa zasadnicza w skali 1: 500 ,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity 
Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie M.T.iG.M. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U. nr 43/99 poz. 430),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690),

- Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. nr 156, poz. 1118 z 2006 r. ze zmianami),

- Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające wykonane przez zespół projektowy,

- Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni dla ul. Cybulskiego

- Istniejący stan zagospodarowania terenu

Ulica Cybulskiego posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości zmienną od 5,2m do 6,0m zakończoną zatoką o wymiarach  17,3m  na 12,8m. Krawędzie drogi  posiadają dwustronne krawężniki do których przylega chodnik. Na opisywanej ulicy znajduje się infrastruktura podziemna typu: kanalizacja sanitarna i deszczowa, gaz, wodociąg, energia elektryczna oraz telekomunikacja.

- Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana przebudowa ul. Cybulskiego zakłada wymianę istniejącej nawierzchni z masy bitumicznej na nawierzchnię z kostki betonowej szarej.

Roboty obejmują:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej i konstrukcji drogi wraz z utylizacją,

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika oraz krawężnika wraz z utylizacją,

- wykonanie podbudowy pomocniczej gruntu stabilizowanego cementem z dowozu,

- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego o frakcji 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie ,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej na podsypce cementowo-piaskowej,

- regulacja wysokościowa włazów kanalizacyjnych , gazowych i wodociągowych,

- wykonanie krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej  z betonu C8/10,

- wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej według osobnego opracowania,

- humusowanie wraz z obsiewem trawą terenów zielonych.

Na przebudowywanej drodze zaprojektowano spadki poprzeczne od 1,0 -3,0% oraz podłużne od 0,3 – 1,0%.

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni parkingu:

- Warstwa ścieralna z kostki betonowej 		- gr. 8 cm

- Podsypka cementowo – piaskowa 		- gr. 3 cm

- Podbudowa z KŁSM 				- gr. 20 cm

- Podbudowa z kruszywa stabilizowanego

cementem o Rm=2,5– 5,0 MPa * 		- gr. 10 cm

* Podłoże należy doprowadzić do grupy nośności G1, o wtórnym module sprężystości nie mniejszym niż 50 MPa oraz wskaźniku zagęszczenia min. 0,97.

- Odwodnienie

Odwodnienie parkingu nastąpi przez wpusty uliczne do nowo projektowanej kanalizacji deszczowej stanowiącej odrębne opracowanie.

- Istniejąca infrastruktura

Na terenie istniejącej ul Cybulskiego na działkach na działkach 65/6, 65/33, 65/96, 65/97, 65/121 występuje istniejąca infrastruktura podziemna typu: kanalizacja sanitarna i deszczowa, gaz, wodociąg, energia elektryczna oraz telekomunikacja. Kanalizacja deszczowa oraz sanitarna za względu na zły stan techniczny będzie wymieniana na nową. Zakres przebudowy branży kanalizacyjnej stanowi odrębne opracowanie.

Wszystkie roboty w bliskiej odległości od zlokalizowanych urządzeń, należy wykonywać ręcznie.

- Wpływ inwestycji na środowisko

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 Poz. 1397 z późn. zm.), a co za tym idzie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Kierownik Budowy opracuje plan BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi /Dz. U. Nr151 poz. 1256/

W planie BIOZ należy uwzględnić specyfikę robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności:

- roboty wykonywane w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz przy odbywającym się ruchu kołowym,

- wykopy w pobliżu istniejących sieci należy prowadzić ręcznie,

- nie wyklucza się istnienia w rejonie inwestycji, innych, niewskazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych,

- przed przystąpieniem do robót ziemnych, w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręczne przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania uzbrojenia pod względem sytuacyjnym oraz wysokościowym,

- prace należy wykonać pod nadzorem Inwestora oraz odpowiednich służb właścicieli uzbrojenia,

- szczególną ostrożność należy zachować również przy obsłudze sprzętu zmechanizowanego.

Opracował:

mgr inż. Marcin Brzostowski

upr. nr WKP/0229/POOD/06

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

## Rys. nr 1		Plan Orientacyjny			skala 	1:10000

## Rys. nr 2		Plan sytuacyjny			skala	1:500

## Rys. nr 3 		Niweleta				skala	1:50

## Rys. nr 4 		Przekrój normalny			skala	1:50