# Załącznik Nr 6 do SIWZ

###### Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia – Formularz oferowanego pojazdu

| Marka i model……….. pojazdu: |  |
| --- | --- |

| Lp. | Wymagania minimalne zamawiającego | Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje Wykonawcy* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 *zaznaczyć właściwą odpowiedź (tak/nie) ** w puste miejsca wpisać parametry oferowanego pojazdu |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |
| 1.1 | Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych | TAK/NIE* |
| 1.2 | Pojazd powinien spełniać „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” „-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r , i Rozporządzenie zmieniające-Dz.U. Nr 85 poz. 553 z 2010r | TAK/NIE* |
| 1.3 | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo ważne na dzień odbioru samochodu. Kompletne świadectwo dopuszczenia należy dołączyć przy odbiorze samochodu. | TAK/NIE* |
| 1.4 | Maksymalna masa rzeczywista- samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej nie może przekroczyć masy całkowitej dopuszczalnej pojazdu określonej przez producenta podwozia. | TAK/NIE* |
| II. | PODWOZIE Z KABINĄ |  |
| 2.1 | Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy nie może przekroczyć 16000kg | TAK/NIE* |
|  | Masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. | ** |
| 2.2 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i nadwozia 2018 | TAK/NIE* |
| 2.3 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 400 KM | ** |
|  | Samochód wyposażony w zautomatyzowaną lub automatyczną skrzynię biegów. | ** |
| 2.4 | Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4x4 – uterenowiony z: | TAK/NIE* |
|  | - blokadą mechanizmu różnicowego osi tylnej i przedniej | TAK/NIE* |
|  | - na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne. | TAK/NIE* |
|  | - odłączany napęd osi przedniej | TAK/NIE* |
|  | - system ABS | TAK/NIE* |
|  | - światła do jazdy dziennej | TAK/NIE* |
|  | - tachograf | TAK/NIE* |
|  | - zbiornik paliwa min. 370 l | ** |
|  | - 2 akumulatory o pojemności, min.200 Ah każdy | TAK/NIE* |
| 2.5 | Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, | TAK/NIE* |
|  | posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin – min. Euro 6 | TAK/NIE* |
| 2.6 | Zawieszenie osi przedniej i tylnej: |  |
|  | - mechaniczne – resory paraboliczne, | TAK/NIE* |
|  | - amortyzatory teleskopowe, | TAK/NIE* |
|  | - stabilizatory przechyłów. | TAK/NIE* |
| 2.7 | Kabina czterodrzwiowa, | TAK/NIE* |
|  | zawieszona pneumatycznie, | TAK/NIE* |
|  | zapewniająca dostęp do silnika, | TAK/NIE* |
|  | w układzie miejsc 1+1+4 | TAK/NIE* |
|  | Kabina wyposażona w : |  |
|  | - klimatyzacja, | TAK/NIE* |
|  | - indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy, | TAK/NIE* |
|  | - niezależny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, | TAK/NIE* |
|  | - reflektor pogorzeliskowy lub szperacz ręczny do oświetlenia numerów budynków, | TAK/NIE* |
|  | - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy, | TAK/NIE* |
|  | - ręcznie sterowane szyby w przedziale załogowym, | TAK/NIE* |
|  | - elektrycznie sterowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy, | TAK/NIE* |
|  | - elektrycznie podgrzewane lusterka główne zewnętrzne, | TAK/NIE* |
|  | - lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony, | TAK/NIE* |
|  | - lusterko rampowe – dojazdowe, przednie, | TAK/NIE* |
|  | - poręcz do trzymania w tylnej części kabiny, | TAK/NIE* |
|  | - wywietrznik dachowy, | TAK/NIE* |
|  | - centralny zamek. | TAK/NIE* |
|  | Kabina wyposażona dodatkowo w: |  |
|  | - uchwyty na 4 aparaty oddechowe, umieszczone w oparciach tylnych siedzeń, | TAK/NIE* |
|  | - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, | TAK/NIE* |
|  | - dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu, | TAK/NIE* |
|  | - schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny. | TAK/NIE* |
| 2.8 | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. | TAK/NIE* |
|  | Siedzenia pokryte materiałem łatwozmywalnym, | TAK/NIE* |
|  | o zwiększonej odporności na ścieranie. | TAK/NIE* |
|  | Fotele wyposażone w zagłówki. | TAK/NIE* |
|  | Fotel dla kierowcy: |  |
|  | - z pneumatyczną regulacją wysokości, | TAK/NIE* |
|  | - z regulacją dostosowania do ciężaru ciała, | TAK/NIE* |
|  | - z regulacją odległości całego fotela, | TAK/NIE* |
|  | - z regulacją pochylenia oparcia. | TAK/NIE* |
|  | Fotel dla pasażera (dowódcy): |  |
|  | - z mechaniczną regulacją wysokości, | TAK/NIE* |
|  | - z regulacją odległości całego fotela, | TAK/NIE* |
|  | - z regulacją pochylenia oparcia. | TAK/NIE* |
| 2.9 | W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia: |  |
|  | - radiotelefon samochodowy, przewoźny, tryb cyfrowo-analogowy o parametrach min: | TAK/NIE* |
|  | - częstotliwość VHF 136-174 MHz, | ** |
|  | - moc 5÷25 W, | ** |
|  | - odstęp międzykanałowy 12,5 kHz; | TAK/NIE* |
|  | - radio z odtwarzaczem CD, | TAK/NIE* |
|  | - podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem. | TAK/NIE* |
| 2.10 | Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: |  |
|  | - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym , słownym, | TAK/NIE* |
|  | - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym , słownym, | TAK/NIE* |
|  | - Zamawiający wymaga alarmu słownego o treści: „otwarte żaluzje”, „otwarte podesty”, „wysunięty maszt”, | TAK/NIE* |
|  | - sygnalizacja załączonego gniazda ładowania i stan naładowania akumulatorów, | TAK/NIE* |
|  | - główny wyłącznik oświetlenia skrytek, | TAK/NIE* |
|  | - sterowanie zraszaczami, | TAK/NIE* |
|  | - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy, | TAK/NIE* |
|  | - kontrolka włączenia autopompy, | TAK/NIE* |
|  | - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, | TAK/NIE* |
|  | - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, | TAK/NIE* |
|  | - wskaźnik niskiego ciśnienia. | TAK/NIE* |
| 2.11 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 200W | ** |
|  | Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie , | TAK/NIE* |
|  | zmiana modulacji dźwiękowej sygnału poprzez manipulator oraz klakson pojazdu | TAK/NIE* |
|  | manipulator powinien być funkcjonalny, czytelny i posiadać wyraźne, podświetlane oznaczenia trybu pracy w ciągu dnia i nocy. | TAK/NIE* |
|  | Wymagana funkcjonalność podstawowa: |  |
|  | - minimum pięć różnych trybów pracy w ciągu dnia i nocy dla sygnalizacji, dźwiękowej, | TAK/NIE* |
|  | - załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku), | TAK/NIE* |
|  | - wyłączenie sygnałów dźwiękowych (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku), | TAK/NIE* |
|  | - wyłączenie sygnałów dźwiękowych, świetlnych (pojedyncze długie naciśnięcie przycisku). | TAK/NIE* |
|  | Na dachu kabiny zamontowana kompozytowa nadbudowa, dopasowana do szerokości dachu ukształtowana opływowo -z zamontowaną , lampą zespoloną z podświetlanym napisem „STRAŻ”, i dwie wyprofilowane, ukształtowane opływowo z łagodnie zaokrąglonymi kształtami naroży, lampy koloru niebieskiego, wbudowane po obu stronach w nakładkę. | TAK/NIE* |
|  | Każda lampa sygnalizacyjna w technologii LED, z min. 3 modułami LED, po min 6 LED każdy, w obudowie z poliwęglanu. | TAK/NIE* |
|  | - 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu, na masce samochodu, | TAK/NIE* |
|  | - na ścianie tylnej pojazdu , w narożach wyprofilowane dwie lampy koloru niebieskiego ukształtowane opływowo z łagodnie zaokrąglonymi kształtami naroży, wbudowane po obu stronach w barierkę dachu. Każda lampa sygnalizacyjna w technologii LED , w obudowie z poliwęglanu, z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie, | TAK/NIE* |
|  | - oraz „fala świetlna” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia. | TAK/NIE* |
| 2.12 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. (bez odłączania urządzeń wymagających stałego zasilania) | TAK/NIE* |
| 2.13 | ## Pojazd wyposażony w zintegrowany układ z wyrzutnikiem do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła ~230V, podłączenie zblokowane w jednym gnieździe przyłączeniowym ze złączem do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej, z wtyczką i przewodem o długości min 4m, umieszczonym po lewej stronie. | TAK/NIE* |
|  | ## Złącze musi być samo rozłączalne w momencie rozruchu silnika | TAK/NIE* |
|  | ## Ładowarka-prostownik zamontowana na samochodzie. | TAK/NIE* |
| 2.14 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). | TAK/NIE* |
| 2.15 | Pojazd wyposażony w sygnał pneumatyczny, włączany włącznikiem z miejsca dostępnego dla dowódcy. | TAK/NIE* |
| 2.16 | Pojazd wyposażony w hak holowniczy, paszczowy typu Ringfeder, Rockinger lub równoważny, przystosowany do ciągnięcia przyczep, zgodnie z homologacją podwozia, o masie min. 10 ton Złącza elektryczne i pneumatyczne muszą współpracować z przyczepą. | ** |
| 2.17 | Ogumienie min 315/80 R22,5, uniwersalne, dostosowane do różnych warunków atmosferycznych. | ** |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu – dopuszcza się brak stałego mocowania w pojeździe. | TAK/NIE* |
| 2.18 | Kolory samochodu: |  |
|  | - elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym lub zbliżonym, | ** |
|  | - błotniki i zderzaki – w kolorze białym, | TAK/NIE* |
|  | - żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium, | TAK/NIE* |
|  | - kabina, zabudowa – w kolorze czerwonym RAL 3000. | TAK/NIE* |
| III. | ZABUDOWA POŻARNICZA |  |
| 3.1 | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu – 3500mm. | ** |
|  | Konstrukcja i poszycie zewnętrzne, wykonane w całości z materiałów kompozytowych, jako konstrukcja samonośna ze zintegrowanymi zbiornikami o nieograniczonej odporności na korozję. | TAK/NIE* |
|  | Wewnętrzne poszycia bocznych skrytek wyłożone anodowaną gładką blachą aluminiową, spody schowków – blachą nierdzewną. | TAK/NIE* |
|  | Balustrady ochronne boczne – dachu wykonane z materiałów kompozytowych. | TAK/NIE* |
|  | Po trzy skrytki na bokach pojazdu (w układzie 3+3+1). | TAK/NIE* |
| 3.2 | Wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, które umożliwią łatwy i bezpieczny dostęp do sprzętu położonego w górnych partiach schowków, na całej długości zabudowy . | ** |
|  | Otwarcie i zamknięcie podestów wspomagane systemem teleskopowym. | TAK/NIE* |
| 3.3 | Otwarcie lub wysunięcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. | TAK/NIE* |
|  | Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. | TAK/NIE* |
| 3.4 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej wyposażone w oświetlenie , listwy- LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu drzwi-żaluzji skrytki. | TAK/NIE* |
|  | W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. | TAK/NIE* |
|  | Dolne skrytki otwierane przez podesty boczne- wyposażone w oświetlenie listwy -LED włączane automatycznie po otwarciu podestu. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. | TAK/NIE* |
| 3.5 | Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu: |  |
|  | - oświetlenie składające się z lamp bocznych do oświetlenia dalszego pola pracy wbudowane w kompozytowe balustrady boczne (min3szt na stronę), | TAK/NIE* |
|  | - zewnętrznych listew LED, zamontowanych nad żaluzjami, do oświetlenia pola bezpośrednio przy pojeździe, bezpieczeństwo obsługi nadwozia wokół samochodu, w czasie akcji ratowniczej, | TAK/NIE* |
|  | - oświetlenie powierzchni dachu, lampami typu LED, | TAK/NIE* |
|  | - oświetlenia włączane z przedziału autopompy, | TAK/NIE* |
|  | - w kabinie musi być zainstalowany włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego, z możliwością sterowania oświetleniem z tablicy autopompy, | TAK/NIE* |
|  | - z tyłu pojazdu w dolnej części po obu stronach pojazdu zamontowane obrysówki LED widoczne w lusterkach wstecznych kierowcy. | TAK/NIE* |
| 3.6 | Szuflady i wysuwane tace powinny automatycznie ,blokować się w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej i posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem. | TAK/NIE* |
|  | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, powinny posiadać oznakowanie ostrzegawcze. | TAK/NIE* |
| 3.7 | Półki sprzętowe wykonane, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek – w zależności od potrzeb użytkownika. | TAK/NIE* |
| 3.8 | Schowki wyposażone np. w regały, palety wysuwne lub obrotowe: na urządzenie ratownicze, agregat prądotwórczy, sprzęt ratowniczy, w zależności od potrzeb i możliwości zamontowania danego sprzętu. | TAK/NIE* |
| 3.9 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami aluminiowymi. | TAK/NIE* |
|  | Drzwi żaluzjowe wyposażone w zamki, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. | TAK/NIE* |
| 3.10 | Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. | TAK/NIE* |
|  | Balustrada ochronna boczna – dachu wykonana z materiałów kompozytowych jako nierozłączna część z nadbudową pożarniczą z elementami barierki rurowej, o wysokości min 180 mm. | TAK/NIE* |
| 3.11 | Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1400x460x270 mm , posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED | ** |
|  | Oraz uchwyty na drabinę, uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp. | TAK/NIE* |
| 3.12 | Pojazd posiada drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu, wykonana z materiałów nierdzewnych, umieszczoną po prawej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. | TAK/NIE* |
| 3.13 | Zbiornik wody o pojemności 5 m3, wykonany z materiałów kompozytowych. | TAK/NIE* |
|  | Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, w czasie jazdy. | TAK/NIE* |
|  | Zbiornik wyposażony w falochrony i właz rewizyjny. | TAK/NIE* |
| 3.14 | Zbiornik wody wyposażony w dwie nasady 75 (po jednej z każdej strony). | TAK/NIE* |
|  | Nasady umieszczone w zamykanych klapą lub żaluzją schowkach bocznych. | TAK/NIE* |
|  | Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito. | TAK/NIE* |
|  | Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. | TAK/NIE* |
|  | Układ zbiornika wyposażony w automatyczny zawór napełniania hydrantowego zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornik wodny z możliwością przełączenia na pracę ręczną. | TAK/NIE* |
| 3.15 | Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności 10% pojemności zbiornika wodnego. | TAK/NIE* |
|  | Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. | TAK/NIE* |
| 3.16 | Układ wodno–pianowy wyposażony w automatyczny dozownik środka pianotwórczego dostosowany do klasy autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężeń 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w całym zakresie pracy. | ** |
| 3.17 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. | TAK/NIE* |
|  | Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia: |  |
|  | - wydajność, min.3200 l/min, przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5m, | ** |
|  | - wydajność stopnia wysokiego ciśnienia, min. 400 l/min przy ciśnieniu 40 bar. | ** |
| 3.18 | Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: |  |
|  | - czterech nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach, w zamykanych klapami lub żaluzjami schowkach bocznych | TAK/NIE* |
|  | - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, | TAK/NIE* |
|  | - działka wodno-pianowego, | TAK/NIE* |
|  | - zraszaczy. | TAK/NIE* |
|  | Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. | TAK/NIE* |
|  | Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody. | TAK/NIE* |
|  | Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy. | TAK/NIE* |
| 3.19 | Na wlocie ssawnym autopompy , zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. | TAK/NIE* |
| 3.20 | Wszystkie nasady zewnętrzne, w zależności od ich przeznaczenia należy trwale oznaczyć odpowiednimi kolorami: |  |
|  | - nasada wodna zasilająca kolor niebieski, | TAK/NIE* |
|  | - nasada wodna tłoczna kolor czerwony, | TAK/NIE* |
|  | - nasada środka pianotwórczego kolor żółty. | TAK/NIE* |
| 3.21 | W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: |  |
|  | - manowakuometr, | TAK/NIE* |
|  | - manometr niskiego ciśnienia, | TAK/NIE* |
|  | - manometr wysokiego ciśnienia, | TAK/NIE* |
|  | - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, | TAK/NIE* |
|  | - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku samochodu, | TAK/NIE* |
|  | - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, | TAK/NIE* |
|  | - miernik prędkości obrotowej wału pompy, | TAK/NIE* |
|  | - włącznik i wyłącznik silnika pojazdu, | TAK/NIE* |
|  | - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik (stany awaryjne), | TAK/NIE* |
|  | - kontrolka włączenia autopompy, | TAK/NIE* |
|  | - licznik czasu-pracy autopompy. | TAK/NIE* |
|  | W przedziale autopompy należy, zamontować zespół: |  |
|  | - sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, | TAK/NIE* |
|  | - sterownia automatycznym zaworem napełniania hydrantowego zabezpieczającym przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną, | TAK/NIE* |
|  | - sterowania automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego. | TAK/NIE* |
| 3.22 | Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik oraz mikrofon radiotelefonu przewoźnego. | TAK/NIE* |
| 3.23 | Przedział pracy autopompy wyposażony w system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika. Montaż sterowania ogrzewaniem, z kabiny kierowcy. | TAK/NIE* |
| 3.24 | W przedziale pracy autopompy, na tablicy sterującej ,wymagane są zamontowane włączniki do uruchamiania silnika pojazdu i wyłączenia silnika pojazdu oraz włączenia i wyłączenia autopompy. Włączniki muszą być aktywne przy neutralnej pozycji skrzyni biegów. | TAK/NIE* |
| 3.25 | Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu z nakładką do piany. | TAK/NIE* |
|  | Wydajność działka od 800 do 3200 l/min | ** |
| 3.26 | Samochód wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany. | ** |
|  | Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany z prądownicy bez względu na stopień rozwinięcia węża. | TAK/NIE* |
|  | Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny. | TAK/NIE* |
|  | Szybkie natarcie wyposażone w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza. | TAK/NIE* |
| 3.27 | Instalacja układu zraszaczy zasilanych od autopompy: do podawania wody w czasie jazdy: |  |
|  | - dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią | TAK/NIE* |
|  | - dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu | TAK/NIE* |
|  | Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające: |  |
|  | - jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych, | TAK/NIE* |
|  | - montaż sterowania zraszaczami z kabiny kierowcy. | TAK/NIE* |
| 3.28 | Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z głowicą z 2(dwoma) reflektorami, wyposażonymi w lampy LED o łącznym strumieniu świetlnym min.30 000lumenów, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24V: | ** |
|  | - maszt musi posiadać zasilanie 24V z instalacji samochodu i możliwość zasilania z agregatu prądotwórczego 230V, | TAK/NIE* |
|  | - wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów- minimum 5 metrów, | ** |
|  | - obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0º ÷ 170º – w obie strony, | ** |
|  | - sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi, | TAK/NIE* |
|  | - złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania, | TAK/NIE* |
|  | - w kabinie znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, | TAK/NIE* |
|  | - wysunięcie masztu następuje tylko na postoju po zaciągnięciu hamulca postojowego, | TAK/NIE* |
|  | - wymagana funkcja automatycznego złożenia masztu po wyłączeniu hamulca postojowego, | TAK/NIE* |
|  | - wymagana możliwość zatrzymywania wysuwu i sterowania masztem na różnej wysokości, | TAK/NIE* |
|  | - wysuw masztu realizowany z instalacji pneumatycznej samochodu, | TAK/NIE* |
|  | - oprócz przewodowego, wymagane jest także, bezprzewodowe (pilotem) sterowanie masztem, obrotem i pochyłem reflektorów oraz załączeniem oświetlenia, dla każdego reflektora osobno (zasięg min 50m). | TAK/NIE* |
| 3.29 | Pojazd musi być wyposażony w: |  |
|  | - kamerę monitorującą strefę z tyłu pojazdu, | TAK/NIE* |
|  | - kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych, | TAK/NIE* |
|  | - monitor przekazujący obraz, kolorowy o przekątnej min 7 cali, zamontowany w kabinie, w zasięgu wzroku kierowcy, | ** |
|  | - minimum 2 punktowe załączanie: automatycznie po włączeniu biegu wstecznego lub załączeniu ręcznym na stałą obserwację. | TAK/NIE* |
| IV. | WYPOSAŻENIE |  |
| 4.1 | Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: 1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny. | TAK/NIE* |
| 4.2 | Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych”. | TAK/NIE* |
|  | Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia. |  |
|  | Zamawiający na etapie wykonania dostarczy wykaz wraz z posiadanym sprzętem do zamontowania. |  |
|  | Montaż sprzętu na koszt wykonawcy. | TAK/NIE* |
| 4.3 | Samochód należy doposażyć w: |  |
|  | - z przodu pojazdu montaż wyciągarki elektrycznej o sile uciągu minimum – 8ton z liną o długości min. 25m, wyciągarka zamontowana w zewnętrznej obudowie kompozytowej, | ** |
|  | - pojazd – wyposażony w pionową paletę obrotową w schowku bocznym. | TAK/NIE* |
| V. | OZNACZENIE |  |
| 5.1 | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy – “Herb miasta Leszna + loga projektów (wzór w uzgodnieniu z zamawiającym) oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (w uzgodnieniu z zamawiającym). | TAK/NIE* |
|  | Samochód powinien posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi samochodu. | TAK/NIE* |
| VI. | OGÓLNE |  |
| 6.1 | Gwarancja: |  |
|  | na podwozie samochodu – min. 24 miesiące – Wykonawca określi w Formularzu nr 1 do SIWZ - OFERCIE |  |
|  | na nadwozie pożarnicze – min. 24 miesiące – Wykonawca określi w Formularzu nr 1 do SIWZ – OFERCIE |  |
|  | na pozostałe elementy pojazdu - minimum 12 miesięcy | ** |
| VII. | DODATKOWE WYPOSAŻENIE |  |
| 7.1 | W samochodzie zamontowany moduł lokalizacji pojazdów wyposażony w graficzny terminal statusów spełniający poniższe wymagania: |  |
|  | - jednostka centralna, | TAK/NIE* |
|  | - graficzny terminal statusów, | TAK/NIE* |
|  | - zasilanie z niezależnego akumulatora, umożliwiając pracę modułu w przypadku braku zasilania głównego, | TAK/NIE* |
|  | - zewnętrzna antena GPS, | TAK/NIE* |
|  | - zewnętrzna antena GSM, | TAK/NIE* |
|  | - czujnik użycia (działania) sygnału uprzywilejowania (świetlnego i dźwiękowego), | TAK/NIE* |
|  | - uchwyt do montażu graficznego terminala statusów w pojeździe, | TAK/NIE* |
|  | - możliwość rejestrowania włączenia/wyłączenia stacyjki samochodu. | TAK/NIE* |
|  | Moduł wraz z urządzeniami współpracującymi musi zapewniać pełną gotowość do pracy w czasie poniżej 60 sekund. | TAK/NIE* |
|  | - Jednostka centralna odpowiedzialna za komunikację samochodu z aplikacją zarządzającą musi posiadać: |  |
|  | - pamięć podręczną o pojemności co najmniej 2 MB, która zapamiętuje wszystkie parametry pojazdu (w szczególności: wysyłane statusy, prędkość pojazdu, położenie pojazdu), | TAK/NIE* |
|  | - co najmniej 4 wejścia analogowe i 6 wejść cyfrowych, | TAK/NIE* |
|  | - wejście anteny GPS, | TAK/NIE* |
|  | - wejście anteny GSM, | TAK/NIE* |
|  | - port do komunikacji z zewnętrznym graficznym terminalem, | TAK/NIE* |
|  | - wejście mikrofonowe, | TAK/NIE* |
|  | - wyjście głośnikowe. | TAK/NIE* |
|  | Jednostka centralna musi posiadać następującą funkcjonalność: |  |
|  | - lokalizować pojazd w oparciu o system GPS w co najwyżej 5 sekundowych odstępach czasu, | TAK/NIE* |
|  | - wysyłać standardowo dane o lokalizacji pojazdu do aplikacji zarządzającej systemem monitoringu min. co 30 sek., przy czym częstotliwość ta może być w dowolny sposób zdefiniowana przez użytkownika lub poprzez aplikację zarządzającą, | TAK/NIE* |
|  | - umożliwiać wysyłanie danych o lokalizacji pojazdu na żądanie uprawnionego dyspozytora, | TAK/NIE* |
|  | - musi umożliwiać wysyłanie informacji z czujnika o załączeniu i używaniu sygnałów uprzywilejowania przez pojazdy ratownicze PSP, | TAK/NIE* |
|  | - musi umożliwiać wysyłanie informacji o zmianach poziomu paliwa w baku pojazdu, | TAK/NIE* |
|  | - wysyłać statusy do dyspozytora właściwej aplikacji z systemu SWD-ST niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez kierowcę pojazdu, | TAK/NIE* |
|  | - musi pozwalać na aktualizowanie oprogramowania jednostki centralnej za pomocą GPRS-u oraz bezpośrednio po podłączeniu jednostki centralnej do komputera, | TAK/NIE* |
|  | - zapamiętywać ostatnie znane położenie pojazdu. | TAK/NIE* |
|  | - Graficzny terminal statusów musi: |  |
|  | - posiadać kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7”, | ** |
|  | - posiadać własny autonomiczny system operacyjny niezależny od Dostawcy, celem zapewnienia otwartości systemu i uniezależnienia się Zamawiającego od oprogramowania jednego dostawcy, | TAK/NIE* |
|  | - umożliwiać wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych, | TAK/NIE* |
|  | - umożliwiać przesyłanie statusów, | TAK/NIE* |
|  | - pracować jako nawigacja samochodowa, | TAK/NIE* |
|  | - posiadać zainstalowaną samochodową mapę Polski i Europy (licencję na oprogramowanie należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z dostawą), | TAK/NIE* |
|  | - nawigować pojazd z ostatniej, zapamiętanej przez jednostkę centralną pozycji, | TAK/NIE* |
|  | - automatycznie wyznaczać trasę dojazdu do punktu wyznaczonego przez właściwego dyspozytora (tzn. do konkretnego adresu, ulicy lub współrzędnych geograficznych), | TAK/NIE* |
|  | - mieć możliwość zdalnej rekonfiguracji systemu statusów, | TAK/NIE* |
|  | - odbierać i umożliwić przeglądanie plików w formatach: PDF, JPG, GIF i BMP, | TAK/NIE* |
|  | - mieć ustawione następujące statusy : |  |
|  | - Kod/status 1 – wyjazd do miejsce zdarzenia, | TAK/NIE* |
|  | - Kod/status 2 – przyjazd na miejsce zdarzenia, | TAK/NIE* |
|  | - Kod/status 3 – sytuacja opanowana, | TAK/NIE* |
|  | - Kod/status 4 – koniec działań (ratowniczych) | TAK/NIE* |
|  | - Kod/status 5 – powrót do bazy, | TAK/NIE* |
|  | - Kod/status 6 – awaria, wyłączenie (samochodu z działań ratowniczych) | TAK/NIE* |
|  | - Moduł integrujący system wysyłania statusów i lokalizacji pojazdów z aplikacją dyspozytorską wykorzystywaną na stanowiskach kierowania PSP (aplikacja SWD-ST, kompatybilna z istniejącym systemem funkcjonującym w KMPSP Leszno): | ** |
|  | - niezbędne licencje dla dostarczanych urządzeń umożliwiających ich współpracę z systemem SWD-ST pracującym w KM PSP Leszno, | TAK/NIE* |
|  | - alarmowanie pojazdów poprzez automatyczne przekazywanie karty zdarzenia, zarejestrowanej w systemie dyspozytorskim, do dysponowanego pojazdu, | TAK/NIE* |
|  | - przekazywanie do pojazdów informacji o miejscu zdarzenia w postaci współrzędnych geograficznych lub danych adresowych, | TAK/NIE* |
|  | - rejestrowanie potwierdzenia dotarcia karty zdarzenia do zadysponowanego pojazdu, | TAK/NIE* |
|  | - wysyłanie dodatkowych informacji tekstowych do zadysponowanych pojazdów, | TAK/NIE* |
|  | - odbiór potwierdzeń z wysłanych informacji tekstowych, | TAK/NIE* |
|  | - rejestrowanie w systemie dyspozytorskim czasów operacyjnych związanych statusem poszczególnych pojazdów, | TAK/NIE* |
|  | - odczyt zarejestrowanych współrzędnych geograficznych lokalizowanych pojazdów w zadanym przedziale czasowym lub na żądanie, | TAK/NIE* |
|  | - odczyt zarejestrowanych współrzędnych geograficznych lokalizowanych pojazdów w zadanym przedziale czasowym. | TAK/NIE* |
|  | Wymagania dodatkowe |  |
|  | - Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność urządzenia i współpracę z systemem monitoringu ruchu pojazdów użytkowanym w jednostkach PSP odbiorcy w momencie odbioru pojazdu, | TAK/NIE* |
|  | - Zamawiający przekaże Wykonawcy telemetryczne karty SIM niezbędnych do wykonania konfiguracji dostarczanych urządzeń, |  |
|  | - Miejsce montażu terminala graficznego statusów oraz jednostki centralnej należy uzgodnić z Zamawiającym, |  |
|  | - Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji oprogramowania, w tym mapy Polski i Europy w okresie obowiązywania gwarancji na pojazd, | TAK/NIE* |
|  | - Wykonawca dostarczy oprogramowanie klienckie zapewniające komunikację i wymianę danych z systemem zarządzania i monitorowania pojazdów PSP użytkowanym przez Zamawiającego. | TAK/NIE* |
|  | - W ramach montażu nowego urządzenia Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i przekazania Zamawiającemu: |  |
|  | - instrukcję montażu, obsługi i programowania sterowników GPS oraz terminali statusów, | TAK/NIE* |
|  | - dokumentów licencyjnych na dostarczone oprogramowanie. | TAK/NIE* |
| 7.2 | W samochodzie zamontowany dodatkowy hak kulowy umożliwiający holowanie przyczepy o masie całkowitej min.3,5t | ** |
|  | Instalacja elektryczna 12V/24V. | TAK/NIE* |
| 7.3 | W kabinie kierowcy zamontowane ładowarki z latarkami typu Ex w ilości 6 szt. | TAK/NIE* |
| 7.4 | W kabinie kierowcy zamontowane ładowarki z radiostacjami nasobnymi analogowo-cyfrowymi w ilości 4 szt. | TAK/NIE* |
| 7.5 | Lampy ledowe dalekosiężne okrągłe o średnicy, min Ø 200mm– 4szt, na | ** |
|  | orurowaniu aluminiowym anodowanym, profilowanym wzdłużnie i kształtowo o długości min 2100mm i średnicy rury min. Ø60mm, mocowane z przodu pojazdu. | ** |

UWAGA:

- Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wskazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych dla przedmiotu zamówienia wymienionego w Załączniku nr 6 do SIWZ, przez które należy rozumieć przedmiot zamówienia o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wszelkie środki dowodowe do przedmiotu zamówienia równoważnego, z których w sposób niebudzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych oraz użytkowych w odniesieniu do tego określonego przez Zamawiającego w Załączniku nr 6 do SIWZ.