| Zamawiający: |  | MIASTO LESZNO ul. Kazimierza Karasia 15 64-100 Leszno |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka projektowa: |  | Pracownia Artystyczna Dekoracji Wnętrz Lizetta Michalska ul. Łowiecka 62-020 Łowęcin |  |  |
| Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |  |  |
| Zamierzenie budowlane: PROJEKT I SPECYFIKACJA WYKONANIA SZAF BIBLIOTECZNYCH WRAZ Z ARANŻACJĄ. |  |  |  |  |
| Inwestycja: Modernizacja budynku przy Placu Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie |  |  |  |  |
| Branża: ARCHITEKTURA |  |  |  |  |
| Lokalizacja: Pl. Metziga 25; Leszno 64-100 dz. nr ewidencyjny 276/2 |  |  |  |  |
| Stanowisko: | Imię i Nazwisko: |  | Nr uprawnień: | Podpis: |
| Projektant | Lizetta Michalska |  |  |  |
| Opracował: | mgr inż. arch. Anna Kaczmarek Bujak |  | UPR. bud. nr 51/P/96 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń |  |
| Sprawdził |  |  |  |  |
| Data: 06.2019 | Nr umowy: |  |  | Egzemplarz: |

- ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

- Informacje formalno-prawne:

- Lokalizacja inwestycji

- Inwestor

- Jednostka projektowa

- Podstawa opracowania

- Opis inwestycji

- Projekt architektoniczno-budowlany:

- Opis ogólny

- Rozliczenie wielkości i ilości szaf

- Zakres aranżacji

- Opis materiałowy

- Uwagi

- Część rysunkowa:

- Rzut parteru – szafy biblioteczne aranżacja: nr rys. A-PW-01 skala 1:50

- Szafy biblioteczne – kłady ścian: nr rys. A-PW-02  skala 1:50

- Szafy biblioteczne – widoki: nr rys. A-PW-03 skala 1:50

- I. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

- Lokalizacja inwestycji:

- Obiekt objęty projektem zlokalizowany jest w Lesznie przy PL. Jana Metziga 25 na działce ewidencyjnej o numerze 276/2.

- Inwestor:

Miasto Leszno

ul.Kazimierza Karasia 15

64-100 Leszno

- Jednostka projektowa:

Pracownia Artystyczna Dekoracji Wnętrz

Lizetta Michalska

ul. Łowiecka

62-020 Łowęcin

NIP 778 119 17 01

- Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora

- materiały / podklady od projektanta

- koncepcja projektu wnętrz

- Opis inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja budynku zlokalizowanego przy Pl. Jana Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie polegająca na wyburzeniu budynków nieużytkowanych obecnie, wykonanie robót budowlanych dla nowo powstającej części oraz modernizacyjnych dla części istniejącej wraz z budową infrastruktury technicznej oraz wyposażenie budynku. Dla lokalizacji inwestycji obowiązuje Uchwała Nr XXXIII/412/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 2 marca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie pl. Jana Metziga i ul. Kościelnej w Lesznie. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest strefą ochrony konserwatorskiej, a modernizowany budynek został wpisany w ewidencji zabytków pod nr 263. Pozwolenie na budowę stanowi Decyzja nr 464/2017 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 23.11.2017 r.

IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

- Opis ogólny:

Przedmiotem projektu jest aranżacja mebli-szaf bibliotecznych dla pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie.

- Rozliczenie wielkości i ilości szaf:

| lp | symbol | wymiar | szt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 95 | 95/35 | 10 |
| 2 | 1_85 | 85/35 | 3 |
| 3 | 2_85 | 85/35 | 2 |
| 4 | 75 | 75/35 | 2 |
| 5 | 85/53 | 85/53 | 2 |
| 6 | 1_w | 138/38/50 | 1 |
| 7 | 2_w | 119/35/50 | 2 |
| 8 | 3_w | 116/35 | 10 |
| 9 | 1_cd | 126/30 | 2 |
| 10 | 1_p | Wynikowy/35 | 1 |
| 11 | 2_p | Wynikowy/35 | 1 |
| 12 | 3_p | Wynikowy/35 | 1 |

- Zakres aranżacji:

Zakres niniejszego opracowania to aranżacja pomieszczeń biblioteki:

-czytelnia naukowa, w projekcie aranżacji oznaczona jako pomieszczenie: "A"

-czytelnia naukowa, w projekcie aranżacji oznaczona jako pomieszczenie: "B"

-muzeum drukarstwa, w projekcie aranżacji oznaczona jako pomieszczenie: "C"

- Opis materiałowy:

Szafy biblioteczne wykonane z klejonki dębowej (lity dąb klejony po długości) bez mikrowczepów. Grubość klejonki w/g projektu. Drewno dębowe klasy Rustikalnej, bez błyszczu i bieli, dopuszczalne są małe sęki.

Zabudowa biblioteczna stylowa montowana na wysokość pomieszczenia. Moduły łączone są ze sobą elementami konstrukcji wykonanej z litego dębu – belki o przekroju 50x50mm w/g projektu – rys. A-PW-03. Cokół - listwa dębowa stylowa o wymiarach 120x35mm montowana do elementów  konstrukcyjnych przy podłodze, łączy zabudowę na całej długości. Gzyms-listwa dębowa stylowa  o wymiarach 120x35mm montowana do elementów konstrukcyjnych pod sufitem, łączy zabudowę na całej długości. Szuflady zlicowane z ramą szafy, korpusy szuflad –drewniane - rys. A-PW-03. Okucia stylowe, prowadnice szuflad  o pełnym wysuwie i udźwigu 50kg z zastosowaniem sprzęgła, system przekładni i amortyzatorów daje gwarancje łatwego i cichego zamykania szuflad. System  prowadnic ukryty-montowany w spodzie drewnianego korpusu szuflad.

Powierzchnię  drewna całej zabudowy (wewnętrzną i zewnętrzną) należy wykończyć i zabezpieczyć preparatami ekologicznymi:

- Barwiącym gruntem olejowym w kolorze ciemnego dębu – jedna warstwa

- Olejowoskiem twardym z dodatkiem substancji przeciwogniowej  Fire Protection dając klasę niepalności  Cfl-s1 – dwie warstwy

Zabudowa częściowo przeszklona  w/g projektu

- drzwiczki szaf dwudzielne, wykonane z szkła hartowanego osadzonego w

dębowych ramach  w/g projektu - rys. A-PW-02

- listwy dekoracyjne stylowe montowane na łączeniach modułów -pionowe.

(stanowią podstawę do montażu oświetlenia stylowego) - rys. A-PW-03

- listwy dekoracyjne stylowe montowane na łączeniach  szafy z nadstawką-

Poziome,(stanowią podstawę do montażu systemu drabinki) - rys. A-PW-02

Przekroje listew, gzymsu i cokołu oraz rodzaj frezu - do uzgodnienia przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

- Uwagi:

Ostateczne wymiary zabudowy  i szczegółowe wymiary listew uzupełniających  są do ustalenia z Inwestorem i projektantem, po odbiorze ścian, podłóg i sufitów w modernizowanej części czytelni.

Z uwagi na fakt, że zabudowa  biblioteczna dotyczy powierzchni  modernizowanej   w zabytkowym budynku – wymiary mogą ulec nieznacznie zmianie.

- Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych”, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników i pod stałym nadzorem technicznym.

Wszelkie wątpliwości powstałe podczas zapoznawania się z dokumentacją, jak i w czasie realizacji inwestycji, należy niezwłocznie wyjaśniać z autorami projektu.

Zmiany w projekcie dozwolone są jedynie za zgodą jego autorów.

Projekt należy rozpatrywać równocześnie z opracowaniami branżowymi.

Wszystkie nazwy użyte zostały w celu demonstracji standardu uzytych wyrobów i materiałow.

Dopuszcza się stosowanie produktów równoważnych po uzgodnieniu z projektantem

- Opracowała Anna Kaczmarek Bujak