Załącznik nr 8e do SIWZ

…………………………

(pieczątka Wykonawcy)

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia – FORMUALARZ OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Wymagane minimalne parametry oferowanego wyposażenia |  | Parametry oferowanego wyposażenia *zaznaczyć właściwą odpowiedź (tak/nie) ** w puste miejsca wpisać parametry oferowanego wyposażenia | ** Nazwa producenta oferowanego wyposażenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ** Model oferowanego wyposażenia oraz/lub numer katalogowy |
| 1. | Aneks kuchenny w pokoju nauczycielskim z montażem |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aneks kuchenny w kolorze klon lub równoważny składa się z : Rysunek poglądowy: |  |  |  |
| 1a | Szafka dwudrzwiowa podblatowa pod zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem z poz. 1b | 1 | Wymiary: szerokość 90cm, głębokość 49cm, wysokość z nóżkami 84cm (+/-3 cm) |  | ** szerokość …….cm, głębokość ……cm, wysokość ……cm | ** |
|  |  |  | Boki : - z płyty wiórowej melaminowej |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | - o grubości minimum 18mm |  | ** |  |
|  |  |  | Szafka o konstrukcji wieńcowej |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Wieniec dolny i górny: - z płyty wiórowej melaminowej |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | - o grubości minimum 25 mm |  | ** |  |
|  |  |  | Wieniec dolny wyposażony w stopki zapewniające poziomowanie szafy od wewnątrz |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Fronty: - wykonane z płyty wiórowej melaminowej |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | - o grubości minimum 18mm |  | ** | ** |
|  |  |  | Dwoje drzwi wyposażone w wygodne metalowe uchwyty (do ustalenia na etapie realizacji zamówienia) |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Zawiasy w drzwiach z funkcją cichego zamykania. |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Listwa maskująca stopki w kolorze płyty lub zbliżonym |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub ABS w kolorze płyty lub zbliżonym |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Kolor szafki klon lub zbliżony |  | ** |  |
|  |  |  | Wszystkie elementy w klasie higieniczności: E1. |  | tak/ nie* |  |
| 1b | Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem wpuszczany w blat | 1 | Wymiary: szerokość 435mm (+/-50 mm), długość 760mm (+/-50 mm), głębokość minimum 150 mm |  | ** szerokość …….mm, długość ……… mm głębokość ……mm, | ** |
|  |  |  | Syfon w zestawie |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Wykończenie zlewozmywaka len |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Blacha zlewozmywaka o grubości minimum 0,6mm |  | tak/ nie* | ** |
|  |  |  | Komora zlewozmywaka z lewej strony |  | tak/ nie* |  |
| 1c | Bateria kuchenna jednouchwytowa | 1 | Kolor chrom |  | tak/ nie* | ** |
|  |  |  | Typ baterii - stojąca |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Bateria jednouchwytowa |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Uchwyt z prawej strony |  | tak/ nie* | ** |
|  |  |  | Wysokość wylewki baterii minimum 265mm |  | ** |  |
|  |  |  | Wysokość korpusu baterii minimum 350mm |  | ** |  |
|  |  |  | Ceramiczna głowica |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Podkładka usztywniająca |  | tak/ nie* |  |
| 1d | Blat w całości (z otworem na zlewozmywak z poz. 1b) | 1 | Wymiary: długość 234cm, szerokości 60cm (+/-1cm) |  | …….cm X ….cm** | ** |
|  |  |  | Wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Grubość płyty minimum 38mm |  | ** |  |
|  |  |  | Płyta pokryta laminatem HPL |  | tak/ nie* | ** |
|  |  |  | Laminat w kolorze klon lub równoważny |  | ** |  |
|  |  |  | Prawy bok z blatu |  | ** |  |
|  |  |  | Listwa przyblatowa przyścienna w kolorze blatu lub zbliżonym. |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Klasa higieniczności E1. |  | tak/ nie* |  |
| 1e | Półka ścienna samowisząca (600mm) (w komplecie ze wspornikami i wkrętami) | 1 | Wymiary: długość 600mm, głębokość 230mmm, grubość 40mm (+/- 5mm) |  | długość ………mm, głębokość ………mm, grubość ……..mm ** | ** |
|  |  |  | Płyta HDF + płyta wiórowa |  | tak/ nie* | ** |
|  |  |  | Dopuszczalne obciążenie minimum 20kg |  | ** |  |
|  |  |  | W kolorze klon lub równoważny |  | ** |  |
| 1f | Półka ścienna samowisząca (800 mm) (w komplecie ze wspornikami i wkrętami) | 2 | Wymiary: długość 800mm, głębokość 230mm, grubość 40mm (+/- 5mm) |  | Długość ………..mm Głębokość …………mm Grubość ……….mm** | ** |
|  |  |  | Płyta HDF + płyta wiórowa |  | tak/ nie* | ** |
|  |  |  | Dopuszczalne obciążenie minimum 20kg |  | ** |  |
|  |  |  | W kolorze klon lub równoważny |  | ** |  |
| 2. | Aneks kuchenny do biura administracji z montażem |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aneks kuchenny w kolorze klon lub równoważny składa się z : Rysunek poglądowy: |  |  |  |
| 2a | Szafka dwudrzwiowa podblatowa pod zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem z poz. 2c | 1 | Wymiary: szerokość 90cm, głębokość 49cm, wysokość 84cm (+/-3 cm) |  | szerokość ……cm, głębokość ……cm, wysokość ……..cm ** | ** |
|  |  |  | Boki : - z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą wg DIN 68765 |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | - o grubości minimum 18mm |  | ** |  |
|  |  |  | Szafka o konstrukcji wieńcowej |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Wieniec dolny i górny: - z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą wg DIN 68765 |  | tak/ nie* | ** |
|  |  |  | - o grubości minimum 25 mm |  | ** |  |
|  |  |  | Wieniec dolny wyposażony w stopki zapewniające poziomowanie szafy od wewnątrz |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Fronty: - wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą wg DIN 68765 |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | - o grubości minimum 18mm |  | ** |  |
|  |  |  | Dwoje drzwi wyposażone w wygodne metalowe uchwyty (do ustalenia na etapie realizacji zamówienia) |  | ** |  |
|  |  |  | Zawiasy w drzwiach z funkcją cichego zamykania. |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Listwa maskująca stopki w kolorze płyty lub zbliżonym |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub ABS w kolorze płyty lub zbliżonym |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Kolor całej szafki klon lub równoważny |  | ** |  |
|  |  |  | Wszystkie elementy w klasie higieniczności: E1. |  | tak/ nie* |  |
| 2b | Szafka kuchenna podblatowa z 3 szufladami | 1 | Wymiary: szerokość 90cm, głębokość 49cm, wysokość 84cm (+/-3 cm), |  | szerokość ……cm, głębokość ……cm, wysokość ……..cm ** | ** |
|  |  |  | Boki : - z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą wg DIN 68765 |  | tak/ nie* | ** |
|  |  |  | - o grubości minimum 18mm |  | ** |  |
|  |  |  | Szafka o konstrukcji wieńcowej. |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Wieniec dolny i górny: - z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą wg DIN 68765 |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | - o grubości minimum 25 mm |  | ** |  |
|  |  |  | Wieniec dolny wyposażony w stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm (+/- 5 mm) |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Fronty: - wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą wg DIN 68765 |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | - o grubości minimum 18mm |  | ** |  |
|  |  |  | Pierwsza szuflada wąska z wkładem na sztućce |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Dwie pozostałe szuflady w równym rozmiarze |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | metalowe uchwyty (do ustalenia na etapie realizacji zamówienia) |  | ** |  |
|  |  |  | Prowadnice samo-zamykające z funkcją cichego zamykania. |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Kolor szafki klon lub równoważny |  | ** |  |
|  |  |  | Listwa maskująca stopki w kolorze płyty lub zbliżonym |  | ** |  |
|  |  |  | Widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub ABS |  | ** |  |
|  |  |  | Krawędzie w kolorze płyty lub zbliżonym. |  | ** |  |
|  |  |  | Wszystkie elementy w klasie higieniczności: E1. |  | tak/ nie* |  |
| 2c | Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem wpuszczany w blat | 1 | Wymiary: szerokość 435mm (+/-5 cm), długość 760mm (+/-5 cm), głębokość minimum 150 mm |  | ** szerokość ……….mm, długość ………… mm głębokość ……….mm, | ** |
|  |  |  | Syfon w zestawie |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Wykończenie zlewozmywaka len |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Blacha zlewozmywaka o grubości minimum 0,6mm |  | tak/ nie* | ** |
|  |  |  | Komora zlewozmywaka z lewej strony |  | tak/ nie* |  |
| 2d | Bateria kuchenna jednouchwytowa | 1 | Kolor chrom |  | tak/ nie* | ** |
|  |  |  | Typ baterii - stojąca |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Bateria jednouchwytowa |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Uchwyt z prawej strony |  | tak/ nie* | ** |
|  |  |  | Wysokość wylewki baterii minimum 265mm |  | ** |  |
|  |  |  | Wysokość korpusu baterii minimum 350mm |  | ** |  |
|  |  |  | Ceramiczna głowica |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Podkładka usztywniająca |  | tak/ nie* |  |
| 2e | Blat w całości z otworem na zlewozmywak z poz. 2c | 1 | Wymiary: długość 180cm, szerokości 60cm (+/-1cm) |  | długość ………cm, szerokości …….cm ** | ** |
|  |  |  | Wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Grubość płyty minimum 38 mm |  | ** |  |
|  |  |  | Płyta pokryta laminatem HPL |  | tak/ nie* | ** |
|  |  |  | Laminat w kolorze klon lub zbliżonym; |  | ** |  |
|  |  |  | Klasa higieniczności E1. |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Prawy bok z blatu |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Listwa przyblatowa przyścienna w kolorze blatu lub zbliżonym. |  | tak/ nie* |  |
| 2f | Półka ścienna samowisząca (600mm) (w komplecie ze wspornikami i wkrętami) | 2 | Wymiary: długość 600mm, głębokość 230mmm, grubość 40mm (+/- +5mm) |  | długość ………mm, głębokość ………mm, grubość ……..mm ** | ** |
|  |  |  | Płyta HDF + płyta wiórowa |  | tak/ nie* | ** |
|  |  |  | Dopuszczalne obciążenie minimum 20kg |  | ** |  |
|  |  |  | W kolorze klon lub równoważny |  | ** |  |
| 3. | Aneks ze zlewozmywakiem w sali biologicznej z montażem |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aneks w kolorze klon lub równoważny składa się z : Rysunek poglądowy: |  |  |  |
| 3a | Szafka dwudrzwiowa podblatowa pod zlewozmywak dwukomorowy z pozycji 3b | 1 | Wymiary: szerokość 90cm, głębokość 49cm, wysokość z nóżkami 84cm (+/-3 cm) |  | ** szerokość …….cm, głębokość ……cm, wysokość ……cm | ** |
|  |  |  | Boki : - z płyty wiórowej melaminowej |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | - o grubości minimum 18mm |  | ** |  |
|  |  |  | Szafka o konstrukcji wieńcowej |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Wieniec dolny i górny: - z płyty wiórowej melaminowej |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | - o grubości minimum 25 mm |  | ** |  |
|  |  |  | Wieniec dolny wyposażony w stopki zapewniające poziomowanie szafy od wewnątrz |  | ** |  |
|  |  |  | Fronty: - wykonane z płyty wiórowej melaminowej |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | - o grubości minimum 18mm |  | ** |  |
|  |  |  | Dwoje drzwi wyposażone w wygodne metalowe uchwyty (do ustalenia na etapie realizacji zamówienia) |  | ** |  |
|  |  |  | Zawiasy w drzwiach z funkcją cichego zamykania. |  | tak/ nie* | ** |
|  |  |  | Listwa maskująca stopki w kolorze płyty lub zbliżonym |  | ** |  |
|  |  |  | Wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub ABS w kolorze płyty lub zbliżonym |  | ** |  |
|  |  |  | Kolor szafki klon lub zbliżony |  | ** |  |
|  |  |  | Wszystkie elementy w klasie higieniczności: E1. |  | tak/ nie* |  |
| 3b | Zlewozmywak dwukomorowy wpuszczany w blat do szafki z pozycji 3a | 1 | Wymiary: szerokość 430mm, głębokość komory 180mm, długość 780mm (+/-5 cm), |  | ** szerokość …….mm, długość …… mm głębokość ……mm, | ** |
|  |  |  | Syfon w zestawie |  | tak/ nie* | ** |
|  |  |  | Wykończenie zlewozmywaka len |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Blacha zlewozmywaka o grubości minimum 0,6mm |  | ** |  |
| 3c | Blat w całości z otworem na zlewozmywak z poz. 3b | 1 | Wymiary: długość 130cm, szerokości 60cm (+/-1cm) |  | …….cm X ….cm** | ** |
|  |  |  | Wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Grubość płyty minimum 38mm |  | ** |  |
|  |  |  | Płyta pokryta laminatem HPL |  | tak/ nie* | ** |
|  |  |  | Laminat w kolorze klon lub zbliżonym; |  | ** |  |
|  |  |  | Klasa higieniczności E1. |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Zakończenie w lewym przednim narożniku zaokrąglone 70 mm od krawędzi |  | ** |  |
|  |  |  | Listwa przyblatowa przyścienna w kolorze blatu lub zbliżonym. |  | tak/ nie* |  |
| 3d | Bateria kuchenna jednouchwytowa | 1 | Kolor chrom |  | tak/ nie* | ** |
|  |  |  | Typ baterii - stojąca |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Bateria jednouchwytowa |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Uchwyt z prawej strony |  | tak/ nie* | ** |
|  |  |  | Wysokość wylewki baterii minimum 265mm |  | ** |  |
|  |  |  | Wysokość korpusu baterii minimum 350mm |  | ** |  |
|  |  |  | Ceramiczna głowica |  | tak/ nie* |  |
|  |  |  | Podkładka usztywniająca |  | tak/ nie* |  |

UWAGA:

- Kolor i  rodzaj materiałów użytych do produkcji mebli w ramach jednej pozycji w formularzu (jednego pomieszczenia) muszą być jednakowe (spójne) i pochodzić od jednego producenta.

- Przedstawione zdjęcia, rysunki, modele i wizualizacje w niniejszej SIWZ mają jedynie charakter przykładowy i wzorcowy.

W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów i kolorów.

- Dla wyspecyfikowanego wyposażenia podane parametry są wartościami minimalnymi, wyposażenie o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

- W przypadku braku nazwy producenta lub typu, produktu, modelu lub innych danych umożliwiających identyfikację oferowanego wyposażenia, oferta Wykonawcy nie będzie podlegała uzupełnieniu i zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp tj. z powodu niezgodności treści oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

....................................................................................

(pieczątka i podpis osób/y uprawnionych do

składania oświadczeń woli)

……………………………..,dnia………………………..2020 r.