EGZ. NR 3/3

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ DRZEWOSTANEM

| TEMAT: | INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WRAZ Z GOSPODARKĄ DRZEWOSTANEM TERENU ZIELENI PUBLICZNEJ POŁOŻONEGO W LESZNIE PRZY UL. UNII EUROPEJSKIEJ. |
| --- | --- |
| INWESTOR: | MIASTO LESZNO |
| ADRES INWESTORA: | Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno |
| ADRES INWESTYCJI: | 64-100 LESZNO, UL. UNII EUROPEJSKIEJ DZIAŁKA NR 27/27, obręb Leszno. |
| Branża: | Architektura krajobrazu, |
| Data: | KWIECIEŃ 2019 |

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

| Część IZ | Imię i nazwisko | podpis |
| --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU | inż. arch. kraj. Bartosz Głowacz |  |
| ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU | mgr inż. Łukasz Głowacz |  |
| DATA WYKONANIA | Kwiecień 2019 | ------------------- |

SPIS TREŚCI

1. DANE OGÓLNE	4

1.1. Podstawa opracowania	4

1.2. Zakres i cel opracowania	4

2. STAN ISTNIEJĄCY	4

2.1. Położenie inwentaryzowanego terenu	4

2.3. Metoda opracowania	4

2.4. Tabela inwentaryzacji dendrologicznej	5

2.5. Drzewa i krzewy do usunięcia.	100

2.6. Dokumentacja fotograficzna.	100

2.7. Komentarz do nazewnictwa związanego z gospodarką drzewostanem:	124

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. nr 1 Inwentaryzacja zieleni

OPIS DO INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WRAZ Z GOSPODARKĄ DRZEWOSTANEM TERENU ZIELENI PUBLICZNEJ POŁOŻONEGO W LESZNIE PRZY UL. UNII EUROPEJSKIEJ.

# 1. DANE OGÓLNE

## 1.1. Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja dendrologiczna terenu znajdującego się w Lesznie przy ul. Unii Europejskiej. Inwestorem niniejszego przedsięwzięcia jest Miasto Leszno z siedzibą przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno.

## 1.2. Zakres i cel opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje szczegółową inwentaryzację dendrologiczną terenu w obrębie ulic: Unii Europejskiej, Francuskiej i Duńskiej. Opracowanie ma na celu ocenę stanu zdrowotnego drzew i krzewów.

# 2. STAN ISTNIEJĄCY

## 2.1. Położenie inwentaryzowanego terenu

Teren objęty niniejszą dokumentacją położony jest we wschodniej części Leszna, zlokalizowany w obrębie ulic: Unii Europejskiej, Francuskiej i Duńskiej. Przedmiotem opracowania jest szczegółowa inwentaryzacja drzew i krzewów na w/w terenie. Zinwentaryzowane rośliny znajdują się na działce o nr ewid.: 27/27, obręb Leszno, należących do Miasta Leszna.

## 2.3. Metoda opracowania

W inwentaryzacji przyjęto nazewnictwo zgodne ze stosowanym w „Dendrologii" Wł. Senety.

Inwentaryzacja składa się z :

- Inwentaryzacji opisowa która zawiera:

  - tabelaryczny wykaz gatunkowy drzew i krzewów (nazwa łacińska i nazwa polska),

  - szacunkową wysokość drzew w metrach,

  - szacunkowa szerokość korony drzewa,

  - średnicę pni drzew podane w cm, mierzone na wysokości 5 cm od ziemi,

  - średnicę pni drzew podane w cm, mierzone na wysokości 130 cm od ziemi,

  - powierzchnię terenu oraz wysokość dla krzewów,

  - określenie stanu zachowania zieleni istniejącej.

  - Do inwentaryzacji użyto następujących sprzętów:

    - miary firmy Modeco,

    - wysokościomierz firmy Silva.

- Dokumentacja fotograficzna terenu opracowania

- Część graficzna w formie mapy z naniesionym drzewostanem, który został wrysowany na mapę w wyniku szczegółowych pomiarów geodezyjnych.

Przy opisie stanu zdrowotnego inwentaryzowanych roślin szczególną uwagę zwrócono na stan:

- pnia: zaburzenia statyki, kolizje, ubytki  wgłębne, ślady żerowania owadów, listwy martwicy, wypróchnienia, rozłamania przewodników, ubytki kory itp;

- korony:  połamane i suche konary, asymetrie, obecność jemioły dziuple itp.

- ogólne: zdolność drzewa, krzewu do regeneracji,

2.4. Opis istniejącej zieleni

Teren objęty opracowaniem położony jest we wschodniej części miasta Leszna w obrębie ulic: Unii Europejskiej, Francuskiej i Duńskiej. Opisywane miejsce obecnie stanowi szeroki pas nieurządzonego zaniedbanego terenu - z przeznaczeniem na teren zieleni rekreacyjnej, mający służyć mieszkańcom istniejącego osiedla. Na terenie, będącym przedmiotem opracowania, znajduje się wiele nieuporządkowanych i zaniedbanych nasadzeń drzew i krzewów. Miejsce to charakteryzuje się wyraźnie zróżnicowaną rzeźbą terenu. Całość stanowią nieużytki przez co teren ten stał się składowiskiem licznych odpadów i śmieci. Występują tu głównie nasadzenia drzew o charakterze śródmiejskim i towarzyszące im pojedyncze skupiska krzewów w tym wiele zinwentaryzowanych roślin to nasadzenie w wieku poniżej 10 lat.

Na opracowywanym terenie zinwentaryzowano 750 pozycji drzew i krzewów. Szczegółowy stan zachowania roślin opisano w tabeli inwentaryzacji dendrologicznej.  Inwentaryzację wykonano w okresie marzec - kwiecień 2019 roku.

## 2.4. Tabela inwentaryzacji dendrologicznej

## Tabela inwentaryzacyjna oznaczenia w zakresie A0001 - A0500

| ## l.p. | ## Nazwa polska / nazwa łacińska | ## Obwód pnia na h = 5 cm [cm] | ## Obwód pnia na h = 130 cm [cm] | ## Średnica korony [m] | ## Wysokość [m] | ## Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## A0001 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 82 | ## 70 | ## 6 | ## 9 | ## Pojedyncze suche konary, uszkodzenia kory (otarcia, odpadająca kora), spękania na pniu, rany po cięciu. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0002 | ## Klon jawor Acer pseudoplatanus | ## 60 | ## 51 | ## 5 | ## 6,5 | ## Statyka drzewa zaburzona 15%. Posiada pojedyncze suche konary, rany po cięciu. Korona jednostronna kolidująca z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0003 | ## Klon jesionolistny Acer negundo | ## 89 | ## 74 | ## 6 | ## 11 | ## Kora na pniu posiada spękania. Pojedyncze suche konary, Symetria korony prawidłowa, kolizja z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0004 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 160 | ## 151 | ## 8 | ## 9,5 | ## Statyka drzewa zaburzona 10%. Posiada pojedyncze suche konary, rany po cięciu. Od wys. 3,5 m posiada kilka przewodników. Korona ładna, rozłożysta. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0005 | ## Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | ## 109 | ## 95 | ## 6 | ## 10 | ## Drzewo posiada pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność drzewa do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0006 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 72 | ## 57 | ## 4,5 | ## 7,5 | ## Pojedyncze odarcia kory i rany na pniu. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0007 | ## Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | ## 101 | ## 90 | ## 6 | ## 8 | ## Statyka drzewa zaburzona 5 %. Posiada pojedyncze rany po cięciu. Symetria korony prawidłowa. Posiada pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0008 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 115 | ## 107 | ## 6 | ## 12 | ## Drzewo posiada duże odarcia kory na h = ok. 160 cm. Statyka drzewa zaburzona 5 % (pień lekko wygięty w kształcie litery S). Posiada pojedyncze rany na pniu po cięciu. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0009 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 151 | ## 110 | ## 9 | ## 11 | ## Statyka drzewa zaburzona 15 %. Posiada blizny po cięciu. U podstawy pnia próchnica. Symetria korony prawidłowa. Posiada pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0010 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 98 | ## 86 | ## 7 | ## 11 | ## Statyka drzewa zaburzona 10 %. Na pniu widoczne rany po cięciu. Korona drzewa asymetryczna. Posiada pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0011 | ## Klon jesionolistny Acer negundo | ## 55 | ## 46 | ## 7 | ## 8 | ## Statyka drzewa zaburzona 5 %. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0012 | ## Klon jesionolistny Acer negundo | ## 49 | ## 39 | ## 6 | ## 7 | ## Statyka drzewa zaburzona 5 %. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0013 | ## Robinia biała Robinia pseudoacacia | ## 94 | ## 69 | ## 6 | ## 8 | ## Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0014 | ## Klon jesionolistny Acer negundo | ## 58 | ## 47 | ## 6 | ## 7 | ## Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0015 | ## Klon jesionolistny Acer negundo | ## 43 | ## 36 | ## 4,5 | ## 6 | ## Statyka drzewa zaburzona 5 %. Korona nisko osadzona, asymetryczna. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0016 | ## Robinia biała Robinia pseudoacacia | ## 70 | ## 44 | ## 5,5 | ## 7,5 | ## Statyka drzewa zaburzona 45 %. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Wiele suchych i połamanych konarów. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0017 | ## Klon jesionolistny Acer negundo | ## 51 | ## 39 | ## 5 | ## 7,5 | ## Statyka drzewa zaburzona 5% (pień lekko wygięty w kształcie litery S). Drzewo porośnięte pnączem. Korona nisko osadzona, asymetryczna. Wiele suchych i połamanych konarów. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0018 | ## Klon jesionolistny Acer negundo | ## 53 | ## 27+25+10+7+17 | ## 5 | ## 6 | ## Drzewo posiada wiele przewodników. Próchnica na rozwidleniu pni. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0019 | ## Klon jesionolistny Acer negundo | ## 50+(11) | ## 37+(8+6) | ## 4 | ## 7 | ## Drzewo posiada wiele przewodników. Statyka drzewa zaburzona 3 %. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0020 | ## Klon jesionolistny Acer negundo | ## 69 | ## 29+14+26+11+33 | ## 5 | ## 7 | ## Drzewo posiada wiele przewodników. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona, rozłożysta. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0021 | ## Klon jesionolistny Acer negundo | ## 75 | ## 30+44 | ## 6 | ## 7,5 | ## Korona drzewa nisko osadzona, asymetryczna. Kolizja korony z sąsiadującymi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0022 | ## Klon jesionolistny Acer negundo | ## 48 | ## 32 | ## 4,5 | ## 6 | ## Posiada pojedyncze rany na pniu. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiadującymi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0023 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 50 | ## 18+38 | ## 4,5 | ## 6 | ## Korona drzewa nisko osadzona, nieuporządkowana (poprzerastana). Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0024 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 42 | ## 38 | ## 4 | ## 8 | ## Statyka drzewa zaburzona 5 %. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0025 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 72 | ## 45+38 | ## 6 | ## 9 | ## Statyka drzewa zaburzona 5 %. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0026 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 32 | ## 13+12+14+22 | ## 3,5 | ## 5 | ## Drzewo posiada wiele przewodników od wys. 40 cm. Delikatnie porośnięty pnączem. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0027 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 38 | ## 20+24+21 | ## 3,5 | ## 4 | ## Drzewo posiada wiele przewodników. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0028 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 32 | ## 15+24 | ## 3 | ## 4 | ## Korona drzewa nisko osadzona, nieuporządkowana (poprzerastana). Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0029 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 72 | ## 51 | ## 6 | ## 9 | ## Statyka drzewa zaburzona 10 %. Korona nisko osadzona, asymetryczna. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0030 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 89 | ## 65 | ## 9 | ## 11 | ## Statyka drzewa zaburzona 5 %. Korona asymetryczna. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0031 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 55 | ## 41 | ## 4,5 | ## 9 | ## Delikatnie porośnięty pnączem. Korona drzewa asymetryczna. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0032 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 65 | ## 47 | ## 4,5 | ## 9 | ## Statyka drzewa zaburzona 5 %. Korona asymetryczna. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0033 | ## Dąb szypułkowy Quercus robur | ## 63 | ## 51 | ## 6 | ## 7 | ## Statyka drzewa zaburzona 5 %. Korona asymetryczna, nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0034 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 54 | ## 35+18+10 | ## 4 | ## 6 | ## Drzewo wielopienne od wys. 80 cm. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0035 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 110 | ## 32+48+20+38 | ## 4 | ## 6 | ## Drzewo wielopienne. Statyka drzewa zaburzona 5 %. Korona drzewa rozłożysta (poprzerastana) do uporządkowania. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0036 | ## nie istnieje |  |  |  |  |  |  |
| ## A0037 | ## Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | ## 35 | ## 21+20 | ## 3,5 | ## 5 | ## Statyka drzewa zaburzona 10 %. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0038 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 87 | ## 52+53 | ## 5 | ## 11 | ## Drzewo posiada pęknięcie na rozwidleniu pni. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0039 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 69 | ## 58 | ## 4 | ## 10 | ## Statyka drzewa zaburzona 5 %. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0040 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 75 | ## 57 | ## 6 | ## 9 | ## Statyka drzewa zaburzona 5 %. Korona asymetryczna, nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0041 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 44 | ## 22+25+12+17+13+10 | ## 3,5 | ## 4,5 | ## Drzewo wielopienne. Korona drzewa poprzerastana do uporządkowania. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0042 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 40 | ## 13+6+21+26 | ## 3,5 | ## 4,5 | ## Statyka drzewa zaburzona 5 %. Pień u podstawy lekko wygięty w kształcie litery S. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona do uporządkowania. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0043 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 79 | ## 29+55 | ## 4,5 | ## 8 | ## Statyka drzewa zaburzona 10 %. Jeden z przewodników ucięty. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0044 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 151 | ## 55+75 | ## 6 | ## 11 | ## Statyka drzewa zaburzona 5 %. Jeden z przewodników ucięty. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona do uporządkowania. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0045 | ## Topola osika Populus tremula | ## 70 | ## 52 | ## 5,5 | ## 9 | ## Statyka drzewa zaburzona 10 %. Pień lekko wygięty w kształcie litery S. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0046 | ## Topola osika Populus tremula | ## 48 | ## 34 | ## 3,5 | ## 8 | ## Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0047 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 35 | ## 28 | ## 2,5 | ## 6,5 | ## Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0048 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 217 | ## 167 | ## 7,5 | ## 13 | ## Statyka drzewa zaburzona 15 %. Pień lekko wygięty w kształcie litery S. Pojedyncze rany na pniu i próchnica u podstawy. Symetria korony prawidłowa. Wiele suchych i połamanych konarów (stwarzają zagrożenie). Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0049 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 31 | ## 23 | ## 3 | ## 6 | ## Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0050 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 32 | ## 25+24+40 | ## 3 | ## 6 | ## Korona drzewa asymetryczna. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami (rośnie pod drzewem nr 48). Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0051 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 48 | ## 34 | ## 4,5 | ## 8 | ## Na wys. ok. 3 m przewodnik lekko wygięty. Korona nisko osadzona z lekką asymetrią. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0052 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 48 | ## 36 | ## 4,5 | ## 8 | ## Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami (stłamszony przez sąsiednie drzewa). Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0053 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 55 | ## 42 | ## 6 | ## 9 | ## Drzewo porośnięte pnączem. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiadującymi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0054 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 36 | ## 27 | ## 8 | ## 3 | ## Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiadującymi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0055 | ## Klon jesionolistny Acer negundo | ## 87 | ## 12+17+24+32 | ## 4,5 | ## 6,5 | ## Drzewo posiada wiele przewodników od podstawy. Porośnięte pnączem. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0056 | ## Klon jesionolistny Acer negundo | ## 53 | ## 45 | ## 7 | ## 9 | ## Ładny. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiadującymi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0057 | ## Klon jesionolistny Acer negundo | ## 50 | ## 34 +24 | ## 5 | ## 9 | ## Drzewo posiada dwa przewodniki od wys. 30 cm. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Korona nisko osadzona. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0058 | ## Klon jesionolistny Acer negundo | ## 40 | ## 29+15 | ## 4 | ## 6 | ## Drzewo posiada dwa przewodniki od wys. 90 cm. Statyka drzewa zaburzona 15 %. Pojedyncze rany na pniu. Porośnięty pnączem. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0059 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 105 | ## 71 | ## 5,5 | ## 11 | ## Statyka drzewa zaburzona 20 %. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0060 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 42 | ## 28 | ## 3 | ## 6 | ## Statyka drzewa zaburzona 10 %. Pień lekko wygięty w kształcie litery S. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0061 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 44 | ## 25 | ## 3 | ## 6 | ## Statyka drzewa zaburzona 5 %.Przewodnik złamany. Korona asymetryczna. Wiele suchych i połamanych konarów. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0062 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 92 | ## 75 | ## 6 | ## 11 | ## Statyka drzewa zaburzona 5 %. Pień lekko wygięty w kształcie litery S. Korona asymetryczna. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0063 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 85 | ## 58 | ## 4,5 | ## 10,5 | ## Statyka drzewa zaburzona 10 %. Pojedyncze bruzdy na pniu. Korona asymetryczna. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0064 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 97 | ## 81 | ## 6 | ## 9 | ## Drzewo obumarłe. Zagraża bezpieczeństwu. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0065 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 44 | ## 29 | ## 4 | ## 7 | ## Statyka drzewa zaburzona 5 %. Pień lekko wygięty w kształcie litery S. Przewodnik złamany na wys. Ok. 5 m. Drzewo porośnięte pnączem. Nisko osadzona korona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0066 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 37 | ## 28 | ## 3 | ## 9 | ## Niewielka korona. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0067 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 50 | ## 37 | ## 4 | ## 9 | ## Drzewo porośnięte pnączem. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Korona nisko osadzona. Nieciekawa forma drzewa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0068 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 44 | ## 41 | ## 4 | ## 8 | ## Pień na wys. ok. 2m lekko wygięty w kształcie litery S. Drzewo porośnięte pnączem. Symetria korony prawidłowa. Nisko osadzona korona. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0069 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 78 | ## 65 | ## 5 | ## 12 | ## Drzewo porośnięte pnączem. Pojedyncze rany na pniu. Nisko osadzona korona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0070 | ## Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | ## 51 | ## 44 | ## 4,5 | ## 9 | ## Drzewo mocno porośnięte pnączem. Przewodnik w górnej części wygięty w kształcie litery S. Korona asymetryczna. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami (mocno zdominowany przez sąsiednie drzewa). Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0071 | ## Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | ## 115 | ## 87 | ## 7 | ## 14 | ## Statyka drzewa zaburzona 5 %. Drzewo porośnięte pnączem. Symetria korony prawidłowa (korona rozłożysta) Nisko osadzona korona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0072 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 32 | ## 24 | ## 3,5 | ## 8 | ## Statyka drzewa zaburzona 5 %. Pień w górnej części wygięty w kształcie litery S. Korona drzewa asymetryczna. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami (mocno zdominowany przez sąsiednie drzewa). Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0073 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 72 | ## 30+45 | ## 5 | ## 10 | ## Posiada dwa przewodniki od wys. 30 cm. Drzewo porośnięte pnączem. Symetria korony prawidłowa. Nisko osadzona korona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0074 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 37 | ## 39 | ## 3 | ## 7 | ## Drzewo porośnięte pnączem. Przewodnik w górnej części wygięty w kształcie litery S. Korona asymetryczna nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami (mocno zdominowany przez sąsiednie drzewa). Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0075 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 33 | ## 26 | ## 3 | ## 7 | ## Drzewo porośnięte pnączem. Przewodnik w górnej części wygięty w kształcie litery S. Korona asymetryczna nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami (mocno zdominowany przez sąsiednie drzewa). Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0076 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 42 | ## 32 | ## 4 | ## 11 | ## Niewielka korona. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0077 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 65+43+51 | ## 26+29+23+10+26+33 | ## 5 | ## 6 | ## Drzewo wielopienne. Statyka drzewa zaburzona 30%. Asymetryczna korona nisko osadzona. Wiele suchych i połamanych konarów. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0078 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 178 | ## 44+55+41+43+37+10+11 | ## 8 | ## 8 | ## Drzewo wielopienne. Statyka drzewa zaburzona 30%. Asymetryczna korona nisko osadzona. Wiele suchych i połamanych konarów. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0079 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 141 | ## 120 | ## 9 | ## 8 | ## Posiada dwa przewodniki od wys. ok. 5 m. Symetria korony prawidłowa. Nisko osadzona korona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0080 | ## Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | ## 97 | ## 66 | ## 10 | ## 11 | ## Na pniu widoczne mechaniczne odarcia kory. W dolnej części pnia próchnica. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0081 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 55 | ## 24+35 | ## 5 | ## 6 | ## Drzewo dwupienne. Pojedyncze suche konary. Nisko osadzona korona. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0082 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 156 | ## 92 | ## 7 | ## 13 | ## Zaburzona statyka drzewa 5%. Ładne. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0083 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 52 | ## 31+12 | ## 4,5 | ## 7 | ## Zaburzona statyka drzewa 5%. Odrosty od dołu. Nisko osadzona korona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0084 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 97 | ## 25+32+24+16+25+14+27 | ## 4,5 | ## 7 | ## Drzewo wielopienne. Statyka zaburzona 10%. Kolizja pnia z sąsiednim drzewami. Liczne suche i połamane konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0085 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 74 | ## 13+27+23+12+12 | ## 4,5 | ## 7 | ## Drzewo wielopienne. Statyka zaburzona 15%. Kolizja pnia z sąsiednim drzewami. Liczne suche i połamane konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0086 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 63 | ## 27+22+12+16 | ## 4 | ## 7 | ## Drzewo wielopienne. Statyka zaburzona 15%. Kolizja pnia z sąsiednim drzewami. Liczne suche i połamane konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0087 | ## nie istnieje |  |  |  |  |  |  |
| ## A0088 | ## Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | ## 78 | ## 60+24 | ## 5,5 | ## 7 | ## Statyka drzewa zaburzona 10 %. Pień lekko wygięty w kształcie litery S. Nisko osadzona nieuporządkowana korona. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0089 | ## Dąb szypułkowy Quercus robur | ## 35 | ## 23 | ## 2,5 | ## 6 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0090 | ## Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | ## 32 | ## 20+15 | ## 3,5 | ## 5 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Nisko osadzona korona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0091 | ## Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | ## 30 | ## 24 | ## 3 | ## 6 | ## Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0092 | ## Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | ## 31 | ## 11 | ## 3 | ## 6 | ## Statyka drzewa zaburzona 10%. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0093 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 54+14+16+10+38 | ## 24+16+14+13+16+19+22+18 | ## 5 | ## 5,5 | ## Statyka drzewa zaburzona 5%. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Nisko osadzona korona. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0094 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 41 | ## 16 | ## 3,5 | ## 5 | ## Statyka drzewa zaburzona 10%. Pojedyncze otarcia kory. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0095 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 263 | ## 32+14+13+31+10+27+14+18+33+43+15+10+12+8+9+8 | ## 7 | ## 7 | ## Statyka drzewa zaburzona 15%. Wiele pni wyrastających z jednego (pozostałość po starym drzewie). Próchnica na pniu od dołu. Liczne suche i połamane konary. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Zagraża bezpieczeństwu. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0096 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 69 | ## 46 | ## 6 | ## 8,5 | ## Statyka drzewa zaburzona 30% (pień w kształcie litery "S"). Liczne suche i połamane konary. Korona asymetryczna nisko osadzona. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0097 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 124 | ## 85 | ## 7,5 | ## 15 | ## Statyka drzewa zaburzona 5%. Ładny. Kolizja korony z drzewem nr 99. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0098 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 77 | ## 55+13+18+19+19 | ## 6 | ## 7 | ## Posiada liczne odrosty u podstawy. Korona nieuporządkowana. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0099 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 367 | ## 339 | ## 13 | ## 20 | ## Posiada dwa przewodniki od h = 150 cm. Pęknięcia i dziupla na rozwidleniu przewodników. Rany po cięciu. Na pniu ogniska próchnicy. Liczne suche, połamane i niebezpiecznie przewisające konary. Kolizja korony z drzewem nr 97. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki |  |
| ## A0100 | ## Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | ## 90 | ## 62 | ## 8 | ## 12 | ## Pień w górnej części wygięty w kształcie litery S. Drzewo rośnie pod drzewem nr 99. Symetria korony prawidłowa. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0101 | ## Topola Osika Populus tremula | ## 36 | ## 31 | ## 3,5 | ## 8 | ## Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0102 | ## Topola osika Populus tremula | ## 58 | ## 17+29 | ## 4 | ## 9 | ## Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0103 | ## Topola Osika Populus tremula | ## 42 | ## 27+11 | ## 3,5 | ## 9 | ## Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0104 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 35 | ## 23+13 | ## 4 | ## 7 | ## Dwa przewodniki od wys. 0,7 m. Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0105 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 72 | ## 27+24 | ## 5 | ## 8,5 | ## Drzewo dwupienne. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0106 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 111 | ## 83 | ## 8 | ## 14 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Dwa przewodniki od wys. 4 m. Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0107 | ## Topola Osika Populus tremula | ## 39 | ## 29 | ## 4 | ## 9 | ## Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0108 | ## Topola Osika Populus tremula | ## 47 | ## 28+15 | ## 3 | ## 8 | ## Drzewo dwupienne. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0109 | ## Topola Osika Populus tremula | ## 33 | ## 27 | ## 3 | ## 10 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0110 | ## Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | ## 55 | ## 37 | ## 4,5 | ## 8 | ## Obecność gniazda. Zaburzona statyka drzewa 15%. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0111 | ## Topola Osika Populus tremula | ## 42 | ## 28 | ## 3 | ## 9 | ## Pień na wys. 1,7 m lekko wygięty w kształcie litery "S". Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0112 | ## Topola Osika Populus tremula | ## 42 | ## 31 | ## 3,5 | ## 9 | ## Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0113 | ## Topola Osika Populus tremula | ## 30 | ## 24 | ## 3 | ## 9 | ## Pień na wys. 4,5 m wygięty w kształcie litery "S". Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0114 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 47 | ## 17+32 | ## 3 | ## 9,5 | ## Drzewo dwupienne. Pień na wys. 4,5 m wygięty w kształcie litery "S". Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0115 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 46 | ## 37 | ## 3,5 | ## 10 | ## Zaburzona statyka drzewa 5%. Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0116 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 47 | ## 30 | ## 4 | ## 9 | ## Pień od podstawy wygięty w kształcie litery "S". Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0117 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 42 | ## 34 | ## 4 | ## 7 | ## Pień wygięty w kształcie litery "S". Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0118 | ## Topola Osika Populus tremula | ## 46 | ## 15+17 | ## 3 | ## 6 | ## Drzewo wielopienne. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0119 | ## Topola Osika Populus tremula | ## 47 | ## 20+21 | ## 4 | ## 7,5 | ## Drzewo dwupienne. Pień w dolnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0120 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 34 | ## 27 | ## 4 | ## 8,5 | ## Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0121 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 30 | ## 24 | ## 4 | ## 9 | ## Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0122 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 35 | ## 23 | ## 3,5 | ## 8 | ## Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0123 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 52 | ## 40 | ## 4,5 | ## 11 | ## Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0124 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 37 | ## 28 | ## 4 | ## 10 | ## Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0125 | ## Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | ## 72 | ## 18+20+13 | ## 3,5 | ## 8,5 | ## Drzewo wielopienne. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0126 | ## Topola osika Populus tremula | ## 30 | ## 23 | ## 3 | ## 8 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0127 | ## Topola osika Populus tremula | ## 33 | ## 25 | ## 3 | ## 9 | ## Pień od wys. 3 m lekko wygięty w kształcie litery "S". Rośnie w dużym zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0128 | ## Topola osika Populus tremula | ## 28 | ## 25 | ## 3 | ## 9 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0129 | ## Topola osika Populus tremula | ## 52 | ## 33 | ## 4,5 | ## 10 | ## Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0130 | ## Topola osika Populus tremula | ## 41 | ## 33 | ## 4 | ## 9 | ## Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0131 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 34 | ## 27 | ## 3 | ## 9 | ## Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0132 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 47 | ## 30+9 | ## 3 | ## 9 | ## Pień na wys. 4,5 m lekko wygięty w kształcie litery "S". Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0133 | ## Topola Osika Populus tremula | ## 104 | ## 66 | ## 6 | ## 14 | ## Ładne. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednim drzewem. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0134 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 94 | ## 64 | ## 6 | ## 14 | ## Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednim drzewem. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0135 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 36 | ## 20 | ## 3 | ## 8 | ## Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0136 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 45 | ## 27 | ## 3 | ## 10 | ## Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0137 | ## Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | ## 107 | ## 53 | ## 5 | ## 12,5 | ## Pień od podstawy wygięty w kształcie litery "S". Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0138 | ## Topola Osika Populus tremula | ## 30 | ## 21 | ## 3 | ## 7 | ## Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0139 | ## Topola Osika Populus tremula | ## 40 | ## 24 | ## 3,5 | ## 8 | ## Pień na wys. 2,5 m lekko wygięty w kształcie litery "S". Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0140 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 36 | ## 19+15 | ## 4 | ## 7 | ## Drzewo dwupienne. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0141 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 43 | ## 22+4 | ## 3 | ## 7 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0142 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 53 | ## 27 | ## 3 | ## 8 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0143 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 54 | ## 33 | ## 4 | ## 10 | ## Zaburzona statyka drzewa 5%. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0144 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 133 | ## 30+13+49+10+37+18 | ## 5 | ## 12 | ## Drzewo wielopienne. Zaburzona statyka drzewa 30%. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0145 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 60 | ## 12+40 | ## 4 | ## 11 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Nisko osadzona korona. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0146 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 33 | ## 27 | ## 3,5 | ## 11 | ## Pień na wys. 3,5 m lekko wygięty w kształcie litery "S". Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0147 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 43 | ## 34 | ## 4 | ## 12 | ## Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0148 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 38 | ## 29 | ## 3,5 | ## 11 | ## Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0149 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 50 | ## 35 | ## 4 | ## 12 | ## Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0150 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 10+28 | ## 19+6 | ## 3 | ## 9 | ## Pień lekko wygięty w kształcie litery "S". Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0151 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 37 | ## 23+4 | ## 4 | ## 9 | ## Pień na wys. 3,5 m lekko wygięty w kształcie litery "S". Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Posiada odrosty. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0152 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 43 | ## 28 | ## 3 | ## 10 | ## Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0153 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 32 | ## 23 | ## 3 | ## 7 | ## Zaburzona statyka drzewa 5%. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0154 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 140 | ## 114 | ## 7 | ## 15 | ## Zaburzona statyka drzewa 25%. Rany i dziuple na pniu. Liczne suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0155 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 49 | ## 22+16+27 | ## 3 | ## 6 | ## Drzewo wielopienne. Zaburzona statyka drzewa 5%. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0156 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 40 | ## 29 | ## 4 | ## 10 | ## Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0157 | ## Topola Osika Populus tremula | ## 35 | ## 24 | ## 3 | ## 9 | ## Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0158 | ## Topola Osika Populus tremula | ## 32 | ## 24 | ## 3 | ## 9 | ## Nisko osadzona korona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0159 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 41 | ## 16+15+13 | ## 3,5 | ## 3,5 | ## Pień w dolnej części wygięty lekko w kształcie litery "S". Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0160 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 41 | ## 27 | ## 4,5 | ## 9 | ## Pień w dolnej części wygięty lekko w kształcie litery "S". Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0161 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 35 | ## 22 | ## 3 | ## 9 | ## Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0162 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 106 | ## 93 | ## 6 | ## 15 | ## Rdzawy pień u podstawy. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0163 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 33 | ## 24 | ## 3,5 | ## 9 | ## Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0164 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 29 | ## 21 | ## 3,5 | ## 9 | ## Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0165 | ## Klon jawor Acer pseudoplatanus | ## 46 | ## 24 | ## 3,5 | ## 9 | ## Zaburzona statyka drzewa 5%. Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0166 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 165 | ## 113 | ## 5 | ## 9 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Niebezpiecznie przewisające konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0167 | ## Leszczyna pospolita Corylus avellana | ## 109 | ## 14+17+15+18+12+11+19+10+8+21+20+10+22+15 | ## 5 | ## 7 | ## Drzewo wielopienne. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0168 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 43 | ## 32 | ## 3 | ## 8 | ## Nisko osadzona korona drzewa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0169 | ## Nie istnieje |  |  |  |  |  |  |
| ## A0170 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 548 | ## 303+249 | ## 15 | ## 25 | ## Drzewo dwupienne. Posiada dużą dziuple u podstawy. Liczne suche i połamane konary. Drzewo zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0171 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 37 | ## 26 | ## 3 | ## 8 | ## Pień na wys. 2,5 m lekko wygięty w kształcie litery "S". Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Nisko osadzona korona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0172 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 36 | ## 22 | ## 3 | ## 8 | ## Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Nisko osadzona korona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0173 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 112 | ## 75 | ## 6 | ## 15 | ## Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0174 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 114 | ## 82 | ## 6 | ## 15 | ## Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0175 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 40 | ## 28 | ## 4 | ## 9 | ## Zaburzona statyka drzewa 5%. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0176 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 52 | ## 20+25 | ## 4 | ## 8,5 | ## Drzewo dwupienne. Zaburzona statyka drzewa 5%. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0177 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 181 | ## 15+26+18+24+25+29+31+10+27+44+24+27+24+20+16+30+30+38 | ## 5 | ## 6 | ## Drzewo wielopienne. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0178 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 30 | ## 22 | ## 3 | ## 6,5 | ## Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0179 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 40 | ## 26 | ## 5 | ## 6 | ## Zaburzona statyka drzewa 5%. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0180 | ## Wierzba biała Salix alba |  |  | ## 6 x 6 | ## 6 | ## Forma krzewiasta. Zajmuje powierzchnię 36 m². Posiada liczny posusz, i nieregularną formę. Zdziczały. Krzew do pielęgnacji |  |
| ## A0181 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 126 | ## 71 | ## 6 | ## 12 | ## Drzewo dwupienne. Nisko osadzona korona. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0182 | ## nie istnieje |  |  |  |  |  |  |
| ## A0183 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 31 | ## 12+26 | ## 4 | ## 5 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Nisko osadzona korona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0184 | ## Czeremcha amerykańska Prunus serotina | ## 49 | ## 34 | ## 4 | ## 8 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0185 | ## Topola Osika Populus tremula | ## 35 | ## 18+17 | ## 3 | ## 6,5 | ## Drzewo dwupienne. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0186 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 220 | ## 16+16+19+25+26+19+19+15+21+13+12+12+11+18+16+14+12 | ## 6 | ## 8 | ## Drzewo wielopienne (wszystkie pnie wyrastają z jednego starego pnia u podstawy). Drzewo porośnięte przez pnącze. Liczny posusz. Zdziczałe. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0187 | ## Topola Osika Populus tremula | ## 28 | ## 22 | ## 3 | ## 7,5 | ## Drzewo porośnięte przez pnącze. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0188 | ## Topola Osika Populus tremula | ## 33 | ## 26 | ## 3 | ## 7,5 | ## Drzewo porośnięte przez pnącze. Korona asymetryczna. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0189 | ## Topola Osika Populus tremula | ## 138 | ## 106 | ## 7 | ## 15 | ## Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Korona rozłożysta. liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0190 | ## Topola Osika Populus tremula | ## 47 | ## 40 | ## 4 | ## 17 | ## Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0191 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 31 | ## 22 | ## 3 | ## 7 | ## Pień na wys.3 m lekko wygięty w kształcie litery "S". Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0192 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 36 | ## 28 | ## 3,5 | ## 9 | ## Drzewo porośnięte przez pnącze. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Korona jednostronna. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0193 | ## Topola Osika Populus tremula | ## 40 | ## 34 | ## 4 | ## 10 | ## Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0194 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 38 | ## 24+17 | ## 4 | ## 7 | ## Mocno zaburzona statyka drzewa u podstawy 45%. Symetria korony prawidłowa. Nisko osadzona korona. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0195 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 46 | ## 38 | ## 4,5 | ## 11 | ## Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0196 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 49 | ## 35 | ## 3 | ## 10,5 | ## Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0197 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 47 | ## 34 | ## 3 | ## 10,5 | ## Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0198 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 40 | ## 31 | ## 3 | ## 10,5 | ## Pień na wys.2,5 m lekko wygięty w kształcie litery "S". Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0199 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 29 | ## 20 | ## 3 | ## 8 | ## Zaburzona statyka drzewa 5%. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0200 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 34 | ## 25 | ## 3 | ## 9 | ## Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0201 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 42 | ## 28+8 | ## 3,5 | ## 10 | ## Drzewo dwupienne. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0202 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 34 | ## 9+21 | ## 3 | ## 8 | ## Drzewo dwupienne. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Drzewo do pielęgnacji. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0203 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 201 | ## 135 | ## 8 | ## 15 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Odpadająca kora na pniu. Dziupla u podstawy. Dużo suchych i połamanych konarów. Zły ogólny stan sanitarny. Drzewo do pielęgnacji. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0204 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 137 | ## 99 |  | ## 6 | ## Pozostałość po drzewie - sam pień obumarły. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0205 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 99 | ## 70 | ## 7 | ## 14 | ## Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0206 | ## Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | ## 44 | ## 10+17+16 | ## 4 | ## 6 | ## Drzewo wielopienne. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0207 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 7 | ## 52 | ## 4,5 | ## 15 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0208 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 59 | ## 44 | ## 5 | ## 14 | ## Drzewo rośnie w zagęszczeniu. Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Korona asymetryczna. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0209 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 52 | ## 39 | ## 3 | ## 14 | ## Drzewo rośnie w zagęszczeniu. Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Korona asymetryczna. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0210 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 77 | ## 56 | ## 4,5 | ## 16 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0211 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 50 | ## 38 | ## 6 | ## 13 | ## Otarcia kory na wys. 1,8 m. Rośnie w zagęszczeniu. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0212 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 62 | ## 47 | ## 5 | ## 15 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0213 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 52 | ## 11+23 | ## 3,5 | ## 8 | ## Drzewo dwupienne. Zaburzona statyka drzewa 15%. Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0214 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 106 | ## 79 | ## 7 | ## 16 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0215 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 77 | ## 56 | ## 7 | ## 15 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0216 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 102 | ## 70 | ## 8 | ## 16 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0217 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 80 | ## 53 | ## 4 | ## 16 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0218 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 91 | ## 63 | ## 4,5 | ## 14 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0219 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 70 | ## 50 | ## 4,5 | ## 14 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0220 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 58 | ## 42 | ## 3 | ## 10 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Mała korona - brak słońca. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0221 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 105 | ## 56 | ## 3 | ## 14 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0222 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 84 | ## 59 | ## 5,5 | ## 15 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Pień na wys. 4 m lekko wygięty w kształcie litery "S". Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0223 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 87 | ## 54 | ## 4 | ## 14 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Pień na wys. 4 m lekko wygięty w kształcie litery "S". Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0224 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 41 | ## 24 | ## 4 | ## 7 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa 5%. Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Brak słońca. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0225 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 105 | ## 67 | ## 6 | ## 14 | ## Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0226 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 76 | ## 58 | ## 5 | ## 14 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0227 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 95 | ## 64 | ## 4 | ## 14 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0228 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 84 | ## 58 | ## 4,5 | ## 15 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0229 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 48 | ## 35 | ## 2 | ## 10 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Rany i odarcia kory w górnej części pnia. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0230 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 70 | ## 39 | ## 3,5 | ## 12 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa 5%. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0231 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 46 | ## 30 | ## 2,5 | ## 10 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Niewielka korona - brak słońca. Liczne suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0232 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 48 | ## 32 | ## 3 | ## 11 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0233 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 102 | ## 36+39 | ## 3 | ## 9 | ## Drzewo Obumarłe. Zagraża bezpieczeństwu. Trzy pnie od podstawy. Porośnięte pnączem. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0234 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 68 | ## 52 | ## 3 | ## 9 | ## Drzewo Obumarłe. Zagraża bezpieczeństwu. Trzy pnie od podstawy. Porośnięte pnączem. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0235 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 55 | ## 41 | ## 4 | ## 12 | ## Pień od wys. 2,5 m wygięty w kształcie litery "S". Porośnięte pnączem. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0236 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 88 | ## 48 | ## 5,5 | ## 14 | ## Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0237 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 33 | ## 17+8 | ## 3 | ## 7 | ## Zaburzona statyka drzewa 10 %. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Rośnie pod drzewem nr 236. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0238 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 69 | ## 80 | ## 7 | ## 14 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0239 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 81 | ## 63 | ## 5 | ## 15 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0240 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 84 | ## 50 | ## 4,5 | ## 14 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0241 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 81 | ## 57 | ## 4,5 | ## 15 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0242 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 77 | ## 49 | ## 3 | ## 13 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0243 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 81 | ## 56 | ## 5 | ## 15 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0244 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 144 | ## 94 | ## 8 | ## 15 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0245 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 44 | ## 25 | ## 3,5 | ## 6,5 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa 10%. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0246 | ## Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | ## 43 | ## 17+8 | ## 3 | ## 6 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Drzewo dwupienne. Zaburzona statyka drzewa 15%. Mało światła. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0247 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 62 | ## 46 | ## 3,5 | ## 14 | ## Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Korona asymetryczna. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0248 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 31 | ## 24 | ## 3 | ## 6 | ## Zaburzona statyka drzewa 30% (w górnej części). Mocno porośnięty pnączem. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0249 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 76 | ## 48 | ## 5 | ## 13 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0250 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 49 | ## 36 | ## 3 | ## 13 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Pień od wys. 5 m wygięty w kształcie litery "S". Zaburzona statyka drzewa 10%. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0251 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 74 | ## 53 | ## 4 | ## 14 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0252 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 42 | ## 32 |  | ## 2,5 | ## Pozostałość po drzewie w formie złamanego pnia. Drzewo obumarłe. Przewodnik złamany na wys. 2,5 m. Obecność grzybów. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0253 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 55 | ## 46 | ## 3,5 | ## 14 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0254 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 56 | ## 43 | ## 4 | ## 14 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0255 | ## Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | ## 66 | ## 20+17+6 | ## 6 | ## 9 | ## Drzewo wielopienne. Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0256 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 56 | ## 38 | ## 3,5 | ## 13 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0257 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 66 | ## 47 | ## 4 | ## 14 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0258 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 62 | ## 45 | ## 4 | ## 11 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0259 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 96 | ## 64 | ## 5 | ## 16 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0260 | ## Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | ## 68 | ## 19+16+12+8+9+15 | ## 5 | ## 7 | ## Rośnie pod sąsiednimi topolami - brak światła. Drzewo wielopienne. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0261 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 111 | ## 81 | ## 6 | ## 15 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0262 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 109 | ## 76 | ## 7 | ## 16 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0263 | ## Bez czarny Sambucus nigra | ## 79 | ## 25+15+20+10 | ## 3 | ## 3,5 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Drzewo wielopienne. Porośnięte pnączem. Zdziczały. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0264 | ## Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | ## 75 | ## 24+27+25 | ## 5 | ## 6 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Drzewo wielopienne. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0265 | ## Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | ## 68 | ## 9+7+26 | ## 4 | ## 8,5 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Drzewo wielopienne (pierwotnie 4 pnie jednak jeden jest złamany). Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0266 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 48 | ## 32 | ## 3,5 | ## 10 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0267 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 96 | ## 62 | ## 5 | ## 14 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0268 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 105 | ## 68 | ## 6 | ## 15 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa 10%. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0269 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 97 | ## 68 | ## 6 | ## 16 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0270 | ## Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | ## 82 | ## 70 | ## 5 | ## 14 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa 10%. Pień wygięty w kształcie litery "S". Korona asymetryczna - nieuporządkowana. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0271 | ## Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | ## 74 | ## 24+25+13+10+9 | ## 6 | ## 7 | ## Drzewo wielopienne. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Nisko osadzona korona. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0272 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 122 | ## 91 | ## 7 | ## 16 | ## Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0273 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 34 | ## 13+19 | ## 3 | ## 6 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0274 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 76 | ## 54 | ## 6 | ## 14 | ## Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0275 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 74 | ## 18+11+11+17+16+16+8+19 | ## 4 | ## 6 | ## Drzewo wielopienne. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0276 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 98 | ## 61 | ## 5 | ## 16 | ## Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0277 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 34 | ## 22 | ## 2,5 | ## 7 | ## Rośnie w zagęszczeniu (brak miejsca). Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0278 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 36 | ## 25 | ## 3 | ## 8 | ## Pień na wys. 3 lekko wygięty w kształcie litery "S". Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0279 | ## Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | ## 91 | ## 16+22+12 | ## 6 | ## 5 | ## Zaburzona statyka drzewa 15%. Pień wygięty w kształcie litery "S". Otarcia i łuszczenie kory na pniu. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0280 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 56 | ## 44 | ## 2 | ## 14 | ## Drzewo poza granicą opracowania. Wierzchołek mocno zagięty. Liczne suche i połamane konary. Korona asymetryczna (zanikająca). Zły ogólny stan sanitarny. Drzewo zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0281 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 85 | ## 64 | ## 5 | ## 16 | ## Zaburzona statyka drzewa 5%. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0282 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 208 | ## 135 | ## 8 | ## 12 | ## Zaburzona statyka drzewa 15%. Odarcia kory i rany na pniu. Dziupla u podstawy. Próchnica. Asymetryczna korona. Liczne suche i połamane konary. Obecność grzybów. Drzewo zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0283 | ## Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | ## 55 | ## 20+13 | ## 4 | ## 7 | ## Drzewo poza granicą opracowania. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0284 | ## Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | ## 89 | ## 50 | ## 6 | ## 14 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa 10%. Pień wygięty na wys. 0,7 m. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0285 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 104 | ## 87 | ## 5,5 | ## 11 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa 40%. Rany na pniu. Pień wygięty w górnej części w kształcie litery "S". Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0286 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 64 | ## 51 |  | ## 12 | ## Drzewo obumarłe. Zaburzona statyka drzewa 40%. Odarcia kory, rany na pniu. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0287 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 70 | ## 47 |  | ## 12 | ## Drzewo obumarłe. Zaburzona statyka drzewa 40%. Odarcia kory, rany na pniu. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0288 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 39 | ## 28 | ## 2,5 | ## 10 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0289 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 241 | ## 146 | ## 7 | ## 17 | ## Drzewo obumarłe. Zaburzona statyka drzewa 45%. Odarcia kory, rany na pniu. Niebezpiecznie przewisające konary. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0290 | ## Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | ## 130 | ## 76 | ## 8 | ## 18 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Rdzawy pień u podstawy. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0291 | ## Klon jesionolistny Acer negundo | ## 102 | ## 30+14+13+24+19+16+14+25 | ## 10 | ## 6 | ## Drzewo poza granicą opracowania. Drzewo wielopienne. Korona rozłożysta. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdziczały. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0292 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 58 | ## 13+21 | ## 15 | ## 18 | ## Drzewo poza granicą opracowania. Zaburzona statyka drzewa 10%. Pęknięty pień. Liczne dziuple i rany na pniu. Próchnica i obecność grzybów. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zły ogólny stan sanitarny. Drzewo zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0293 | ## Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | ## 58 | ## 13+21 | ## 4,5 | ## 7 | ## Drzewo dwupienne. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Porośnięty pnączem. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0294 | ## Jabłoń Malus sp. | ## 182 | ## 128 | ## 8 | ## 2 | ## Pień w górnej części wygięty w kształcie litery "S". Odarcia kory oraz rany na pniu. Liczne suche konary. Asymetryczna nisko osadzona korona. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0295 | ## Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | ## 79 | ## 41 | ## 5 | ## 9 | ## Zaburzona statyka drzewa 5%. Odarcia i łuszczenie kory na pniu. Drzewo obumarłe. Próchnica i obecność grzybów. Drzewo zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0296 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 45 | ## 22+22 | ## 4 | ## 8 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Drzewo porośnięte pnączem. Nieuporządkowana korona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0297 | ## Grusza pospolita Pyrus communis | ## 38+35+19+22+17+22+11+20+13+9 | ## 16+16+25+26+14+18+13+12 | ## 4,5 | ## 6 | ## Drzewo porośnięte pnączem. Nieuporządkowana korona. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0298 | ## Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | ## 48 | ## 26+21 | ## 4 | ## 8 | ## Drzewo dwupienne. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Drzewo porośnięte pnączem. Nieuporządkowana korona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0299 | ## Klon jawor Acer pseudoplatanus | ## 51+(43) | ## 12+20+18+(27+18) | ## 4,5 | ## 9 | ## Drzewo wielopienne. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa 45%. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0300 | ## Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | ## 5 m x 5 m | ## 7 | ## Krzew zajmujący powierzchnię 25 m². Pojedyncze suche konary. Kolizja z sąsiednim drzewem. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |  |
| ## A0301 | ## Czeremcha amerykańska Prunus serotina | ## 120 | ## 77+20 | ## 8 | ## 16 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Pień wygięty w kształcie litery "S". Rośnie w dużym zagęszczeniu. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0302 | ## Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | ## 4 m x 5 m | ## 7 | ## Krzew zajmujący powierzchnię 20 m². Pojedyncze suche konary. Kolizja z sąsiednim drzewem. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |  |
| ## A0303 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 233 | ## 169 | ## 12 | ## 22 | ## Pęknięcia kory i rany na pniu. Odrosty korzeniowe. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Niebezpiecznie przewisające konary. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0304 | ## Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | ## 5 m x 5 m | ## 7 | ## Krzew zajmujący powierzchnię 25 m². Pojedyncze suche konary. Kolizja z sąsiednim drzewem. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |  |
| ## A0305 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 75 | ## 15+24+21+9+9 | ## 4 | ## 7,5 | ## Drzewo wielopienne. Odrosty korzeniowe. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0306 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 238 | ## 161 | ## 15 | ## 20 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0307 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 189 | ## 124 | ## 9 | ## 14 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Wycięty jeden z przewodników. Liczne suche konary. Korona nieuporządkowana, nisko osadzona. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0308 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 109 | ## 24+33+30+28+12+10 | ## 7 | ## 9 | ## Drzewo wielopienne. Pojedyncze suche i połamane konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami (rośnie pod drzewem nr 306). Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0309 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 43 | ## 26+18 | ## 4,5 | ## 6 | ## Drzewo dwupienne od wys. 0,7 m. Lekkie pęknięcie na rozwidleniu przewodników. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0310 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 35 | ## 22+12+12 | ## 4 | ## 6 | ## Drzewo dwupienne od wys. 0,7 m. Lekkie pęknięcie na rozwidleniu przewodników. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0311 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 49 | ## 35 | ## 4 | ## 8 | ## Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0312 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 32 | ## 25 | ## 4 | ## 8 | ## Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0313 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 173 | ## 55+74+71 | ## 8 | ## 18 | ## Drzewo wielopienne. Zaburzona statyka drzewa 10%. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pęknięcie na rozwidleniu przewodników. Ogniska próchnicy u podstawy. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0314 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 35+42+22 | ## 20+25+9+17 | ## 3,5 | ## 9 | ## Drzewo wielopienne. Rośnie pod drzewem nr 313. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0315 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 73 | ## 16+24+29 | ## 4,5 | ## 8 | ## Drzewo wielopienne. Zaburzona statyka drzewa 5%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0316 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 113 | ## 17+28+9+ 10+6+9+3 | ## 4 | ## 9 | ## Drzewo wielopienne. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0317 | ## Czeremcha amerykańska Prunus serotina | ## 46 | ## 31 | ## 4,5 | ## 11 | ## Drzewo wielopienne. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0318 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 30+35+30+19 | ## 19+17+27+22+18 | ## 6 | ## 8 | ## Drzewo wielopienne. Przewodniki kolidują same o siebie. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0319 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 38 | ## 25 | ## 3 | ## 7 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Pień lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0320 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 121 | ## 77 | ## 6,5 | ## 15 | ## Zaburzona statyka drzewa 5%. Pojedyncze suche konary. Korona nisko osadzona, asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0321 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 435 | ## 358 | ## 15 | ## 25 | ## Zaburzona statyka drzewa w górnej części 10%. Liczne rany. Niebezpiecznie przewijające duże konary. Liczny suche i połamane konary. Symetria korony prawidłowa (po cięciu pielęgnacyjnym starci statykę) Drzewo zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0322 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 439 | ## 345 | ## 15 | ## 25 | ## Liczne rany. Niebezpiecznie przewisające duże konary. Liczny suche i połamane konary. Korona asymetryczna (po cięciu pielęgnacyjnym starci statykę) Drzewo zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0323 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 408 | ## 320 | ## 12 | ## 24 | ## Lekko zaburzona statyka drzewa. Liczne rany i dziuple. Próchnica w górnej części. Niebezpiecznie przewisające duże konary. Liczny suche i połamane konary. Korona nisko osadzona, asymetryczna (po cięciu pielęgnacyjnym starci statykę) Drzewo zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0324 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 122 | ## 85 | ## 7 | ## 16 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Nisko osadzona korona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0325 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 93 | ## 65 | ## 6,5 | ## 13 | ## Zaburzona statyka drzewa 5%. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0326 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 95 | ## 64 | ## 6 | ## 13 | ## Zaburzona statyka drzewa 35%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0327 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 101 | ## 59 | ## 6 | ## 12 | ## Zaburzona statyka drzewa 20%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0328 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 138 | ## 89 | ## 7 | ## 15 | ## Małe ogniska próchnicy u podstawy. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0329 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 97 | ## 66 | ## 7 | ## 15 | ## Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0330 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 36 | ## 32 | ## 4,5 | ## 9 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0331 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 91 | ## 70 | ## 10 | ## 12 | ## Lekko zaburzona statyka u podstawy. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0332 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 42 | ## 30 | ## 3 | ## 8 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0333 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 141 | ## 100 | ## 12 | ## 20 | ## Rdzawy pień u podstawy. Niebezpiecznie przewisające konary. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0334 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 123 | ## 85 | ## 8 | ## 17 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%.Pień w górnej części wygięty w kształcie litery "S". Dziupla na wys. 80 cm. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0335 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 124 | ## 88 | ## 8 | ## 17 | ## Zaburzona statyka drzewa 5%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0336 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 74 | ## 47 | ## 6 | ## 15 | ## Zaburzona statyka drzewa 15%. Pień wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Lekka asymetria korony. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0337 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 135 | ## 72+47 | ## 7 | ## 17 | ## Drzewo dwupienne od wys. 0,3 m. Dziupla na rozwidleniu pni. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0338 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 133 | ## 66+57 | ## 8 | ## 17 | ## Drzewo dwupienne. Zaburzona statyka drzewa 5%. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0339 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 80 | ## 53 | ## 5 | ## 17 | ## Zaburzona statyka drzewa 5%. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0340 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 93 | ## 55 | ## 5 | ## 15 | ## Zaburzona statyka drzewa 15%. Pień w górnej części wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0341 | ## Dąb szypułkowy Quercus robur | ## 56 | ## 39 | ## 7 | ## 8 | ## Ładny. Rośnie pod topolą. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0342 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 111 | ## 67 | ## 6 | ## 13 | ## Zaburzona statyka drzewa 20%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0343 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 129 | ## 92 | ## 7 | ## 15 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0344 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 86 | ## 51 | ## 5,5 | ## 14 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0345 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 127 | ## 69+7 | ## 5 | ## 14 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0346 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 84 | ## 6+57 | ## 6 | ## 14 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0347 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 90 | ## 63 | ## 7 | ## 9 | ## Zaburzona statyka drzewa 5%. Rośnie pod drzewem nr 348. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Nisko osadzona korona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0348 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 274 | ## 203 | ## 12 | ## 25 | ## W górnej części przewodnik złamany i obumarły. Liczne rany, dziuple na pniu i odpadająca kora. Wiele niebezpiecznie przewisających konarów. Korona jednostronna. Liczne suche konary. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0349 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 347 | ## 263 | ## 8 | ## 9 | ## Drzewo obumarłe. Duże ubytki kory. Liczne rany, dziuple na pniu. Wiele niebezpiecznie przewisających konarów. Korona jednostronna. Liczne suche konary. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0350 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 272 | ## 210 | ## 15 | ## 25 | ## Liczne rany, dziuple na pniu i odpadająca kora. Wiele niebezpiecznie przewisających konarów. Liczne suche konary. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0351 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 496 | ## 368 | ## 16 | ## 27 | ## Liczne rany, dziuple na pniu i odpadająca kora. Wiele niebezpiecznie przewisających konarów. Liczne suche konary. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0352 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 369 | ## 177+190 | ## 14 | ## 24 | ## Drzewo dwupienne. Rany na pniu oraz ogniska próchnicy u podstawy. Niebezpiecznie przewisające konary. Liczny posusz. Drzewo zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0353 | ## nie istnieje |  |  |  |  |  |  |
| ## A0354 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 131 | ## 83 | ## 7,5 | ## 13 | ## Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0355 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 185 | ## 104 | ## 6,5 | ## 13 | ## Drzewo poza granicą opracowania. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0356 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 82 | ## 44+40 | ## 4,5 | ## 10 | ## Drzewo dwupienne od wys. 0,3 m. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0357 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 42 | ## 28 | ## 3,5 | ## 9 | ## Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0358 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 74 | ## 30+28 | ## 4,5 | ## 10 | ## Drzewo dwupienne. Porośnięty lekko pnączem. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0359 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 52 | ## 31+11 | ## 3,5 | ## 11 | ## Zaburzona statyka drzewa 5%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0360 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 38 | ## 25 | ## 3 | ## 11 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa 15%. Pień w dolnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0361 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 51+(16)+(29) | ## 31+(12)+(18) | ## 4,5 | ## 11 | ## Drzewo wielopienne. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0362 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 42 | ## 27 | ## 3,5 | ## 11 | ## Drzewo wielopienne. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0363 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 42 | ## 20+23 | ## 4,5 | ## 7 | ## Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0364 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 40 | ## 25 | ## 4,5 | ## 9 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pień w dolnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0365 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 37 | ## 22 | ## 3 | ## 8 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0366 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 45 | ## 28+7 | ## 3 | ## 10,5 | ## Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0367 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 35 | ## 25 | ## 3,5 | ## 12 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0368 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 40 | ## 26 | ## 3 | ## 12 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0369 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 47 | ## 31 | ## 3 | ## 11 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0370 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 50 | ## 34+6 | ## 3,5 | ## 12 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0371 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 44 | ## 30 | ## 3 | ## 12 | ## Pień w dolnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0372 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 41 | ## 28+7 | ## 4 | ## 12 | ## Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0373 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 45 | ## 10+26 | ## 3 | ## 10 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa 5%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0374 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 39 | ## 25 | ## 3 | ## 10 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa 5%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0375 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 42 | ## 26 | ## 3,5 | ## 9 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0376 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 50 | ## 28 | ## 3,5 | ## 9 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa 10%. Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0377 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 39 | ## 23 | ## 4 | ## 10 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa 10%. Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0378 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 49 | ## 31 | ## 3,5 | ## 9 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0379 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 44+32+18+22 | ## 8+6+25+14+6+12+13+12+9 | ## 4,5 | ## 7 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Rośnie pod drzewem nr 380. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0380 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 105 | ## 81 | ## 9 | ## 14 | ## Zaburzona statyka drzewa 5%. Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0381 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 68 | ## 25+12 | ## 4,5 | ## 5,5 | ## Drzewo dwupienne. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa 5%. Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0382 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 64 | ## 20+22+10+13 | ## 3,5 | ## 7 | ## Drzewo wielopienne. Zaburzona statyka drzewa 5%. Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0383 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 98 | ## 29+25+3,5+8 | ## 3,5 | ## 8 | ## Drzewo dwupienne (3 ucięte pnie u podstawy). Rośnie w dużym zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa 5%. Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0384 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 253 | ## 250 | ## 15 | ## 20 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Rdzawy pień u podstawy. Rany na pniu po cięciu. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0385 | ## Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | ## 82 | ## 51 | ## 5 | ## 12 | ## Zaburzona statyka drzewa 5%. Rdzawy pień u podstawy. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0386 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 77 | ## 61 | ## 7 | ## 11 | ## Pień wygięty w kształcie litery "S". Podłużne pęknięcia kory. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0387 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 41 | ## 11+23 | ## 3,5 | ## 8 | ## Drzewo dwupienne. Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Pęknięcia kory na jednym z przewodników. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0388 | ## Dąb szypułkowy Quercus robur | ## 92 | ## 60 | ## 5,5 | ## 10 | ## Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0389 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 35 | ## 26+9+7+7+12+6 | ## 4,5 | ## 7 | ## Drzewo wielopienne. Rana na pniu na wys 0,3 m. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0390 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 126 | ## 85 | ## 7 | ## 15 | ## Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Rdzawy pień u podstawy. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0391 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 31 | ## 23 | ## 3,5 | ## 9 | ## Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0392 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 163 | ## 114 | ## 8 | ## 17 | ## Drzewo dwupienne od wys. 4 m. Pojedyncze suche konary. Rdzawy pień u podstawy. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0393 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 44 | ## 25 | ## 3 | ## 8 | ## Pień w dolnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0394 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 41 | ## 26 | ## 3 | ## 8 | ## Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0395 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 36 | ## 26 | ## 3 | ## 8 | ## Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0396 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 157 | ## 98 | ## 8 | ## 20 | ## Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0397 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 144 | ## 92 | ## 9 | ## 20 | ## Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0398 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 156 | ## 101 | ## 9 | ## 22 | ## Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0399 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 139 | ## 94 | ## 10 | ## 16 | ## Zaburzona statyka drzewa u podstawy 10%. Drzewo wielopienne od wys. 4,5 m. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0400 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 134 | ## 107 | ## 9 | ## 19 | ## Zaburzona statyka drzewa w dolnej części 10%. Drzewo dwupienne od wys. 5 m. Rdzawy pień u podstawy. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0401 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 114 | ## 83 | ## 7 | ## 20 | ## Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0402 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 210 | ## 18+39+16+9+11+15+13 | ## 5,5 | ## 8 | ## Drzewo wielopienne. Wszystkie pnie wyrastają z jednego starego pnia (pozostałość po starym drzewie). Zaburzona statyka drzewa 20%. Zdziczałe. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0403 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 124 | ## 25+12+19+19+15 | ## 4,5 | ## 5 | ## Drzewo wielopienne. Wszystkie pnie wyrastają z jednego starego pnia (pozostałość po starym drzewie). Zaburzona statyka drzewa 20%. Zdziczałe. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0404 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 73 | ## 28+18+13+7 | ## 4,5 | ## 7 | ## Drzewo wielopienne. Wszystkie pnie wyrastają z jednego starego pnia (pozostałość po starym drzewie). Zaburzona statyka drzewa 20%. Zdziczałe. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0405 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 140 | ## 16+26+13+20+9+8+9 | ## 5 | ## 7 | ## Drzewo wielopienne. Wszystkie pnie wyrastają z jednego starego pnia (pozostałość po starym drzewie). Zaburzona statyka drzewa 20%. Zdziczałe. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0406 | ## Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | ## 47 | ## 28+27+22+13 | ## 4,5 | ## 6 | ## Drzewo dwupienne od wys. 0,5 m. Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Pojedyncze suche konary. Korona lekko asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0407 | ## Klon jawor Acer pseudoplatanus | ## 67 | ## 52 | ## 4,5 | ## 12 | ## Zaburzona statyka drzewa 15%. Kolizja pnia z przewróconym drzewem. Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0408 | ## Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | ## 46 | ## 35 | ## 4,5 | ## 7 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Drzewo wielopienne od wys. 1,4 m. Pojedyncze suche konary. Korona lekko asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0409 | ## Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | ## 53 | ## 38 | ## 4,5 | ## 6 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Drzewo wielopienne od wys. 1,5 m. Pojedyncze suche konary. Korona lekko asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0410 | ## Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | ## 70 | ## 28+32 | ## 4,5 | ## 6,5 | ## Zaburzona statyka drzewa u podstawy 5%. Drzewo dwupienne od wys. 1,2 m. Pojedyncze suche konary. Korona lekko asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0411 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 44 | ## 17+22 | ## 3,5 | ## 8 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa u podstawy 30%. Drzewo dwupienne. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdziczałe. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0412 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 54+36+39 | ## 20+14+21+20+22 | ## 4 | ## 7,5 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Drzewo wielopienne. Zaburzona statyka drzewa u podstawy 25%. Liczne suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdziczałe. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0413 | ## Klon jawor Acer pseudoplatanus | ## 44 | ## 34 | ## 3 | ## 8 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa u podstawy 10%. Kolizja pnia z sąsiednim drzewem (zrośnięte z drzewem nr 415). Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Korona jednostronna. Zdziczałe. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0414 | ## Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | ## 57 | ## 52 | ## 5 | ## 7,5 | ## Zaburzona statyka drzewa u podstawy 5%. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Korona drzewa nieuporządkowana. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0415 | ## Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | ## 43 | ## 30 | ## 5 | ## 7 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa u podstawy 10%. Kolizja pnia z sąsiednim drzewem (zrośnięte z drzewem nr 413). Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Korona jednostronna. Zdziczałe. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0416 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 110 | ## 68+47 | ## 7,5 | ## 8 | ## Drzewo dwupienne od wys. 0,4 m. Pojedyncze rany i dziuple na pniu. Odrosty w dolnej części pnia. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Zdziczały. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0417 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 46 | ## 48 | ## 4,5 | ## 5 | ## Zaburzona statyka drzewa u podstawy 30%. Porośnięte przez pnącze. Liczne suche konary. Zdziczałe. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0418 | ## Czeremcha amerykańska Prunus serotina | ## 56 | ## 43 | ## 4,5 | ## 6,5 | ## Zaburzona statyka drzewa u podstawy 5%. Porośnięte przez pnącze. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0419 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 76+29+33 | ## 25+9+22+21+17+8+23 | ## 5,5 | ## 7 | ## Drzewo wielopienne. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Korona drzewa nieuporządkowana. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0420 | ## Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | ## 37 | ## 23+20 | ## 3,5 | ## 6,5 | ## Drzewo dwupienne. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Nisko osadzona korona. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0421 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 38 | ## 28 | ## 4,5 | ## 6,5 | ## Zaburzona statyka drzewa u podstawy 10%. Odrosty w dolnej części pnia. Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0422 | ## Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | ## 34 | ## 24+10+7 | ## 4,5 | ## 7 | ## Pień na wys. 0,8 m lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0423 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 35 | ## 23+13+10 | ## 3 | ## 4,5 | ## Złamany przewodnik na wys. 2,5 m. Dużo wilków i odrostów. Zły ogólny stan sanitarny. Liczny posusz. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0424 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 30 | ## 23 | ## 2,5 | ## 4,5 | ## Przewodnik ucięty na wys. 2,5 m. Pień u podstawy wygięty w kształcie litery "S". Liczne odrosty w dolnej części pnia. Zdziczały. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0425 | ## Czeremcha amerykańska Prunus serotina | ## 62 | ## 38 | ## 4,5 | ## 8 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0426 | ## Czeremcha amerykańska Prunus serotina | ## 141 | ## 88 | ## 7 | ## 17 | ## Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0427 | ## Klon jesionolistny Acer negundo | ## 60 | ## 45 | ## 6,5 | ## 14 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0428 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 53 | ## 38 | ## 5 | ## 9 | ## Zaburzona statyka drzewa 15%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0429 | ## Klon jawor Acer pseudoplatanus | ## 36 | ## 29 | ## 3,5 | ## 11 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa 15%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0430 | ## Pozostałość po drzewie - pień |  |  |  | ## 7 | ## Martwe. Pozostałość po drzewie w formie Pnia o wys. 7 m. Zaburzona statyka 50 %. Opiera się o inne drzewo. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0431 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 40 | ## 31 | ## 5 | ## 8,5 | ## Pień w dolnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0432 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 86 | ## 61 | ## 7 | ## 16 | ## Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Kolizja z drzewem nr 430. Pojedyncze suche konary. Korona lekko asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0433 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 87 | ## 64 | ## 7 | ## 17 | ## Zaburzona statyka drzewa 5%. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0434 | ## Czeremcha amerykańska Prunus serotina | ## 37 | ## 27 | ## 4 | ## 10 | ## Zaburzona statyka drzewa 35%. Pojedyncze dziuple na pniu. Liczne suche konary. Korona lekko asymetryczna. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0435 | ## Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | ## 36 | ## 27 | ## 3,5 | ## 8 | ## Drzewo wielopienne od wys. 3 m. Zaburzona statyka drzewa 25%. Pojedyncze suche konary. Korona lekko asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0436 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 127 | ## 79 | ## 7 | ## 15 | ## Jeden z przewodników złamany. Rany po wyłamanych konarach. Liczne suche konary. Korona jednostronna. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0437 | ## Klon jawor Acer pseudoplatanus | ## 37 | ## 28 | ## 3,5 | ## 11 | ## Pień w dolnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0438 | ## Czeremcha amerykańska Prunus serotina | ## 36 | ## 26 | ## 3,5 | ## 8 | ## Pień w górnej części mocno wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0439 | ## Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | ## 51 | ## 38 | ## 4,5 | ## 7 | ## Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Korona nieuporządkowana. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0440 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 37 | ## 31 | ## 4 | ## 7 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Korona lekko asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0441 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 67 | ## 42 | ## 4,5 | ## 14 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Korona lekko asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0442 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 83 | ## 60 | ## 7,5 | ## 17 | ## Zaburzona statyka drzewa w górnej części 20%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0443 | ## Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | ## 61 | ## 27+44 | ## 6 | ## 9 | ## Drzewo dwupienne od wys. 1 m. Pień w dolnej części wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Korona nieuporządkowana. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0444 | ## Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | ## 55 | ## 21+33+13+9+11 | ## 4,5 | ## 8 | ## Drzewo wielopienne od wys. 0,3 m. Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Korona nieuporządkowana. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0445 | ## Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | ## 43 | ## 28+8 | ## 4 | ## 6 | ## Zaburzona statyka drzewa 15%. Pojedyncze suche konary. Korona lekko asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0446 | ## Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | ## 41 | ## 15+18+26 | ## 4 | ## 6 | ## Kolizja z przewróconym drzewem. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna, nisko osadzona, nieuporządkowana. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0447 | ## Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | ## 43 | ## 27+20 | ## 4,5 | ## 7 | ## Kolizja z przewróconym drzewem. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna, nisko osadzona, nieuporządkowana. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0448 | ## Czeremcha amerykańska Prunus serotina | ## 92 | ## 61 | ## 6 | ## 14 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Kolizja z przewróconym drzewem. Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0449 | ## Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | ## 47 | ## 28+21+10+9 | ## 4 | ## 6 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona, nieuporządkowana. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0450 | ## Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | ## 32+42 | ## 18+28+8+9 | ## 5 | ## 6 | ## Drzewo dwupienne od wys. 0,4 m. Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdziczały. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0451 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 81 | ## 60 | ## 6,5 | ## 14 | ## Zaburzona statyka drzewa 5%. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0452 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 48 | ## 39 | ## 4,5 | ## 13 | ## Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0453 | ## Klon jesionolistny Acer negundo | ## 62 | ## 44 | ## 7 | ## 10 | ## Zaburzona statyka drzewa 15%. Rośnie pod sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0454 | ## Klon jawor Acer pseudoplatanus | ## 64 | ## 42 | ## 3,5 | ## 12 | ## Pojedyncze suche konary. Korona lekko asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0455 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 176 | ## 130 | ## 12 | ## 19 | ## Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0456 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 39 | ## 27+12 | ## 4,5 | ## 8 | ## Zaburzona statyka drzewa w dolnej części 30%. Jeden z przewodników złamany. Zły ogólny stan sanitarny. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0457 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 51 | ## 33 | ## 5 | ## 12 | ## Pień wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0458 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 83 | ## 63 | ## 6 | ## 14 | ## Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0459 | ## Klon jesionolistny Acer negundo | ## 16+53 | ## 43+16 | ## 6 | ## 11 | ## Drzewo dwupienne. Zaburzona statyka drzewa 10%. Pień wygięty w kształcie litery "S". Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0460 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 132 | ## 103 | ## 8 | ## 16 | ## Zaburzona statyka drzewa 15%. Pojedyncze suche konary. Korona lekko asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0461 | ## Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | ## 34 | ## 15+27 | ## 3,5 | ## 6 | ## Drzewo obumierające. Dwa Przewodniki. Pęknięcie na rozwidleniu przewodników. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0462 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 63 | ## 52 | ## 9 | ## 17 | ## Pień lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Korona lekko asymetryczna. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0463 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 148 | ## 108 | ## 12 | ## 20 | ## Zaburzona statyka drzewa 20%. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0464 | ## Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | ## 51 | ## 30 | ## 4 | ## 12 | ## Drzewo obumierające. Pień wygięty w kształcie litery "S". Liczne ubytki kory. Liczny posusz. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0465 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 98 | ## 75 | ## 7,5 | ## 21 | ## Zły ogólny stan sanitarny drzewa. Zaburzona statyka drzewa 35%. Liczny posusz. Korona jednostronna. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0466 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 138 | ## 109 | ## 10 | ## 25 | ## Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0467 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 213 | ## 148 | ## 14 | ## 27 | ## Pień lekko wygięty w kształcie litery "S". Odarcia kory w górnej części. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0468 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 42 | ## 33 | ## 4 | ## 9 | ## Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0469 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 44 | ## 34 | ## 4,5 | ## 8 | ## Drzewo dwupienne od wys. 2,5 m. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0470 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 51 | ## 26 | ## 8 | ## 2 | ## Drzewo obumierające. Przewodnik złamany na wys. 1,6 m. Liczny posusz. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0471 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 76 | ## 52 | ## 4 | ## 12 | ## Drzewo obumierające. Liczny posusz. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0472 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 46 | ## 32 | ## 4 | ## 10 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0473 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 37 | ## 22 | ## 5 | ## 14 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0474 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 30 | ## 16+13+10 | ## 3 | ## 7 | ## Zły ogólny stan sanitarny. Liczne suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0475 | ## Klon jawor Acer pseudoplatanus | ## 44 | ## 33 | ## 5 | ## 13 | ## Drzewo dwupienne od wys. 4 m. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0476 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 12+34 | ## 13+4+6+12+26 | ## 4,5 | ## 7 | ## Zaburzona statyka drzewa 15%. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Nieuporządkowana korona. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0477 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 65 | ## 34 | ## 2 | ## 6 | ## Drzewo obumierające. Zaburzona statyka drzewa 30%. Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Liczny posusz. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0478 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 52 | ## 35 | ## 6 | ## 5 | ## Drzewo obumierające. Zaburzona statyka drzewa 45%. Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Liczny posusz. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0479 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 67 | ## 50 | ## 7,5 | ## 16 | ## Kolizja pnia z drzewem nr A478. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0480 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 94 | ## 72 | ## 8 | ## 17 | ## Pień lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0481 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 84 | ## 62 | ## 7,5 | ## 16 | ## Zaburzona statyka drzewa 25%. Pień mocno wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Nieuporządkowana korona. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0482 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 105 | ## 12+21+12+17+9+33+27 | ## 5 | ## 7 | ## Drzewo wielopienne obumierające. Zaburzona statyka drzewa w kształcie litery "S". Liczny posusz. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0483 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 55 | ## 40 | ## 6 | ## 13 | ## Pień w dolnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0484 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 146 | ## 108 | ## 12 | ## 16 | ## Niewielkie ubytki kory w górnej części. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0485 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 45 | ## 32 | ## 4 | ## 7 | ## Drzewo obumierające. Zaburzona statyka drzewa 45%. Przeważający posusz. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0486 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 57 | ## 34 | ## 7 | ## 2 | ## Drzewo obumierające. Zaburzona statyka drzewa 70 %. Przewodnik złamany. Liczne ubytki kory. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0487 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 66 | ## 30+11+22+11 | ## 3,5 | ## 8,5 | ## Zły ogólny stan sanitarny. Zaburzona statyka drzewa 30 %. Przewodnik złamany. Liczne ubytki kory. Przeważający posusz. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0488 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 49 | ## 23 | ## 3,5 | ## 8 | ## Drzewo obumierające. Liczne ubytki kory. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0489 | ## Czeremcha amerykańska Prunus serotina | ## 99 | ## 69 | ## 8 | ## 23 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0490 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 82 | ## 58 | ## 6 | ## 20 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Pień wygięty w kształcie litery "S". Kolizja pnia z martwymi drzewami. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0491 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 40 | ## 29+8+17 | ## 4 | ## 9 | ## Drzewo obumierające. Zaburzona statyka drzewa w kształcie litery "S". Liczne ubytki kory. Przeważający posusz. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0492 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 36 | ## 7+11+15 | ## 2 | ## 6,5 | ## Drzewo obumierające. Złamany przewodnik. Pęknięcie na rozwidleniu przewodników. Przeważający posusz. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0493 | ## Klon jawor Acer pseudoplatanus | ## 55 | ## 40 | ## 4,5 | ## 11 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pień lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0494 | ## Klon jawor Acer pseudoplatanus | ## 32 | ## 25 | ## 3,5 | ## 11 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pień lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0495 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 47 | ## 23 | ## 3,5 | ## 11 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pień lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0496 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 212 | ## 169 | ## 14 | ## 27 | ## Pień lekko wygięty w kształcie litery "S". Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0497 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 36 | ## 30 | ## 4 | ## 10 | ## Pień mocno wygięty w kształcie litery "S". Kolizja pnia z sąsiadującym drzewem. Rośnie pod drzewem nr A496. Liczne suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0498 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 192 | ## 125 | ## 13 | ## 25 | ## Pień mocno wygięty w kształcie litery "S". Drzewo mocno porośnięte przez bluszcz. Niebezpiecznie przewisające konary. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| ## A0499 | ## Czeremcha amerykańska Prunus serotina | ## 199 | ## 125 | ## 12 | ## 24 | ## Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Liczne suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## A0500 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 114 | ## 89 | ## 8 | ## 24 | ## Pień wygięty w kształcie litery "S". Liczne suche konary. Rdzawy pień w dolnej części. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| ## Tabela inwentaryzacyjna oznaczenia w zakresie B0001 - B0250 |  |  |  |  |  |  |
| ## l.p. | ## Nazwa polska / nazwa łacińska | ## Obwód pnia na h = 5 cm [cm] | ## Obwód pnia na h = 130 cm [cm] | ## Średnica korony [m] | ## Wysokość [m] | ## Uwagi |
| ## B0001 | ## Grusza pospolita Pyrus communis | ## 52+37 | ## 16+19+21+23 | ## 7 | ## 7,5 | ## Drzewo wielopienne. Zaburzona statyka drzewa 35%. Odarcia kory, rany, dziuple na pniu. Zniekształcony pokrój. Liczne suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |
| ## B0002 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 32 | ## 25 | ## 3,5 | ## 6,5 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Nieuporządkowana korona. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0003 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 47 | ## 38 | ## 3,5 | ## 6,5 | ## Pień wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Nieuporządkowana korona. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0004 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 66 | ## 51 | ## 4 | ## 8,5 | ## Pień wygięty w kształcie litery "S". Liczne suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0005 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 43 | ## 33 | ## 4 | ## 8 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Nieuporządkowana korona. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0006 | ## Klon jawor Acer pseudoplatanus | ## 53 | ## 37 | ## 6 | ## 13 | ## Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Rośnie pod wierzbą. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0007 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 31 | ## 24 | ## 1,5 | ## 3 | ## Drzewo obumierające. Przewodnik złamany. Posusz w 95%. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| ## B0008 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 41 | ## 33 | ## 3 | ## 9 | ## Pień wygięty w kształcie litery "S". Liczne suche konary. Zły ogólny stan sanitarny. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |
| ## B0009 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 93 | ## 70 | ## 7 | ## 18 | ## Pień mocno wygięty w kształcie litery "S". Liczne suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |
| ## B0010 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 90 | ## 74 | ## 8 | ## 18 | ## Pień wygięty w kształcie litery "S". Złamany przewodnik. Liczne suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |
| ## B0011 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 58 | ## 23+21 | ## 4 | ## 10 | ## Zaburzona statyka drzewa 15%. Kolizja pnia z przewróconymi drzewami. Liczne suche konary. Korona asymetryczna. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| ## B0012 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa |  |  |  |  | ## Drzewo martwe, przewrócone. Oparte i sąsiednie drzewa. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| ## B0013 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 37 | ## 29 |  | ## 2 | ## Pień złamany na wys. 2 m. Drzew obumierające. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| ## B0014 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 177 | ## 132 | ## 10 | ## 24 | ## Zaburzona statyka drzewa 5%. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0015 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 72 | ## 53 | ## 7 | ## 15 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0016 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 116 | ## 84 | ## 10 | ## 17 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Pień wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0017 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 66 | ## 49 | ## 7 | ## 18 | ## Kolizja pnia z sąsiednim drzewem (przewróconym). Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0018 | ## Czeremcha amerykańska Prunus serotina | ## 105 | ## 64 | ## 7 | ## 20 | ## Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0019 | ## Czeremcha amerykańska Prunus serotina | ## 37 | ## 28 | ## 3,5 | ## 11 | ## Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Liczne suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0020 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 42 | ## 17+29 | ## 6 | ## 6 | ## Drzewo przewrócone, zamierające. Posusz 70%. Korona jednostronna. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| ## B0021 | ## Klon jesionolistny Acer negundo | ## 39 | ## 29 | ## 3 | ## 8 | ## Zaburzona statyka 25%. Liczny posusz. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| ## B0022 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 121 | ## 32+17+15+35 | ## 5 | ## 8 | ## Drzewo zamierające. Mocno porośnięte pnączem. Pień mocno wygięty w kształcie litery "S". Posusz 90%. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| ## B0023 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 94 | ## 66 | ## 11 | ## 15 | ## Kolizja pnia z przewracającymi się drzewami. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0024 | ## Klon jawor Acer pseudoplatanus | ## 37 | ## 25 | ## 7 | ## 12 | ## Zaburzona statyka drzewa 35%. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |
| ## B0025 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 38 | ## 26 | ## 3 | ## 7 | ## Zaburzona statyka drzewa 40%. Pień wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| ## B0026 | ## Klon jawor Acer pseudoplatanus | ## 31 | ## 23 | ## 5,5 | ## 3 | ## Drzewo przewrócone, zamierające. Złamany przewodnik. Posusz 90%. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| ## B0027 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 8+55 | ## 44+3 | ## 4 | ## 10 | ## Zaburzona statyka drzewa 15%. Liczne suche i połamane konary. Zdziczały. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| ## B0028 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 42 | ## 36 | ## 8 | ## 5 | ## Drzewo obumierające oparte o sąsiednie drzewo. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| ## B0029 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 72 | ## 58+12 | ## 6,5 | ## 10 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Liczne suche i połamane konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0030 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 80 | ## 51 | ## 5 | ## 15 | ## Korona głównie w górnej części. Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0031 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 46 | ## 27 | ## 5 | ## 6 | ## Zaburzona statyka drzewa 35%. Próchnica u podstawy. Zły ogólny stan sanitarny. Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| ## B0032 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 30 | ## 23 | ## 4 | ## 5 | ## Pień mocno wygięty w kształcie litery "S". Próchnica u podstawy. Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Zły ogólny stan sanitarny. Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| ## B0033 | ## Wierzba biała Salix alba | ## pomiar niemożliwy | ## 14+27 | ## 6 | ## 4 | ## Drzewo obumierające. Zaburzona statyka drzewa 50%. Posusz w 90%. Korona jednostronna. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| ## B0034 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 108 | ## 17+20+28+34+22+17+28 | ## 6 | ## 7 | ## Zaburzona statyka drzewa 50%. Kolizja pnia z przewracającym się drzewem. Liczne suche i połamane konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| ## B0035 | ## Klon jawor Acer pseudoplatanus | ## 59 | ## 48 | ## 5 | ## 10 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0036 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 121 | ## 15+13+22+17+17+14+19+14+15+21+19+26 | ## 6 | ## 6 | ## Główny przewodnik martwy i przewrócony z którego wyrasta wiele odrostów. Przewodnik złamany. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| ## B0037 | ## Klon jawor Acer pseudoplatanus | ## 45 | ## 35 | ## 4 | ## 10 | ## Pień lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0038 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 82 | ## 66 | ## 5 | ## 12 | ## Pień na wys. 1,8 m mocno wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0039 | ## Pozostałość po drzewie | ## 52 | ## 23 | ## 8 | ## 6 | ## Drzewo martwe. Zaburzona statyka 50%. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| ## B0040 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 91 | ## 72 | ## 10 | ## 24 | ## Zaburzona statyka drzewa 15%. Pień w górnej części mocno wygięty w kształcie litery "S". Próchnica u podstawy i odarcia kory na pniu. Liczne suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0041 | ## Pozostałość po drzewie | ## pomiar niemożliwy | ## 30+33+14+61 | ## 4 | ## 2 | ## Drzewo martwe. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| ## B0042 | ## Pozostałość po drzewie | ## pomiar niemożliwy | ## pomiar niemożliwy | ## pomiar niemożliwy | ## pomiar niemożliwy | ## Przewrócony, leży na ziemi. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| ## B0043 | ## Klon jawor Acer pseudoplatanus | ## 52 | ## 40 | ## 4 | ## 12 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0044 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 37 | ## 30 | ## 6 | ## 2 | ## Drzewo obumarłe. Zaburzona statyka 90%. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| ## B0045 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 48 | ## 37 | ## 6 | ## 5 | ## Zaburzona statyka drzewa 45%. Wiele odrostów w dolnej części. Liczne suche konary. Korona jednostronna. Zdziczałe. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| ## B0046 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 139+112 | ## 30+33+28+28+19+34+38+35+23 | ## 7 | ## 7 | ## Zaburzona statyka drzewa 15%. Wiele odrostów w dolnej części. Liczne suche konary. Korona jednostronna. Zdziczałe. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| ## B0047 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 44 | ## 25 | ## 3 | ## 9 | ## Zaburzona statyka drzewa 15%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0048 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 45 | ## 45 | ## 6 | ## 8 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Wiele odrostów w dolnej części. Liczne suche konary. Korona jednostronna. Zdziczałe. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| ## B0049 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 45 | ## 36 | ## 7 | ## 1,5 | ## Drzewo obumierające. Zaburzona statyka drzewa 70%. Posusz w 70%. Korona jednostronna. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| ## B0050 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 104 | ## 86 | ## 6 | ## 14 | ## Pień wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Korona lekko asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0051 | ## Czeremcha amerykańska Prunus serotina | ## 94 | ## 66 | ## 6 | ## 15 | ## Pień na wys. 5 m lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze odarcia kory oraz pojedyncze suche konary. Korona lekko asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0052 | ## Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | ## 37 | ## 28 | ## 3 | ## 10 | ## Pień wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |
| ## B0053 | ## Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | ## 88 | ## 67 | ## 6 | ## 9 | ## Drzewo dwupienne od wys. 2 m. Zaburzona statyka drzewa 30%. Odarcia kory na pniu. Liczne suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| ## B0054 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 84 | ## 72 | ## 1 | ## 10 | ## Drzewo zamierające w formie samego pnia. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| ## B0055 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 95 | ## 68 | ## 4 | ## 8 | ## Pień mocno wygięty w kształcie litery "S". Przewodnik złamany. Liczne suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| ## B0056 | ## pozostałość po drzewie | ## 58 | ## 52 |  | ## 7 | ## Drzewo martwe w formie samego pnia. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| ## B0057 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 241 | ## 216 | ## 12 | ## 22 | ## Drzewo dwupienne od wys. 1,5 m. Zaburzona statyka drzewa 30%. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0058 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 195 | ## 138 | ## 12 | ## 21 | ## Zaburzona statyka drzewa 30%. Pęknięcie na rozwidleniu przewodników. Próchnica u podstawy. Liczne suche konary. Korona asymetryczna.. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |
| ## B0059 | ## Klon jawor Acer pseudoplatanus | ## 76 | ## 58 | ## 6 | ## 15 | ## Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0060 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 43 | ## 33 | ## 4 | ## 13 | ## Pień lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0061 | ## Klon jawor Acer pseudoplatanus | ## 39 | ## 29 | ## 3 | ## 12 | ## Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0062 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 54 | ## 45 | ## 5 | ## 15 | ## Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0063 | ## Klon jawor Acer pseudoplatanus | ## 89 | ## 66 | ## 5 | ## 12 | ## Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0064 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 48 | ## 31 | ## 4 | ## 14 | ## Zaburzona statyka drzewa 5%. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0065 | ## Klon jawor Acer pseudoplatanus | ## 64 | ## 51 | ## 5 | ## 16 | ## Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0066 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 44 | ## 26+16+13 | ## 4,5 | ## 8 | ## Drzewo porośnięte pnączem. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdziczały. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0067 | ## Klon jesionolistny Acer negundo | ## 35 | ## 16 | ## 3,5 | ## 10 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Pień u podstawy lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0068 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 44 | ## 36 | ## 3 | ## 12 | ## Pień wygięty w kształcie litery "S". Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Liczne suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0069 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 44 | ## 37 | ## 3 | ## 12 | ## Pień lekko wygięty w kształcie litery "S". Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Liczne suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0070 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 82 | ## 51+23+2 | ## 4 | ## 7 | ## Drzewo obumarłe. Mocno porośnięte pnączem. Zaburzona statyka 35%. Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Posusz 95%. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| ## B0071 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 58 | ## 41 | ## 5 | ## 12 | ## Pień wygięty w kształcie litery "S". Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Liczne suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0072 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 66 | ## 46 | ## 4 | ## 12 | ## Pień wygięty w kształcie litery "S". Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Liczne suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0073 | ## Pozostałość po drzewie | ## 57 | ## 33 | ## 4 | ## 2 | ## Drzewo zamierające, złamane na wys. 2 m. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| ## B0074 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 72 | ## 54 | ## 5 | ## 11 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Pień wygięty w kształcie litery "S". Kolizja pnia z sąsiednim drzewem (B73). Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0075 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 36 | ## 31 | ## 5 | ## 5 | ## Pień mocno wygięty w kształcie litery "S". Kolizja pnia z sąsiednim drzewem (martwym). Posusz 70%. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| ## B0076 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 42 | ## 29 | ## 5 | ## 9 | ## Pień wygięty w kształcie litery "S". Kolizja pnia z sąsiednim drzewem (martwym). Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0077 | ## pozostałość po drzewie | ## 72 | ## 28+27+33 | ## 4 | ## 1,3 | ## Drzewo martwe złamane na wys. 1,3 m. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| ## B0078 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 148+55 | ## 117+38 | ## 8 | ## 20 | ## Drzewo złożone z dwóch pni połączonych konarem zakorzenionym w ziemi. Zaburzona statyka drzewa 15%. Liczne suche konary. Korona lekko asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0079 | ## nie istnieje |  |  |  |  |  |
| ## B0080 | ## Dąb szypułkowy Quercus robur | ## 165 | ## 112 | ## 8 | ## 19 | ## Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0081 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 52 | ## 44 | ## 7 | ## 11 | ## Pień wygięty w kształcie litery "S". Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0082 | ## Pozostałość po krzewie | ## pomiar niemożliwy | ## pomiar niemożliwy | ## 7 | ## 3 | ## Krzew martwy. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Krzew do wycinki. |
| ## B0083 | ## Bez czarny Sambucus nigra | ## 66 | ## 42+38 | ## 7 | ## 7 | ## Zaburzona statyka 60%. Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Drzewo dwupienne. Liczne suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| ## B0084 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 54 | ## 45 | ## 5 | ## 9 | ## Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0085 | ## Klon jawor Acer pseudoplatanus | ## 51 | ## 37+11 | ## 5 | ## 14 | ## Pień lekko wygięty w kształcie litery "S". Dziupla w górnej części pnia. Pojedyncze suche konary. Korona lekko asymetryczna. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0086 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 96 | ## 75 | ## 8 | ## 15 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0087 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 173 | ## 117 | ## 10 | ## 24 | ## Zaburzona statyka drzewa 20%. Pień wygięty w kształcie litery "S". Próchnica u podstawy pnia. Pojedyncze suche konary. Korona lekko asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0088 | ## Klon jawor Acer pseudoplatanus | ## 37 | ## 29 | ## 4 | ## 14 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0089 | ## Klon jawor Acer pseudoplatanus | ## 43 | ## 31 | ## 4,5 | ## 13 | ## Pień na wys. 1,7 m mocno wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0090 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 64 | ## 50 | ## 6,5 | ## 17 | ## Pień na wys. 1,7 m mocno wygięty w kształcie litery "S". Kolizja pnia z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0091 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 38 | ## 10 | ## 4 | ## 5,5 | ## Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0092 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 56 | ## 42 | ## 7 | ## 14 | ## Rdzawy pień u podstawy. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0093 | ## Klon jawor Acer pseudoplatanus | ## 61 | ## 46 | ## 5 | ## 11 | ## Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0094 | ## Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | ## 43 | ## 27 | ## 4 | ## 7 | ## Zaburzona statyka drzewa 30%. Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |
| ## B0095 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 39 | ## 6+7+29 | ## 3,5 | ## 8,5 | ## Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdziczałe. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0096 | ## Klon jawor Acer pseudoplatanus | ## 151 | ## 121 | ## 12 | ## 23 | ## Pień w dolnej części wygięty w kształcie litery "S". Liczne suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0097 | ## Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | ## 112 | ## 80 | ## 8 | ## 24 | ## Rdzawy pień u podstawy. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0098 | ## Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | ## 57 | ## 77 | ## 4,5 | ## 8 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Rany na pniu. Liczne suche konary. Korona asymetryczna. Zdolność do regeneracji średnia Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0099 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 36 | ## 24+6 | ## 3,5 | ## 4,5 | ## Zaburzona statyka drzewa 30%. Pęknięcie na rozwidleniu przewodników. Liczne suche konary. Korona jednostronna. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| ## B0100 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 83 | ## 71 | ## 9 | ## 11 | ## Zaburzona statyka drzewa 15%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0101 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 123 | ## 77+25 | ## 6 | ## 14 | ## Drzewo dwupienne. Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Korona nisko osadzona, asymetryczna. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0102 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 166 | ## 124 | ## 11 | ## 16 | ## Pień w dolnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0103 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 57 | ## 40 | ## 4,5 | ## 10 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Pień w dolnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0104 | ## Bez czarny Sambucus nigra | ## 31 | ## 10+11+6+16 | ## 3 | ## 2,5 | ## Duże ubytki kory. Liczne suche i połamane konary. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| ## B0105 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 53 | ## 40 | ## 5 | ## 8 | ## Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0106 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 52 | ## 26+35+15+4 | ## 4 | ## 6 | ## Drzewo wielopienne. Zaburzona statyka drzewa 10%. Liczne suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdziczały. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0107 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 36+10+15+9+5 | ## 25+9+4+12+7 | ## 3 | ## 10 | ## Pień na wys. 2 m lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0108 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 49 | ## 33 | ## 4,5 | ## 9 | ## Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0109 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 40 | ## 25+8 | ## 4,5 | ## 7,5 | ## Zaburzona statyka drzewa 15%. Rana na pniu od wys. 0,5 m do 2 m. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdziczały. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0110 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 494 | ## 438 | ## 18 | ## 26 | ## Przewodnik złamany. Rany na pniu w górnej części. Liczny posusz. Niebezpieczni przewisające suche konary. Zagraża bezpieczeństwu. Drzewo do wycinki. |
| ## B0111 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 28+21 | ## 13+13+15+11+7 | ## 4 | ## 5,5 | ## Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Nisko osadzona korona. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0112 | ## Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | ## 68 | ## 41 | ## 5 | ## 9 | ## Drzewo dwupienne od wys. 2 m. Rdzawy pień. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0113 | ## Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | ## 44 | ## 28+11 | ## 4 | ## 7 | ## Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Nisko osadzona korona. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0114 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 83 | ## 56 | ## 7 | ## 16 | ## Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0115 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 17+22+139 | ## 12+59+58+10+4 | ## 8,5 | ## 16 | ## Drzewo wielopienne. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Nisko osadzona korona. Odrosty w dolnej części. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0116 | ## Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | ## 55 | ## 10+4+43 | ## 4,5 | ## 8,5 | ## Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna, nieuporządkowana. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0117 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 11+62+15 | ## 9+9+12+37+9+11 | ## 4,5 | ## 5 | ## Pień w górnej części wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna, nieuporządkowana, nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0118 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 52 | ## 30+15+11+25 | ## 4 | ## 5,5 | ## Pień wygięty w kształcie litery "S". Liczne suche konary. Korona asymetryczna. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |
| ## B0119 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 16+22+23+21+17 | ## 12+11+12+16+16+13+12 | ## 4 | ## 5,5 | ## Drzewo wielopienne. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Nisko osadzona korona. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0120 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 77 | ## 48 | ## 5 | ## 12 | ## Drzewo poza granicą opracowania. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Korona lekko asymetryczna Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0121 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 68 | ## 16+15+28+42+21+16 | ## 5 | ## 6,5 | ## Drzewo wielopienne od wys.0,7 m. Drzewo wielopienne. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Nisko osadzona korona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0122 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 32 | ## 23 | ## 2,5 | ## 6 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0123 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 149 | ## 102 | ## 12 | ## 20 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa 15%. Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0124 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 42 | ## 25+20 | ## 4,5 | ## 10 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Drzewo dwupienne od wys. 0,5 m. Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0125 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 46 | ## 35 | ## 3,5 | ## 11 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Odrosty u podstawy. Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0126 | ## Brzoza brodawkowata Betula pendula | ## 114 | ## 81 | ## 7 | ## 17 | ## Pień u podstawy wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0127 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 117 | ## 50+42 | ## 8 | ## 16 | ## Drzewo dwupienne. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0128 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 68 | ## 51 | ## 8 | ## 16 | ## Pojedyncze suche konary. Korona lekko asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0129 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 61 | ## 49 | ## 7 | ## 14,5 | ## Drzewo dwupienne od wys. 2 m. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0130 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 55 | ## 27+12+17 | ## 4,5 | ## 7,5 | ## Liczne suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0131 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 32 | ## 23 | ## 3,5 | ## 9 | ## Zaburzona statyka drzewa 5%. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0132 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 61 | ## 47 | ## 5 | ## 11 | ## Zaburzona statyka drzewa 5%. Pień lekko wygięty w kształcie litery "S". Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0133 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 88 | ## 67 | ## 7 | ## 10 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0134 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 49 | ## 35+12 | ## 6 | ## 11 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0135 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 33+34 | ## 9+20+19+10+14+9 | ## 6 | ## 9 | ## Zniekształcony pokrój. Zaburzona statyka drzewa 35%. Drzewo wielopienne. Rany na pniu u podstawy. Liczne suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |
| ## B0136 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 32+23+13+31+85 | ## 17+22+24+10+28+17+18 | ## 3,5 | ## 10 | ## Drzewo wielopienne. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0137 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 39 | ## 25+16+7+6 | ## 3,5 | ## 8 | ## Drzewo wielopienne. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0138 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 36+22 | ## 12+15+7+9+5+6 | ## 3,5 | ## 5 | ## Drzewo wielopienne. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Rana na pniu w dolnej części. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0139 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 57 | ## 16+17+13+11+8+21 | ## 3,5 | ## 6,5 | ## Drzewo wielopienne. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0140 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 23+35 | ## 11+11+10+9+14+4+4+4+5+4 | ## 3,5 | ## 4,5 | ## Drzewo wielopienne. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0141 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 52 | ## 36+15 | ## 4 | ## 9,5 | ## Drzewo wielopienne. Kolizja z drzewami B143 i B142. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0142 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 46 | ## 9+8+36 | ## 4 | ## 9,5 | ## Drzewo wielopienne. Kolizja z drzewami B141 i B143. Liczne suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0143 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 53+27 | ## 42+15+10+20+10+12 | ## 4 | ## 9,5 | ## Drzewo wielopienne. Kolizja z drzewami B141 i B142. Liczne suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0144 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 38 | ## 15+28 | ## 3,5 | ## 11 | ## Zaburzona statyka drzewa 5%. Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0145 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 66 | ## 10+45 | ## 6,5 | ## 10 | ## Pień lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0146 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 35+16+11+21 | ## 29+9+11+9+16 | ## 4 | ## 7 | ## Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Nisko osadzona korona, nieuporządkowana. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0147 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 34 | ## 20+19 | ## 5 | ## 5,5 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Nisko osadzona korona. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0148 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 30 | ## 22+8 | ## 4,5 | ## 7 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Liczne suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0149 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 6+28+29+23+30+15 | ## 16+17+20+15+22+20+10+6 | ## 4 | ## 7 | ## Drzewo poza granicą opracowania. Rośnie pod topolą. Liczne suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdziczały. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0150 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 33 | ## 26 | ## 3,5 | ## 7,5 | ## Drzewo poza granicą opracowania. Rośnie pod topolą. Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0151 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 408 | ## 329 | ## 20 | ## 28 | ## Drzewo poza granicą opracowania. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Liczne rany. Niebezpiecznie przewisające konary. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |
| ## B0152 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 41 | ## 17+22+9 | ## 4,5 | ## 6 | ## Drzewo poza granicą opracowania. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Zdziczały. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0153 | ## Topola Szara Populus canescens | ## 412 | ## 341 | ## 18 | ## 27 | ## Liczne suche konary. Niebezpiecznie przewisające konary. Symetria korony prawidłowa. Nisko osadzona korona, nieuporządkowana. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |
| ## B0154 | ## Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | ## 72 | ## 56 | ## 5,5 | ## 9 | ## Pojedyncze suche konary. Pień w górnej części wygięty w kształcie litery "S". Symetria korony prawidłowa. Nisko osadzona korona. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0155 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 64 | ## 53 | ## 8 | ## 10 | ## Zaburzona statyka drzewa 35%. Pień mocno wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |
| ## B0156 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 185 | ## 164 | ## 10 | ## 25 | ## Drzewo porośnięte pnączem. Liczne suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zły ogólny stan sanitarny. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| ## B0157 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 74 | ## 65 | ## 7 | ## 13 | ## Drzewo porośnięte pnączem. Pień w dolnej części wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| ## B0158 | ## Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | ## 54 | ## 39 | ## 7 | ## 14 | ## Pień wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Korona lekko asymetryczna. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0159 | ## Bez czarny Sambucus nigra | ## 48 | ## 26 | ## 2,5 | ## 3 | ## Przewodnik złamany na wys. 2 m. Drzewo po mocnym cięciu sanitarnym. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| ## B0160 | ## Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | ## 38 | ## 32 | ## 3 | ## 10 | ## Pień lekko wygięty w kształcie litery "S". Rdzawy pień u podstawy. Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0161 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 65 | ## 49 | ## 5 | ## 10 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Rdzawy pień u podstawy. Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0162 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 26+35 | ## 17+17+22 | ## 4,5 | ## 7 | ## Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0163 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 28 | ## 20 | ## 4 | ## 4 | ## Drzewo porośnięte pnączem. Pień u podstawy wygięty w kształcie litery "S". Liczne suche konary. Korona jednostronna. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |
| ## B0164 | ## Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | ## 32 | ## 22 | ## 4 | ## 10 | ## Pień na wys. 2,5 m lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0165 | ## Robinia biała Robinia pseudoacacia | ## 77 | ## 61 | ## 7 | ## 14 | ## Zaburzona statyka drzewa 5%. Drzewo obumierające. Posusz 90%. Korona jednostronna. Zły ogólny stan sanitarny. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| ## B0166 | ## Robinia biała Robinia pseudoacacia | ## 100 | ## 23+65+37 | ## 8 | ## 7 | ## Przewodnik złamany na wys. 2 m. Drzewo obumierające. Posusz 90%. Zły ogólny stan sanitarny. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| ## B0167 | ## Klon jesionolistny Acer negundo | ## 24 | ## 24+12 | ## 4,5 | ## 7 | ## Drzewo poza granicą opracowania. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0168 | ## Wierzba biała Salix alba |  |  | ## 7 m x 6 m | ## 7,5 | ## Forma krzewiasta. Zajmuje powierzchnię 42 m². Posiada liczny posusz i zdeformowany pokrój. Zdziczały. Zdolność do regeneracji niewielka. Krzew do wycinki. |
| ## B0169 | ## poza granicą opracowania |  |  |  |  |  |
| ## B0170 | ## Wierzba biała Salix alba | ## 59 | ## 27+24+16+23+17 | ## 6 | ## 8 | ## Drzewo wielopienne od wys. 0,4 m. Liczne rany na pniu. Posusz 80%. Nisko osadzona korona. Zdziczały. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |
| ## B0171 | ## Klon jesionolistny Acer negundo | ## 71 | ## 56 | ## 6,5 | ## 12 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0172 | ## Klon jesionolistny Acer negundo | ## 43 | ## 26 | ## 4,5 | ## 10 | ## Drzewo poza granicą opracowania. Zaburzona statyka drzewa 15%. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna, nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0173 | ## Wierzba biała Salix alba | ## brak możliwości pomiaru | ## 15+13+14 | ## 6 | ## 7 | ## Przewodniki drzewa wyrastają z przewróconego pnia. Porośnięte pnączem. Zniekształcony pokrój. Zły ogólny stan sanitarny. Liczny posusz. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| ## B0174 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 32 | ## 23 | ## 4 | ## 4 | ## Drzewo porośnięte pnączem. Ubytki kory na pniu. Posusz 80%. Korona jednostronna. Zły ogólny stan sanitarny. Zdziczały. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| ## B0175 | ## Klon jesionolistny Acer negundo | ## 107 | ## 58+13+3+46 | ## 8 | ## 17 | ## Drzewo wielopienne od wys. 0,4 m. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Nisko osadzona korona. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0176 | ## poza granicą opracowania |  |  |  |  |  |
| ## B0177 | ## poza granicą opracowania |  |  |  |  |  |
| ## B0178 | ## poza granicą opracowania |  |  |  |  |  |
| ## B0179 | ## poza granicą opracowania |  |  |  |  |  |
| ## B0180 | ## poza granicą opracowania |  |  |  |  |  |
| ## B0181 | ## poza granicą opracowania |  |  |  |  |  |
| ## B0182 | ## poza granicą opracowania |  |  |  |  |  |
| ## B0183 | ## poza granicą opracowania |  |  |  |  |  |
| ## B0184 | ## poza granicą opracowania |  |  |  |  |  |
| ## B0185 | ## Bez czarny Sambucus nigra | ## 123 | ## 37+9+17+84 | ## 8 | ## 12 | ## Pień wygięty w kształcie litery "S". Liczne ubytki kory. Mała dziupla u podstawy. Liczne suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdziczałe. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| ## B0186 | ## Bez czarny Sambucus nigra | ## 67 | ## 13+12+18+32+27 | ## 4 | ## 5 | ## Zaburzona statyka drzewa 20%. Duże ubytki kory. Posusz 70%. Nisko osadzona korona. Zły ogólny stan sanitarny. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdziczałe. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| ## B0187 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 73 | ## 61 | ## 6 | ## 15 | ## Zaburzona statyka drzewa 15%. Pień wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0188 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 66 | ## 59 | ## 7,5 | ## 8 | ## Zaburzona statyka drzewa 40%. Liczne suche konary. Korona jednostronna, nisko osadzona. Zdziczałe. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| ## B0189 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 35 | ## 29 | ## 4 | ## 4 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Liczne suche konary. Korona jednostronna. Zły ogólny stan sanitarny. Zdziczałe. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| ## B0190 | ## Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | ## 43 | ## 33 | ## 8 | ## 7 | ## Zaburzona statyka drzewa 25%. Liczne suche konary. Korona jednostronna. Zły ogólny stan sanitarny. Zdeformowany pokrój. Zdziczałe. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| ## B0191 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 39 | ## 31 | ## 4,5 | ## 7 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Pień lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0192 | ## Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | ## 174 | ## 108+63 | ## 8 | ## 17 | ## Pień lekko wygięty w kształcie litery "S". Rdzawy pień w dolnej części. Kolizja z drzewem B193. Liczne suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0193 | ## Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | ## 67 | ## 55 | ## 4,5 | ## 17 | ## Pień lekko wygięty w kształcie litery "S". Rdzawy pień w dolnej części. Kolizja z drzewem B192. Liczne suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0194 | ## Bez czarny Sambucus nigra | ## 39 | ## 13+14+9+8+21 | ## 3 | ## 3,5 | ## Przewodnik obumarły. Liczny posusz i ubytki kory. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| ## B0195 | ## Głóg, śliwa, śnieguliczka, bez, wierzba, leszczyna, jeżyna |  |  | ## 1597 m² | ## do 5 m | ## Teren zarośnięty krzewami: głogu, śliwy, śnieguliczki, bzu czarnego, wierzby, klonu, leszczyny, jeżyny powstały w sposób niekontrolowany. |
| ## B0196 | ## Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | ## 4 m x 4 m | ## 6 | ## Krzew zajmujący powierzchnię 16 m². Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| ## B0197 | ## Głóg, wierzba, leszczyna |  |  | ## 216 m² | ## do 6 m | ## Teren zarośnięty krzewami: głogu, wierzby, leszczyny, powstały w sposób niekontrolowany. |
| ## B0198 | ## Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | ## 3 m x 4 m | ## 5 | ## Krzew zajmujący powierzchnię 16 m². Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| ## B0199 | ## Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | ## 4 m x 4,5 m | ## 7 | ## Krzew zajmujący powierzchnię 18 m². Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| ## B0200 | ## Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | ## 5 m x 5 m | ## 7 | ## Krzew zajmujący powierzchnię 25 m². Pojedyncze suche konary. Kolizja z sąsiednim drzewem. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| ## B0201 | ## Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | ## 4 m x 4 m | ## 7 | ## Krzew zajmujący powierzchnię 16 m². Pojedyncze suche konary. Kolizja z sąsiednim drzewem. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| ## B0202 | ## Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | ## 5 m x 5 m | ## 6,5 | ## Krzew zajmujący powierzchnię 25 m². Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| ## B0203 | ## Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | ## 5 m x 4 m | ## 7 | ## Krzew zajmujący powierzchnię 20 m². Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| ## B0204 | ## Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | ## 4 m x 4 m | ## 7 | ## Krzew zajmujący powierzchnię 16 m². Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| ## B0205 | ## Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | ## 5 m x 4 m | ## 7,5 | ## Krzew zajmujący powierzchnię 20 m². Pojedyncze suche konary. Kolizja z sąsiednim drzewem. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| ## B0206 | ## Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | ## 5 m x 4 m | ## 6 | ## Krzew zajmujący powierzchnię 20 m². Pojedyncze suche konary. Kolizja z sąsiednim drzewem. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| ## B0207 | ## Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | ## 4 m x 4 m | ## 7 | ## Krzew zajmujący powierzchnię 16 m². Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| ## B0208 | ## Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | ## 5 m x 5 m | ## 7 | ## Krzew zajmujący powierzchnię 25 m². Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| ## B0209 | ## Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | ## 5 m x 5 m | ## 5,5 | ## Krzew zajmujący powierzchnię 25 m². Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| ## B0210 | ## Głóg, wierzba, jesion, klon, porzeczka |  |  | ## 29 m² | ## do 6 m | ## Teren zarośnięty krzewami: głogu, wierzby, klonu porzeczki, powstały w sposób niekontrolowany. |
| ## B0211 | ## Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | ## 7 m x 5 m | ## 6,5 | ## Krzew zajmujący powierzchnię 35 m². Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| ## B0212 | ## Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | ## 4 m x 5 m | ## 6,5 | ## Krzew zajmujący powierzchnię 20 m². Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| ## B0213 | ## Leszczyna, wierzba |  |  | ## 14 m x 8 m | ## 8 | ## Teren zarośnięty krzewami: głogu, wierzby, klonu porzeczki, powstały w sposób niekontrolowany. |
| ## B0214 | ## Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | ## 5 m x 5 m | ## 6,5 | ## Krzew zajmujący powierzchnię 25 m². Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| ## B0215 | ## Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | ## 5 m x 5 m | ## 6,5 | ## Krzew zajmujący powierzchnię 25 m². Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| ## B0216 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa |  |  | ## 5,5 m x 5 m | ## 6 | ## Krzew zajmujący powierzchnię 27,5 m². Zdziczały. Rośnie pod topolą. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| ## B0217 | ## Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | ## 4 m x 3 m | ## 6 | ## Krzew zajmujący powierzchnię 12 m². Pojedyncze suche konary. Kolizja z sąsiednim drzewem. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| ## B0218 | ## Głóg, wierzba |  |  | ## 34 m² | ## do 6 m | ## Teren zarośnięty krzewami: głogu, wierzby, powstały w sposób niekontrolowany. |
| ## B0219 | ## Głóg, wierzba, ligustr, śliwa |  |  | ## 96 m² | ## do 5 m | ## Teren zarośnięty krzewami: głogu, wierzby, ligustru, śliwy, powstały w sposób niekontrolowany. |
| ## B0220 | ## Wierzba biała Salix alba |  |  | ## 5 m x 5 m | ## 7 | ## Krzew zajmujący powierzchnię 25 m². Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| ## B0221 | ## Głóg, śliwa, wierzba, leszczyna, jeżyna, klon, topola, |  |  | ## 1632 m² | ## do 8 m | ## Teren zarośnięty krzewami: głogu, śliwy, wierzby, klonu, leszczyny, jeżyny, topoli powstały w sposób niekontrolowany. |
| ## B0222 | ## Wierzba biała Salix alba |  |  | ## 7 m x 7 m | ## 4,5 | ## Krzew zajmujący powierzchnię 49 m². Nieregularny pokrój. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| ## B0223 | ## Wierzba biała Salix alba |  |  | ## 73 m² | ## 6 | ## Teren zarośnięty krzewami wierzby powstały w sposób niekontrolowany. Rośliny o nieregularnej formie. Duży posusz. |
| ## B0224 | ## Wierzba biała Salix alba |  |  | ## 10 m x 4,5 m | ## 4 | ## Krzew zajmujący powierzchnię 45 m². Nieregularny pokrój. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| ## B0225 | ## Robinia biała Robinia pseudoacacia | ## 165 | ## 70+54+65 | ## 8 | ## 8,5 | ## Drzewo poza granicą opracowania. Rany po cięciu. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Obecność gniazda. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0226 | ## Robinia biała Robinia pseudoacacia | ## 113 | ## 98 | ## 5,5 | ## 12 | ## Drzewo poza granicą opracowania. Drzewo wielopienne od wys. 1,6 m. Rany po cięciu. Pęknięcie na rozwidleniu przewodników. Pień wypłukiwany przez wódę. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |
| ## B0227 | ## Głóg, wierzba, |  |  | ## 10 m x 5,5 m | ## do 5,5 m | ## Teren zarośnięty krzewami: głogu, wierzby, powstały w sposób niekontrolowany. |
| ## B0228 | ## Wierzba biała Salix alba |  |  | ## 7 m x 5 m | ## 4,5 | ## Krzew zajmujący powierzchnię 35 m². Nieregularny pokrój. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| ## B0229 | ## Wierzba biała Salix alba |  |  | ## 59 m² | ## 4,5 | ## Teren zarośnięty krzewami wierzby, powstały w sposób niekontrolowany. |
| ## B0230 | ## Wierzba iwa Salix caprea | ## 51 | ## 28 | ## 4,5 | ## 8 | ## Pojedyncze suche konary. Nisko osadzona korona. Korona lekko asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0231 | ## Wierzba biała Salix alba |  |  | ## 22 m² | ## 5,5 | ## Teren zarośnięty krzewami wierzby, powstały w sposób niekontrolowany. |
| ## B0232 | ## Wierzba, śliwa |  |  | ## 28 m² | ## 5,5 | ## Teren zarośnięty krzewami wierzby i śliwy powstały w sposób niekontrolowany. Nieregularna forma. Duży posusz. |
| ## B0233 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa |  |  | ## 25 m² | ## 5,5 | ## Teren zarośnięty krzewami śliwy powstały w sposób niekontrolowany. Nieregularna forma. Duży posusz. |
| ## B0234 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa | ## 31+24 | ## 27+22 | ## 3,5 | ## 8 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Liczne suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0235 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 41 | ## 30 | ## 3,5 | ## 6 | ## Zaburzona statyka drzewa 10%. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Liczne suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0236 | ## Głóg, wierzba, robinia, śliwa |  |  | ## 227 m² | ## do 6 m | ## Teren zarośnięty krzewami: głogu, wierzby, robinii, śliwy, powstały w sposób niekontrolowany. Nieregularna forma. Duży posusz. |
| ## B0237 | ## Klon tatarski Acer tataricum |  |  | ## 70 m² | ## do 6 m | ## Krzew zajmujący powierzchnię 70 m². Nieregularny pokrój. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji średnia. Krzew do wycinki. |
| ## B0238 | ## Klon zwyczajny Acer platanoides | ## 33 | ## 21 | ## 3 | ## 7 | ## Pień wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0239 | ## Drzewo martwe | ## 72 | ## 56 | ## 5 | ## 8,5 | ## Drzewo martwe. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| ## B0240 | ## Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | ## 48 | ## 25 | ## 2,5 | ## 7,5 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja koron z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0241 | ## Lipa drobnolistna Tilia cordata | ## 56+52 | ## 26+28+37 | ## 4,5 | ## 8 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Drzewo wielopienne. Symetria korony prawidłowa. Kolizja koron z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0242 | ## Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | ## 37+16 | ## 28+14 | ## 4 | ## 8 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Drzewo dwupienne. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja koron z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0243 | ## Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | ## 112 | ## 37+43+13 | ## 5,5 | ## 8 | ## Drzewo poza granicą opracowania. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Drzewo wielopienne. Liczne suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja koron z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0244 | ## Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | ## 123 | ## 24+15+20+11+10 | ## 5 | ## 8 | ## Rośnie w dużym zagęszczeniu. Drzewo wielopienne. Liczne suche konary. Rdzawy piń u podstawy. Korona asymetryczna. Kolizja koron z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji dużą. Drzewo do pielęgnacji. |
| ## B0245 | ## Wierzba biała Salix alba |  |  | ## 5 m x 5 m | ## 6,5 | ## Krzew zajmujący powierzchnię 25 m². Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| ## B0246 | ## Lipa, klon, śliwa, głóg |  |  | ## 580 m² | ## do 8 m | ## Teren zarośnięty samosiejkami: lipy, klonu, śliwy, głogu, powstały w sposób niekontrolowany. |
| ## B0247 | ## Głóg, bez, klon |  |  | ## 78 m² | ## do 4 m | ## Teren zarośnięty krzewami: głogu i bzu czarnego, oraz samosiejkami klonu powstały w sposób niekontrolowany. Nieregularny pokrój roślin. |
| ## B0248 | ## Wierzba, bez |  |  | ## 77 m² | ## do 6 m | ## Teren zarośnięty krzewami: wierzby i bzu czarnego powstały w sposób niekontrolowany. Nieregularny pokrój roślin. Liczny posusz. Rośliny do wycinki. |
| ## B0249 | ## Głóg, śliwa, lipa, klon |  |  | ## 1332 m² | ## do 8 m | ## Teren zarośnięty samosiejkami: Głogu, śliwy, lipy, klony zwykłego oraz klonu jesionolistnego powstały w sposób niekontrolowany. |
| ## B0250 | ## Śliwa tarnina Prunus spinosa |  |  | ## 238 m² | ## do 5 m | ## Teren zarośnięty krzewami śliwy powstały w sposób niekontrolowany. Nieregularny pokrój roślin. Pojedynczy posusz. |

## 2.4. Tabela inwentaryzacji dendrologicznej

Tabela inwentaryzacyjna oznaczenia w zakresie A0001 - A0500

| l.p. | Nazwa polska / nazwa łacińska | Obwód pnia na h = 5 cm [cm] | Obwód pnia na h = 130 cm [cm] | Średnica korony [m] | Wysokość [m] | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0001 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 82 | 70 | 6 | 9 | Pojedyncze suche konary, uszkodzenia kory (otarcia, odpadająca kora), spękania na pniu, rany po cięciu. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0002 | Klon jawor Acer pseudoplatanus | 60 | 51 | 5 | 6,5 | Statyka drzewa zaburzona 15%. Posiada pojedyncze suche konary, rany po cięciu. Korona jednostronna kolidująca z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0003 | Klon jesionolistny Acer negundo | 89 | 74 | 6 | 11 | Kora na pniu posiada spękania. Pojedyncze suche konary, Symetria korony prawidłowa, kolizja z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0004 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 160 | 151 | 8 | 9,5 | Statyka drzewa zaburzona 10%. Posiada pojedyncze suche konary, rany po cięciu. Od wys. 3,5 m posiada kilka przewodników. Korona ładna, rozłożysta. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0005 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 109 | 95 | 6 | 10 | Drzewo posiada pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność drzewa do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0006 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 72 | 57 | 4,5 | 7,5 | Pojedyncze odarcia kory i rany na pniu. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0007 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 101 | 90 | 6 | 8 | Statyka drzewa zaburzona 5 %. Posiada pojedyncze rany po cięciu. Symetria korony prawidłowa. Posiada pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0008 | Topola Szara Populus canescens | 115 | 107 | 6 | 12 | Drzewo posiada duże odarcia kory na h = ok. 160 cm. Statyka drzewa zaburzona 5 % (pień lekko wygięty w kształcie litery S). Posiada pojedyncze rany na pniu po cięciu. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0009 | Topola Szara Populus canescens | 151 | 110 | 9 | 11 | Statyka drzewa zaburzona 15 %. Posiada blizny po cięciu. U podstawy pnia próchnica. Symetria korony prawidłowa. Posiada pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0010 | Topola Szara Populus canescens | 98 | 86 | 7 | 11 | Statyka drzewa zaburzona 10 %. Na pniu widoczne rany po cięciu. Korona drzewa asymetryczna. Posiada pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0011 | Klon jesionolistny Acer negundo | 55 | 46 | 7 | 8 | Statyka drzewa zaburzona 5 %. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0012 | Klon jesionolistny Acer negundo | 49 | 39 | 6 | 7 | Statyka drzewa zaburzona 5 %. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0013 | Robinia biała Robinia pseudoacacia | 94 | 69 | 6 | 8 | Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0014 | Klon jesionolistny Acer negundo | 58 | 47 | 6 | 7 | Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0015 | Klon jesionolistny Acer negundo | 43 | 36 | 4,5 | 6 | Statyka drzewa zaburzona 5 %. Korona nisko osadzona, asymetryczna. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0016 | Robinia biała Robinia pseudoacacia | 70 | 44 | 5,5 | 7,5 | Statyka drzewa zaburzona 45 %. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Wiele suchych i połamanych konarów. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0017 | Klon jesionolistny Acer negundo | 51 | 39 | 5 | 7,5 | Statyka drzewa zaburzona 5% (pień lekko wygięty w kształcie litery S). Drzewo porośnięte pnączem. Korona nisko osadzona, asymetryczna. Wiele suchych i połamanych konarów. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0018 | Klon jesionolistny Acer negundo | 53 | 27+25+10+7+17 | 5 | 6 | Drzewo posiada wiele przewodników. Próchnica na rozwidleniu pni. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0019 | Klon jesionolistny Acer negundo | 50+(11) | 37+(8+6) | 4 | 7 | Drzewo posiada wiele przewodników. Statyka drzewa zaburzona 3 %. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0020 | Klon jesionolistny Acer negundo | 69 | 29+14+26+11+33 | 5 | 7 | Drzewo posiada wiele przewodników. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona, rozłożysta. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0021 | Klon jesionolistny Acer negundo | 75 | 30+44 | 6 | 7,5 | Korona drzewa nisko osadzona, asymetryczna. Kolizja korony z sąsiadującymi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0022 | Klon jesionolistny Acer negundo | 48 | 32 | 4,5 | 6 | Posiada pojedyncze rany na pniu. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiadującymi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0023 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 50 | 18+38 | 4,5 | 6 | Korona drzewa nisko osadzona, nieuporządkowana (poprzerastana). Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0024 | Topola Szara Populus canescens | 42 | 38 | 4 | 8 | Statyka drzewa zaburzona 5 %. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0025 | Topola Szara Populus canescens | 72 | 45+38 | 6 | 9 | Statyka drzewa zaburzona 5 %. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0026 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 32 | 13+12+14+22 | 3,5 | 5 | Drzewo posiada wiele przewodników od wys. 40 cm. Delikatnie porośnięty pnączem. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0027 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 38 | 20+24+21 | 3,5 | 4 | Drzewo posiada wiele przewodników. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0028 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 32 | 15+24 | 3 | 4 | Korona drzewa nisko osadzona, nieuporządkowana (poprzerastana). Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0029 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 72 | 51 | 6 | 9 | Statyka drzewa zaburzona 10 %. Korona nisko osadzona, asymetryczna. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0030 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 89 | 65 | 9 | 11 | Statyka drzewa zaburzona 5 %. Korona asymetryczna. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0031 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 55 | 41 | 4,5 | 9 | Delikatnie porośnięty pnączem. Korona drzewa asymetryczna. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0032 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 65 | 47 | 4,5 | 9 | Statyka drzewa zaburzona 5 %. Korona asymetryczna. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0033 | Dąb szypułkowy Quercus robur | 63 | 51 | 6 | 7 | Statyka drzewa zaburzona 5 %. Korona asymetryczna, nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0034 | Wierzba biała Salix alba | 54 | 35+18+10 | 4 | 6 | Drzewo wielopienne od wys. 80 cm. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0035 | Wierzba biała Salix alba | 110 | 32+48+20+38 | 4 | 6 | Drzewo wielopienne. Statyka drzewa zaburzona 5 %. Korona drzewa rozłożysta (poprzerastana) do uporządkowania. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0036 | nie istnieje |  |  |  |  |  |  |
| A0037 | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 35 | 21+20 | 3,5 | 5 | Statyka drzewa zaburzona 10 %. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0038 | Wierzba biała Salix alba | 87 | 52+53 | 5 | 11 | Drzewo posiada pęknięcie na rozwidleniu pni. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0039 | Wierzba biała Salix alba | 69 | 58 | 4 | 10 | Statyka drzewa zaburzona 5 %. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0040 | Wierzba biała Salix alba | 75 | 57 | 6 | 9 | Statyka drzewa zaburzona 5 %. Korona asymetryczna, nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0041 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 44 | 22+25+12+17+13+10 | 3,5 | 4,5 | Drzewo wielopienne. Korona drzewa poprzerastana do uporządkowania. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0042 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 40 | 13+6+21+26 | 3,5 | 4,5 | Statyka drzewa zaburzona 5 %. Pień u podstawy lekko wygięty w kształcie litery S. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona do uporządkowania. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0043 | Wierzba biała Salix alba | 79 | 29+55 | 4,5 | 8 | Statyka drzewa zaburzona 10 %. Jeden z przewodników ucięty. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0044 | Wierzba biała Salix alba | 151 | 55+75 | 6 | 11 | Statyka drzewa zaburzona 5 %. Jeden z przewodników ucięty. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona do uporządkowania. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0045 | Topola osika Populus tremula | 70 | 52 | 5,5 | 9 | Statyka drzewa zaburzona 10 %. Pień lekko wygięty w kształcie litery S. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0046 | Topola osika Populus tremula | 48 | 34 | 3,5 | 8 | Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0047 | Wierzba biała Salix alba | 35 | 28 | 2,5 | 6,5 | Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0048 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 217 | 167 | 7,5 | 13 | Statyka drzewa zaburzona 15 %. Pień lekko wygięty w kształcie litery S. Pojedyncze rany na pniu i próchnica u podstawy. Symetria korony prawidłowa. Wiele suchych i połamanych konarów (stwarzają zagrożenie). Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0049 | Topola Szara Populus canescens | 31 | 23 | 3 | 6 | Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0050 | Topola Szara Populus canescens | 32 | 25+24+40 | 3 | 6 | Korona drzewa asymetryczna. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami (rośnie pod drzewem nr 48). Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0051 | Topola Szara Populus canescens | 48 | 34 | 4,5 | 8 | Na wys. ok. 3 m przewodnik lekko wygięty. Korona nisko osadzona z lekką asymetrią. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0052 | Topola Szara Populus canescens | 48 | 36 | 4,5 | 8 | Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami (stłamszony przez sąsiednie drzewa). Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0053 | Topola Szara Populus canescens | 55 | 42 | 6 | 9 | Drzewo porośnięte pnączem. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiadującymi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0054 | Topola Szara Populus canescens | 36 | 27 | 8 | 3 | Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiadującymi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0055 | Klon jesionolistny Acer negundo | 87 | 12+17+24+32 | 4,5 | 6,5 | Drzewo posiada wiele przewodników od podstawy. Porośnięte pnączem. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0056 | Klon jesionolistny Acer negundo | 53 | 45 | 7 | 9 | Ładny. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiadującymi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0057 | Klon jesionolistny Acer negundo | 50 | 34 +24 | 5 | 9 | Drzewo posiada dwa przewodniki od wys. 30 cm. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Korona nisko osadzona. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0058 | Klon jesionolistny Acer negundo | 40 | 29+15 | 4 | 6 | Drzewo posiada dwa przewodniki od wys. 90 cm. Statyka drzewa zaburzona 15 %. Pojedyncze rany na pniu. Porośnięty pnączem. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0059 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 105 | 71 | 5,5 | 11 | Statyka drzewa zaburzona 20 %. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0060 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 42 | 28 | 3 | 6 | Statyka drzewa zaburzona 10 %. Pień lekko wygięty w kształcie litery S. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0061 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 44 | 25 | 3 | 6 | Statyka drzewa zaburzona 5 %.Przewodnik złamany. Korona asymetryczna. Wiele suchych i połamanych konarów. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| A0062 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 92 | 75 | 6 | 11 | Statyka drzewa zaburzona 5 %. Pień lekko wygięty w kształcie litery S. Korona asymetryczna. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0063 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 85 | 58 | 4,5 | 10,5 | Statyka drzewa zaburzona 10 %. Pojedyncze bruzdy na pniu. Korona asymetryczna. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0064 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 97 | 81 | 6 | 9 | Drzewo obumarłe. Zagraża bezpieczeństwu. Drzewo do wycinki. |  |
| A0065 | Topola Szara Populus canescens | 44 | 29 | 4 | 7 | Statyka drzewa zaburzona 5 %. Pień lekko wygięty w kształcie litery S. Przewodnik złamany na wys. Ok. 5 m. Drzewo porośnięte pnączem. Nisko osadzona korona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0066 | Topola Szara Populus canescens | 37 | 28 | 3 | 9 | Niewielka korona. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0067 | Topola Szara Populus canescens | 50 | 37 | 4 | 9 | Drzewo porośnięte pnączem. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Korona nisko osadzona. Nieciekawa forma drzewa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0068 | Topola Szara Populus canescens | 44 | 41 | 4 | 8 | Pień na wys. ok. 2m lekko wygięty w kształcie litery S. Drzewo porośnięte pnączem. Symetria korony prawidłowa. Nisko osadzona korona. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0069 | Topola Szara Populus canescens | 78 | 65 | 5 | 12 | Drzewo porośnięte pnączem. Pojedyncze rany na pniu. Nisko osadzona korona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0070 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 51 | 44 | 4,5 | 9 | Drzewo mocno porośnięte pnączem. Przewodnik w górnej części wygięty w kształcie litery S. Korona asymetryczna. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami (mocno zdominowany przez sąsiednie drzewa). Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0071 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 115 | 87 | 7 | 14 | Statyka drzewa zaburzona 5 %. Drzewo porośnięte pnączem. Symetria korony prawidłowa (korona rozłożysta) Nisko osadzona korona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0072 | Topola Szara Populus canescens | 32 | 24 | 3,5 | 8 | Statyka drzewa zaburzona 5 %. Pień w górnej części wygięty w kształcie litery S. Korona drzewa asymetryczna. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami (mocno zdominowany przez sąsiednie drzewa). Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| A0073 | Topola Szara Populus canescens | 72 | 30+45 | 5 | 10 | Posiada dwa przewodniki od wys. 30 cm. Drzewo porośnięte pnączem. Symetria korony prawidłowa. Nisko osadzona korona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0074 | Topola Szara Populus canescens | 37 | 39 | 3 | 7 | Drzewo porośnięte pnączem. Przewodnik w górnej części wygięty w kształcie litery S. Korona asymetryczna nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami (mocno zdominowany przez sąsiednie drzewa). Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| A0075 | Topola Szara Populus canescens | 33 | 26 | 3 | 7 | Drzewo porośnięte pnączem. Przewodnik w górnej części wygięty w kształcie litery S. Korona asymetryczna nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami (mocno zdominowany przez sąsiednie drzewa). Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| A0076 | Topola Szara Populus canescens | 42 | 32 | 4 | 11 | Niewielka korona. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0077 | Wierzba biała Salix alba | 65+43+51 | 26+29+23+10+26+33 | 5 | 6 | Drzewo wielopienne. Statyka drzewa zaburzona 30%. Asymetryczna korona nisko osadzona. Wiele suchych i połamanych konarów. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0078 | Wierzba biała Salix alba | 178 | 44+55+41+43+37+10+11 | 8 | 8 | Drzewo wielopienne. Statyka drzewa zaburzona 30%. Asymetryczna korona nisko osadzona. Wiele suchych i połamanych konarów. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0079 | Wierzba biała Salix alba | 141 | 120 | 9 | 8 | Posiada dwa przewodniki od wys. ok. 5 m. Symetria korony prawidłowa. Nisko osadzona korona. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0080 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 97 | 66 | 10 | 11 | Na pniu widoczne mechaniczne odarcia kory. W dolnej części pnia próchnica. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0081 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 55 | 24+35 | 5 | 6 | Drzewo dwupienne. Pojedyncze suche konary. Nisko osadzona korona. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0082 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 156 | 92 | 7 | 13 | Zaburzona statyka drzewa 5%. Ładne. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0083 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 52 | 31+12 | 4,5 | 7 | Zaburzona statyka drzewa 5%. Odrosty od dołu. Nisko osadzona korona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0084 | Wierzba biała Salix alba | 97 | 25+32+24+16+25+14+27 | 4,5 | 7 | Drzewo wielopienne. Statyka zaburzona 10%. Kolizja pnia z sąsiednim drzewami. Liczne suche i połamane konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| A0085 | Wierzba biała Salix alba | 74 | 13+27+23+12+12 | 4,5 | 7 | Drzewo wielopienne. Statyka zaburzona 15%. Kolizja pnia z sąsiednim drzewami. Liczne suche i połamane konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| A0086 | Wierzba biała Salix alba | 63 | 27+22+12+16 | 4 | 7 | Drzewo wielopienne. Statyka zaburzona 15%. Kolizja pnia z sąsiednim drzewami. Liczne suche i połamane konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| A0087 | nie istnieje |  |  |  |  |  |  |
| A0088 | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 78 | 60+24 | 5,5 | 7 | Statyka drzewa zaburzona 10 %. Pień lekko wygięty w kształcie litery S. Nisko osadzona nieuporządkowana korona. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0089 | Dąb szypułkowy Quercus robur | 35 | 23 | 2,5 | 6 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0090 | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 32 | 20+15 | 3,5 | 5 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Nisko osadzona korona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0091 | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 30 | 24 | 3 | 6 | Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0092 | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 31 | 11 | 3 | 6 | Statyka drzewa zaburzona 10%. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0093 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 54+14+16+10+38 | 24+16+14+13+16+19+22+18 | 5 | 5,5 | Statyka drzewa zaburzona 5%. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Nisko osadzona korona. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0094 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 41 | 16 | 3,5 | 5 | Statyka drzewa zaburzona 10%. Pojedyncze otarcia kory. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0095 | Wierzba biała Salix alba | 263 | 32+14+13+31+10+27+14+18+33+43+15+10+12+8+9+8 | 7 | 7 | Statyka drzewa zaburzona 15%. Wiele pni wyrastających z jednego (pozostałość po starym drzewie). Próchnica na pniu od dołu. Liczne suche i połamane konary. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Zagraża bezpieczeństwu. Drzewo do wycinki. |  |
| A0096 | Wierzba biała Salix alba | 69 | 46 | 6 | 8,5 | Statyka drzewa zaburzona 30% (pień w kształcie litery "S"). Liczne suche i połamane konary. Korona asymetryczna nisko osadzona. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| A0097 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 124 | 85 | 7,5 | 15 | Statyka drzewa zaburzona 5%. Ładny. Kolizja korony z drzewem nr 99. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0098 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 77 | 55+13+18+19+19 | 6 | 7 | Posiada liczne odrosty u podstawy. Korona nieuporządkowana. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0099 | Wierzba biała Salix alba | 367 | 339 | 13 | 20 | Posiada dwa przewodniki od h = 150 cm. Pęknięcia i dziupla na rozwidleniu przewodników. Rany po cięciu. Na pniu ogniska próchnicy. Liczne suche, połamane i niebezpiecznie przewisające konary. Kolizja korony z drzewem nr 97. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki |  |
| A0100 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 90 | 62 | 8 | 12 | Pień w górnej części wygięty w kształcie litery S. Drzewo rośnie pod drzewem nr 99. Symetria korony prawidłowa. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0101 | Topola Osika Populus tremula | 36 | 31 | 3,5 | 8 | Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0102 | Topola osika Populus tremula | 58 | 17+29 | 4 | 9 | Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0103 | Topola Osika Populus tremula | 42 | 27+11 | 3,5 | 9 | Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0104 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 35 | 23+13 | 4 | 7 | Dwa przewodniki od wys. 0,7 m. Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0105 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 72 | 27+24 | 5 | 8,5 | Drzewo dwupienne. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0106 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 111 | 83 | 8 | 14 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Dwa przewodniki od wys. 4 m. Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0107 | Topola Osika Populus tremula | 39 | 29 | 4 | 9 | Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0108 | Topola Osika Populus tremula | 47 | 28+15 | 3 | 8 | Drzewo dwupienne. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0109 | Topola Osika Populus tremula | 33 | 27 | 3 | 10 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0110 | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 55 | 37 | 4,5 | 8 | Obecność gniazda. Zaburzona statyka drzewa 15%. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0111 | Topola Osika Populus tremula | 42 | 28 | 3 | 9 | Pień na wys. 1,7 m lekko wygięty w kształcie litery "S". Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0112 | Topola Osika Populus tremula | 42 | 31 | 3,5 | 9 | Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0113 | Topola Osika Populus tremula | 30 | 24 | 3 | 9 | Pień na wys. 4,5 m wygięty w kształcie litery "S". Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0114 | Topola Szara Populus canescens | 47 | 17+32 | 3 | 9,5 | Drzewo dwupienne. Pień na wys. 4,5 m wygięty w kształcie litery "S". Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0115 | Topola Szara Populus canescens | 46 | 37 | 3,5 | 10 | Zaburzona statyka drzewa 5%. Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0116 | Topola Szara Populus canescens | 47 | 30 | 4 | 9 | Pień od podstawy wygięty w kształcie litery "S". Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0117 | Wierzba biała Salix alba | 42 | 34 | 4 | 7 | Pień wygięty w kształcie litery "S". Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0118 | Topola Osika Populus tremula | 46 | 15+17 | 3 | 6 | Drzewo wielopienne. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0119 | Topola Osika Populus tremula | 47 | 20+21 | 4 | 7,5 | Drzewo dwupienne. Pień w dolnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0120 | Topola Szara Populus canescens | 34 | 27 | 4 | 8,5 | Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0121 | Topola Szara Populus canescens | 30 | 24 | 4 | 9 | Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0122 | Topola Szara Populus canescens | 35 | 23 | 3,5 | 8 | Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0123 | Topola Szara Populus canescens | 52 | 40 | 4,5 | 11 | Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0124 | Topola Szara Populus canescens | 37 | 28 | 4 | 10 | Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0125 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 72 | 18+20+13 | 3,5 | 8,5 | Drzewo wielopienne. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0126 | Topola osika Populus tremula | 30 | 23 | 3 | 8 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0127 | Topola osika Populus tremula | 33 | 25 | 3 | 9 | Pień od wys. 3 m lekko wygięty w kształcie litery "S". Rośnie w dużym zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0128 | Topola osika Populus tremula | 28 | 25 | 3 | 9 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0129 | Topola osika Populus tremula | 52 | 33 | 4,5 | 10 | Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0130 | Topola osika Populus tremula | 41 | 33 | 4 | 9 | Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0131 | Topola Szara Populus canescens | 34 | 27 | 3 | 9 | Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0132 | Topola Szara Populus canescens | 47 | 30+9 | 3 | 9 | Pień na wys. 4,5 m lekko wygięty w kształcie litery "S". Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0133 | Topola Osika Populus tremula | 104 | 66 | 6 | 14 | Ładne. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednim drzewem. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0134 | Topola Szara Populus canescens | 94 | 64 | 6 | 14 | Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednim drzewem. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0135 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 36 | 20 | 3 | 8 | Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0136 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 45 | 27 | 3 | 10 | Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0137 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 107 | 53 | 5 | 12,5 | Pień od podstawy wygięty w kształcie litery "S". Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0138 | Topola Osika Populus tremula | 30 | 21 | 3 | 7 | Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0139 | Topola Osika Populus tremula | 40 | 24 | 3,5 | 8 | Pień na wys. 2,5 m lekko wygięty w kształcie litery "S". Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0140 | Topola Szara Populus canescens | 36 | 19+15 | 4 | 7 | Drzewo dwupienne. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0141 | Topola Szara Populus canescens | 43 | 22+4 | 3 | 7 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0142 | Topola Szara Populus canescens | 53 | 27 | 3 | 8 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0143 | Topola Szara Populus canescens | 54 | 33 | 4 | 10 | Zaburzona statyka drzewa 5%. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0144 | Wierzba biała Salix alba | 133 | 30+13+49+10+37+18 | 5 | 12 | Drzewo wielopienne. Zaburzona statyka drzewa 30%. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0145 | Topola Szara Populus canescens | 60 | 12+40 | 4 | 11 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Nisko osadzona korona. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0146 | Topola Szara Populus canescens | 33 | 27 | 3,5 | 11 | Pień na wys. 3,5 m lekko wygięty w kształcie litery "S". Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0147 | Topola Szara Populus canescens | 43 | 34 | 4 | 12 | Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0148 | Topola Szara Populus canescens | 38 | 29 | 3,5 | 11 | Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0149 | Topola Szara Populus canescens | 50 | 35 | 4 | 12 | Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0150 | Topola Szara Populus canescens | 10+28 | 19+6 | 3 | 9 | Pień lekko wygięty w kształcie litery "S". Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0151 | Topola Szara Populus canescens | 37 | 23+4 | 4 | 9 | Pień na wys. 3,5 m lekko wygięty w kształcie litery "S". Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Posiada odrosty. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0152 | Topola Szara Populus canescens | 43 | 28 | 3 | 10 | Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0153 | Topola Szara Populus canescens | 32 | 23 | 3 | 7 | Zaburzona statyka drzewa 5%. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0154 | Wierzba biała Salix alba | 140 | 114 | 7 | 15 | Zaburzona statyka drzewa 25%. Rany i dziuple na pniu. Liczne suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| A0155 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 49 | 22+16+27 | 3 | 6 | Drzewo wielopienne. Zaburzona statyka drzewa 5%. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0156 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 40 | 29 | 4 | 10 | Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0157 | Topola Osika Populus tremula | 35 | 24 | 3 | 9 | Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0158 | Topola Osika Populus tremula | 32 | 24 | 3 | 9 | Nisko osadzona korona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0159 | Topola Szara Populus canescens | 41 | 16+15+13 | 3,5 | 3,5 | Pień w dolnej części wygięty lekko w kształcie litery "S". Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0160 | Topola Szara Populus canescens | 41 | 27 | 4,5 | 9 | Pień w dolnej części wygięty lekko w kształcie litery "S". Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0161 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 35 | 22 | 3 | 9 | Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0162 | Topola Szara Populus canescens | 106 | 93 | 6 | 15 | Rdzawy pień u podstawy. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0163 | Topola Szara Populus canescens | 33 | 24 | 3,5 | 9 | Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0164 | Topola Szara Populus canescens | 29 | 21 | 3,5 | 9 | Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0165 | Klon jawor Acer pseudoplatanus | 46 | 24 | 3,5 | 9 | Zaburzona statyka drzewa 5%. Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0166 | Topola Szara Populus canescens | 165 | 113 | 5 | 9 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Niebezpiecznie przewisające konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0167 | Leszczyna pospolita Corylus avellana | 109 | 14+17+15+18+12+11+19+10+8+21+20+10+22+15 | 5 | 7 | Drzewo wielopienne. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0168 | Topola Szara Populus canescens | 43 | 32 | 3 | 8 | Nisko osadzona korona drzewa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0169 | Nie istnieje |  |  |  |  |  |  |
| A0170 | Topola Szara Populus canescens | 548 | 303+249 | 15 | 25 | Drzewo dwupienne. Posiada dużą dziuple u podstawy. Liczne suche i połamane konary. Drzewo zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| A0171 | Topola Szara Populus canescens | 37 | 26 | 3 | 8 | Pień na wys. 2,5 m lekko wygięty w kształcie litery "S". Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Nisko osadzona korona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0172 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 36 | 22 | 3 | 8 | Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Nisko osadzona korona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0173 | Topola Szara Populus canescens | 112 | 75 | 6 | 15 | Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0174 | Topola Szara Populus canescens | 114 | 82 | 6 | 15 | Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0175 | Topola Szara Populus canescens | 40 | 28 | 4 | 9 | Zaburzona statyka drzewa 5%. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0176 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 52 | 20+25 | 4 | 8,5 | Drzewo dwupienne. Zaburzona statyka drzewa 5%. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0177 | Wierzba biała Salix alba | 181 | 15+26+18+24+25+29+31+10+27+44+24+27+24+20+16+30+30+38 | 5 | 6 | Drzewo wielopienne. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0178 | Topola Szara Populus canescens | 30 | 22 | 3 | 6,5 | Drzewo rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0179 | Topola Szara Populus canescens | 40 | 26 | 5 | 6 | Zaburzona statyka drzewa 5%. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0180 | Wierzba biała Salix alba |  |  | 6 x 6 | 6 | Forma krzewiasta. Zajmuje powierzchnię 36 m². Posiada liczny posusz, i nieregularną formę. Zdziczały. Krzew do pielęgnacji |  |
| A0181 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 126 | 71 | 6 | 12 | Drzewo dwupienne. Nisko osadzona korona. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0182 | nie istnieje |  |  |  |  |  |  |
| A0183 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 31 | 12+26 | 4 | 5 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Nisko osadzona korona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0184 | Czeremcha amerykańska Prunus serotina | 49 | 34 | 4 | 8 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0185 | Topola Osika Populus tremula | 35 | 18+17 | 3 | 6,5 | Drzewo dwupienne. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0186 | Wierzba biała Salix alba | 220 | 16+16+19+25+26+19+19+15+21+13+12+12+11+18+16+14+12 | 6 | 8 | Drzewo wielopienne (wszystkie pnie wyrastają z jednego starego pnia u podstawy). Drzewo porośnięte przez pnącze. Liczny posusz. Zdziczałe. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0187 | Topola Osika Populus tremula | 28 | 22 | 3 | 7,5 | Drzewo porośnięte przez pnącze. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0188 | Topola Osika Populus tremula | 33 | 26 | 3 | 7,5 | Drzewo porośnięte przez pnącze. Korona asymetryczna. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0189 | Topola Osika Populus tremula | 138 | 106 | 7 | 15 | Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Korona rozłożysta. liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0190 | Topola Osika Populus tremula | 47 | 40 | 4 | 17 | Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0191 | Topola Szara Populus canescens | 31 | 22 | 3 | 7 | Pień na wys.3 m lekko wygięty w kształcie litery "S". Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0192 | Topola Szara Populus canescens | 36 | 28 | 3,5 | 9 | Drzewo porośnięte przez pnącze. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Korona jednostronna. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0193 | Topola Osika Populus tremula | 40 | 34 | 4 | 10 | Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0194 | Topola Szara Populus canescens | 38 | 24+17 | 4 | 7 | Mocno zaburzona statyka drzewa u podstawy 45%. Symetria korony prawidłowa. Nisko osadzona korona. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0195 | Topola Szara Populus canescens | 46 | 38 | 4,5 | 11 | Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0196 | Topola Szara Populus canescens | 49 | 35 | 3 | 10,5 | Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0197 | Topola Szara Populus canescens | 47 | 34 | 3 | 10,5 | Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0198 | Topola Szara Populus canescens | 40 | 31 | 3 | 10,5 | Pień na wys.2,5 m lekko wygięty w kształcie litery "S". Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0199 | Topola Szara Populus canescens | 29 | 20 | 3 | 8 | Zaburzona statyka drzewa 5%. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0200 | Topola Szara Populus canescens | 34 | 25 | 3 | 9 | Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0201 | Topola Szara Populus canescens | 42 | 28+8 | 3,5 | 10 | Drzewo dwupienne. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0202 | Topola Szara Populus canescens | 34 | 9+21 | 3 | 8 | Drzewo dwupienne. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Drzewo do pielęgnacji. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| A0203 | Wierzba biała Salix alba | 201 | 135 | 8 | 15 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Odpadająca kora na pniu. Dziupla u podstawy. Dużo suchych i połamanych konarów. Zły ogólny stan sanitarny. Drzewo do pielęgnacji. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| A0204 | Wierzba biała Salix alba | 137 | 99 |  | 6 | Pozostałość po drzewie - sam pień obumarły. Drzewo do wycinki. |  |
| A0205 | Topola Szara Populus canescens | 99 | 70 | 7 | 14 | Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0206 | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 44 | 10+17+16 | 4 | 6 | Drzewo wielopienne. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0207 | Topola Szara Populus canescens | 7 | 52 | 4,5 | 15 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0208 | Topola Szara Populus canescens | 59 | 44 | 5 | 14 | Drzewo rośnie w zagęszczeniu. Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Korona asymetryczna. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0209 | Topola Szara Populus canescens | 52 | 39 | 3 | 14 | Drzewo rośnie w zagęszczeniu. Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Korona asymetryczna. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0210 | Topola Szara Populus canescens | 77 | 56 | 4,5 | 16 | Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0211 | Topola Szara Populus canescens | 50 | 38 | 6 | 13 | Otarcia kory na wys. 1,8 m. Rośnie w zagęszczeniu. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0212 | Topola Szara Populus canescens | 62 | 47 | 5 | 15 | Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0213 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 52 | 11+23 | 3,5 | 8 | Drzewo dwupienne. Zaburzona statyka drzewa 15%. Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0214 | Topola Szara Populus canescens | 106 | 79 | 7 | 16 | Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0215 | Topola Szara Populus canescens | 77 | 56 | 7 | 15 | Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0216 | Topola Szara Populus canescens | 102 | 70 | 8 | 16 | Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0217 | Topola Szara Populus canescens | 80 | 53 | 4 | 16 | Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0218 | Topola Szara Populus canescens | 91 | 63 | 4,5 | 14 | Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0219 | Topola Szara Populus canescens | 70 | 50 | 4,5 | 14 | Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0220 | Topola Szara Populus canescens | 58 | 42 | 3 | 10 | Rośnie w zagęszczeniu. Mała korona - brak słońca. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0221 | Topola Szara Populus canescens | 105 | 56 | 3 | 14 | Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0222 | Topola Szara Populus canescens | 84 | 59 | 5,5 | 15 | Rośnie w zagęszczeniu. Pień na wys. 4 m lekko wygięty w kształcie litery "S". Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0223 | Topola Szara Populus canescens | 87 | 54 | 4 | 14 | Rośnie w zagęszczeniu. Pień na wys. 4 m lekko wygięty w kształcie litery "S". Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0224 | Topola Szara Populus canescens | 41 | 24 | 4 | 7 | Rośnie w zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa 5%. Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Brak słońca. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0225 | Topola Szara Populus canescens | 105 | 67 | 6 | 14 | Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0226 | Topola Szara Populus canescens | 76 | 58 | 5 | 14 | Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0227 | Topola Szara Populus canescens | 95 | 64 | 4 | 14 | Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0228 | Topola Szara Populus canescens | 84 | 58 | 4,5 | 15 | Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0229 | Topola Szara Populus canescens | 48 | 35 | 2 | 10 | Rośnie w zagęszczeniu. Rany i odarcia kory w górnej części pnia. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0230 | Topola Szara Populus canescens | 70 | 39 | 3,5 | 12 | Rośnie w zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa 5%. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0231 | Topola Szara Populus canescens | 46 | 30 | 2,5 | 10 | Rośnie w zagęszczeniu. Niewielka korona - brak słońca. Liczne suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0232 | Topola Szara Populus canescens | 48 | 32 | 3 | 11 | Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0233 | Wierzba biała Salix alba | 102 | 36+39 | 3 | 9 | Drzewo Obumarłe. Zagraża bezpieczeństwu. Trzy pnie od podstawy. Porośnięte pnączem. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| A0234 | Wierzba biała Salix alba | 68 | 52 | 3 | 9 | Drzewo Obumarłe. Zagraża bezpieczeństwu. Trzy pnie od podstawy. Porośnięte pnączem. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| A0235 | Topola Szara Populus canescens | 55 | 41 | 4 | 12 | Pień od wys. 2,5 m wygięty w kształcie litery "S". Porośnięte pnączem. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0236 | Topola Szara Populus canescens | 88 | 48 | 5,5 | 14 | Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0237 | Topola Szara Populus canescens | 33 | 17+8 | 3 | 7 | Zaburzona statyka drzewa 10 %. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Rośnie pod drzewem nr 236. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| A0238 | Topola Szara Populus canescens | 69 | 80 | 7 | 14 | Rośnie w zagęszczeniu. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0239 | Topola Szara Populus canescens | 81 | 63 | 5 | 15 | Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0240 | Topola Szara Populus canescens | 84 | 50 | 4,5 | 14 | Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0241 | Topola Szara Populus canescens | 81 | 57 | 4,5 | 15 | Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0242 | Topola Szara Populus canescens | 77 | 49 | 3 | 13 | Rośnie w zagęszczeniu. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0243 | Topola Szara Populus canescens | 81 | 56 | 5 | 15 | Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0244 | Topola Szara Populus canescens | 144 | 94 | 8 | 15 | Rośnie w zagęszczeniu. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0245 | Topola Szara Populus canescens | 44 | 25 | 3,5 | 6,5 | Rośnie w zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa 10%. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0246 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 43 | 17+8 | 3 | 6 | Rośnie w zagęszczeniu. Drzewo dwupienne. Zaburzona statyka drzewa 15%. Mało światła. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0247 | Topola Szara Populus canescens | 62 | 46 | 3,5 | 14 | Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Korona asymetryczna. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0248 | Topola Szara Populus canescens | 31 | 24 | 3 | 6 | Zaburzona statyka drzewa 30% (w górnej części). Mocno porośnięty pnączem. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| A0249 | Topola Szara Populus canescens | 76 | 48 | 5 | 13 | Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0250 | Topola Szara Populus canescens | 49 | 36 | 3 | 13 | Rośnie w zagęszczeniu. Pień od wys. 5 m wygięty w kształcie litery "S". Zaburzona statyka drzewa 10%. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0251 | Topola Szara Populus canescens | 74 | 53 | 4 | 14 | Rośnie w zagęszczeniu. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0252 | Topola Szara Populus canescens | 42 | 32 |  | 2,5 | Pozostałość po drzewie w formie złamanego pnia. Drzewo obumarłe. Przewodnik złamany na wys. 2,5 m. Obecność grzybów. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| A0253 | Topola Szara Populus canescens | 55 | 46 | 3,5 | 14 | Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0254 | Topola Szara Populus canescens | 56 | 43 | 4 | 14 | Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0255 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 66 | 20+17+6 | 6 | 9 | Drzewo wielopienne. Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0256 | Topola Szara Populus canescens | 56 | 38 | 3,5 | 13 | Rośnie w zagęszczeniu. Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0257 | Topola Szara Populus canescens | 66 | 47 | 4 | 14 | Rośnie w zagęszczeniu. Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0258 | Topola Szara Populus canescens | 62 | 45 | 4 | 11 | Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0259 | Topola Szara Populus canescens | 96 | 64 | 5 | 16 | Rośnie w zagęszczeniu. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0260 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 68 | 19+16+12+8+9+15 | 5 | 7 | Rośnie pod sąsiednimi topolami - brak światła. Drzewo wielopienne. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0261 | Topola Szara Populus canescens | 111 | 81 | 6 | 15 | Rośnie w zagęszczeniu. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0262 | Topola Szara Populus canescens | 109 | 76 | 7 | 16 | Rośnie w zagęszczeniu. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0263 | Bez czarny Sambucus nigra | 79 | 25+15+20+10 | 3 | 3,5 | Rośnie w zagęszczeniu. Drzewo wielopienne. Porośnięte pnączem. Zdziczały. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0264 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 75 | 24+27+25 | 5 | 6 | Rośnie w zagęszczeniu. Drzewo wielopienne. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0265 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 68 | 9+7+26 | 4 | 8,5 | Rośnie w zagęszczeniu. Drzewo wielopienne (pierwotnie 4 pnie jednak jeden jest złamany). Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0266 | Topola Szara Populus canescens | 48 | 32 | 3,5 | 10 | Rośnie w zagęszczeniu. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0267 | Topola Szara Populus canescens | 96 | 62 | 5 | 14 | Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0268 | Topola Szara Populus canescens | 105 | 68 | 6 | 15 | Rośnie w zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa 10%. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0269 | Topola Szara Populus canescens | 97 | 68 | 6 | 16 | Rośnie w zagęszczeniu. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0270 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 82 | 70 | 5 | 14 | Rośnie w zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa 10%. Pień wygięty w kształcie litery "S". Korona asymetryczna - nieuporządkowana. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0271 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 74 | 24+25+13+10+9 | 6 | 7 | Drzewo wielopienne. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Nisko osadzona korona. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0272 | Topola Szara Populus canescens | 122 | 91 | 7 | 16 | Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0273 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 34 | 13+19 | 3 | 6 | Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0274 | Topola Szara Populus canescens | 76 | 54 | 6 | 14 | Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0275 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 74 | 18+11+11+17+16+16+8+19 | 4 | 6 | Drzewo wielopienne. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0276 | Topola Szara Populus canescens | 98 | 61 | 5 | 16 | Rośnie w zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0277 | Topola Szara Populus canescens | 34 | 22 | 2,5 | 7 | Rośnie w zagęszczeniu (brak miejsca). Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0278 | Topola Szara Populus canescens | 36 | 25 | 3 | 8 | Pień na wys. 3 lekko wygięty w kształcie litery "S". Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0279 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 91 | 16+22+12 | 6 | 5 | Zaburzona statyka drzewa 15%. Pień wygięty w kształcie litery "S". Otarcia i łuszczenie kory na pniu. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| A0280 | Topola Szara Populus canescens | 56 | 44 | 2 | 14 | Drzewo poza granicą opracowania. Wierzchołek mocno zagięty. Liczne suche i połamane konary. Korona asymetryczna (zanikająca). Zły ogólny stan sanitarny. Drzewo zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| A0281 | Topola Szara Populus canescens | 85 | 64 | 5 | 16 | Zaburzona statyka drzewa 5%. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0282 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 208 | 135 | 8 | 12 | Zaburzona statyka drzewa 15%. Odarcia kory i rany na pniu. Dziupla u podstawy. Próchnica. Asymetryczna korona. Liczne suche i połamane konary. Obecność grzybów. Drzewo zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| A0283 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 55 | 20+13 | 4 | 7 | Drzewo poza granicą opracowania. Symetria korony prawidłowa. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0284 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 89 | 50 | 6 | 14 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa 10%. Pień wygięty na wys. 0,7 m. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0285 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 104 | 87 | 5,5 | 11 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa 40%. Rany na pniu. Pień wygięty w górnej części w kształcie litery "S". Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0286 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 64 | 51 |  | 12 | Drzewo obumarłe. Zaburzona statyka drzewa 40%. Odarcia kory, rany na pniu. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| A0287 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 70 | 47 |  | 12 | Drzewo obumarłe. Zaburzona statyka drzewa 40%. Odarcia kory, rany na pniu. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| A0288 | Topola Szara Populus canescens | 39 | 28 | 2,5 | 10 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0289 | Wierzba biała Salix alba | 241 | 146 | 7 | 17 | Drzewo obumarłe. Zaburzona statyka drzewa 45%. Odarcia kory, rany na pniu. Niebezpiecznie przewisające konary. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| A0290 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 130 | 76 | 8 | 18 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Rdzawy pień u podstawy. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0291 | Klon jesionolistny Acer negundo | 102 | 30+14+13+24+19+16+14+25 | 10 | 6 | Drzewo poza granicą opracowania. Drzewo wielopienne. Korona rozłożysta. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Zdziczały. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| A0292 | Wierzba biała Salix alba | 58 | 13+21 | 15 | 18 | Drzewo poza granicą opracowania. Zaburzona statyka drzewa 10%. Pęknięty pień. Liczne dziuple i rany na pniu. Próchnica i obecność grzybów. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zły ogólny stan sanitarny. Drzewo zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| A0293 | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 58 | 13+21 | 4,5 | 7 | Drzewo dwupienne. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Porośnięty pnączem. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0294 | Jabłoń Malus sp. | 182 | 128 | 8 | 2 | Pień w górnej części wygięty w kształcie litery "S". Odarcia kory oraz rany na pniu. Liczne suche konary. Asymetryczna nisko osadzona korona. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| A0295 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 79 | 41 | 5 | 9 | Zaburzona statyka drzewa 5%. Odarcia i łuszczenie kory na pniu. Drzewo obumarłe. Próchnica i obecność grzybów. Drzewo zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| A0296 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 45 | 22+22 | 4 | 8 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Drzewo porośnięte pnączem. Nieuporządkowana korona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0297 | Grusza pospolita Pyrus communis | 38+35+19+22+17+22+11+20+13+9 | 16+16+25+26+14+18+13+12 | 4,5 | 6 | Drzewo porośnięte pnączem. Nieuporządkowana korona. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0298 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 48 | 26+21 | 4 | 8 | Drzewo dwupienne. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Drzewo porośnięte pnączem. Nieuporządkowana korona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0299 | Klon jawor Acer pseudoplatanus | 51+(43) | 12+20+18+(27+18) | 4,5 | 9 | Drzewo wielopienne. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa 45%. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0300 | Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | 5 m x 5 m | 7 | Krzew zajmujący powierzchnię 25 m². Pojedyncze suche konary. Kolizja z sąsiednim drzewem. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |  |
| A0301 | Czeremcha amerykańska Prunus serotina | 120 | 77+20 | 8 | 16 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Pień wygięty w kształcie litery "S". Rośnie w dużym zagęszczeniu. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0302 | Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | 4 m x 5 m | 7 | Krzew zajmujący powierzchnię 20 m². Pojedyncze suche konary. Kolizja z sąsiednim drzewem. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |  |
| A0303 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 233 | 169 | 12 | 22 | Pęknięcia kory i rany na pniu. Odrosty korzeniowe. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Niebezpiecznie przewisające konary. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0304 | Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | 5 m x 5 m | 7 | Krzew zajmujący powierzchnię 25 m². Pojedyncze suche konary. Kolizja z sąsiednim drzewem. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |  |
| A0305 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 75 | 15+24+21+9+9 | 4 | 7,5 | Drzewo wielopienne. Odrosty korzeniowe. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0306 | Wierzba biała Salix alba | 238 | 161 | 15 | 20 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0307 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 189 | 124 | 9 | 14 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Wycięty jeden z przewodników. Liczne suche konary. Korona nieuporządkowana, nisko osadzona. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0308 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 109 | 24+33+30+28+12+10 | 7 | 9 | Drzewo wielopienne. Pojedyncze suche i połamane konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami (rośnie pod drzewem nr 306). Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0309 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 43 | 26+18 | 4,5 | 6 | Drzewo dwupienne od wys. 0,7 m. Lekkie pęknięcie na rozwidleniu przewodników. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0310 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 35 | 22+12+12 | 4 | 6 | Drzewo dwupienne od wys. 0,7 m. Lekkie pęknięcie na rozwidleniu przewodników. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0311 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 49 | 35 | 4 | 8 | Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0312 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 32 | 25 | 4 | 8 | Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0313 | Wierzba biała Salix alba | 173 | 55+74+71 | 8 | 18 | Drzewo wielopienne. Zaburzona statyka drzewa 10%. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pęknięcie na rozwidleniu przewodników. Ogniska próchnicy u podstawy. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| A0314 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 35+42+22 | 20+25+9+17 | 3,5 | 9 | Drzewo wielopienne. Rośnie pod drzewem nr 313. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0315 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 73 | 16+24+29 | 4,5 | 8 | Drzewo wielopienne. Zaburzona statyka drzewa 5%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0316 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 113 | 17+28+9+ 10+6+9+3 | 4 | 9 | Drzewo wielopienne. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0317 | Czeremcha amerykańska Prunus serotina | 46 | 31 | 4,5 | 11 | Drzewo wielopienne. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0318 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 30+35+30+19 | 19+17+27+22+18 | 6 | 8 | Drzewo wielopienne. Przewodniki kolidują same o siebie. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0319 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 38 | 25 | 3 | 7 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Pień lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0320 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 121 | 77 | 6,5 | 15 | Zaburzona statyka drzewa 5%. Pojedyncze suche konary. Korona nisko osadzona, asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0321 | Topola Szara Populus canescens | 435 | 358 | 15 | 25 | Zaburzona statyka drzewa w górnej części 10%. Liczne rany. Niebezpiecznie przewijające duże konary. Liczny suche i połamane konary. Symetria korony prawidłowa (po cięciu pielęgnacyjnym starci statykę) Drzewo zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| A0322 | Topola Szara Populus canescens | 439 | 345 | 15 | 25 | Liczne rany. Niebezpiecznie przewisające duże konary. Liczny suche i połamane konary. Korona asymetryczna (po cięciu pielęgnacyjnym starci statykę) Drzewo zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| A0323 | Topola Szara Populus canescens | 408 | 320 | 12 | 24 | Lekko zaburzona statyka drzewa. Liczne rany i dziuple. Próchnica w górnej części. Niebezpiecznie przewisające duże konary. Liczny suche i połamane konary. Korona nisko osadzona, asymetryczna (po cięciu pielęgnacyjnym starci statykę) Drzewo zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| A0324 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 122 | 85 | 7 | 16 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Nisko osadzona korona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0325 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 93 | 65 | 6,5 | 13 | Zaburzona statyka drzewa 5%. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0326 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 95 | 64 | 6 | 13 | Zaburzona statyka drzewa 35%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0327 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 101 | 59 | 6 | 12 | Zaburzona statyka drzewa 20%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0328 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 138 | 89 | 7 | 15 | Małe ogniska próchnicy u podstawy. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0329 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 97 | 66 | 7 | 15 | Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0330 | Topola Szara Populus canescens | 36 | 32 | 4,5 | 9 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0331 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 91 | 70 | 10 | 12 | Lekko zaburzona statyka u podstawy. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0332 | Topola Szara Populus canescens | 42 | 30 | 3 | 8 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0333 | Topola Szara Populus canescens | 141 | 100 | 12 | 20 | Rdzawy pień u podstawy. Niebezpiecznie przewisające konary. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0334 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 123 | 85 | 8 | 17 | Zaburzona statyka drzewa 10%.Pień w górnej części wygięty w kształcie litery "S". Dziupla na wys. 80 cm. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0335 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 124 | 88 | 8 | 17 | Zaburzona statyka drzewa 5%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0336 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 74 | 47 | 6 | 15 | Zaburzona statyka drzewa 15%. Pień wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Lekka asymetria korony. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0337 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 135 | 72+47 | 7 | 17 | Drzewo dwupienne od wys. 0,3 m. Dziupla na rozwidleniu pni. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0338 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 133 | 66+57 | 8 | 17 | Drzewo dwupienne. Zaburzona statyka drzewa 5%. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0339 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 80 | 53 | 5 | 17 | Zaburzona statyka drzewa 5%. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0340 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 93 | 55 | 5 | 15 | Zaburzona statyka drzewa 15%. Pień w górnej części wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0341 | Dąb szypułkowy Quercus robur | 56 | 39 | 7 | 8 | Ładny. Rośnie pod topolą. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0342 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 111 | 67 | 6 | 13 | Zaburzona statyka drzewa 20%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0343 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 129 | 92 | 7 | 15 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0344 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 86 | 51 | 5,5 | 14 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0345 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 127 | 69+7 | 5 | 14 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0346 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 84 | 6+57 | 6 | 14 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0347 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 90 | 63 | 7 | 9 | Zaburzona statyka drzewa 5%. Rośnie pod drzewem nr 348. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Nisko osadzona korona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0348 | Topola Szara Populus canescens | 274 | 203 | 12 | 25 | W górnej części przewodnik złamany i obumarły. Liczne rany, dziuple na pniu i odpadająca kora. Wiele niebezpiecznie przewisających konarów. Korona jednostronna. Liczne suche konary. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| A0349 | Topola Szara Populus canescens | 347 | 263 | 8 | 9 | Drzewo obumarłe. Duże ubytki kory. Liczne rany, dziuple na pniu. Wiele niebezpiecznie przewisających konarów. Korona jednostronna. Liczne suche konary. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| A0350 | Topola Szara Populus canescens | 272 | 210 | 15 | 25 | Liczne rany, dziuple na pniu i odpadająca kora. Wiele niebezpiecznie przewisających konarów. Liczne suche konary. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| A0351 | Topola Szara Populus canescens | 496 | 368 | 16 | 27 | Liczne rany, dziuple na pniu i odpadająca kora. Wiele niebezpiecznie przewisających konarów. Liczne suche konary. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| A0352 | Wierzba biała Salix alba | 369 | 177+190 | 14 | 24 | Drzewo dwupienne. Rany na pniu oraz ogniska próchnicy u podstawy. Niebezpiecznie przewisające konary. Liczny posusz. Drzewo zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| A0353 | nie istnieje |  |  |  |  |  |  |
| A0354 | Topola Szara Populus canescens | 131 | 83 | 7,5 | 13 | Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0355 | Topola Szara Populus canescens | 185 | 104 | 6,5 | 13 | Drzewo poza granicą opracowania. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0356 | Topola Szara Populus canescens | 82 | 44+40 | 4,5 | 10 | Drzewo dwupienne od wys. 0,3 m. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0357 | Topola Szara Populus canescens | 42 | 28 | 3,5 | 9 | Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0358 | Topola Szara Populus canescens | 74 | 30+28 | 4,5 | 10 | Drzewo dwupienne. Porośnięty lekko pnączem. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0359 | Topola Szara Populus canescens | 52 | 31+11 | 3,5 | 11 | Zaburzona statyka drzewa 5%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0360 | Topola Szara Populus canescens | 38 | 25 | 3 | 11 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa 15%. Pień w dolnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0361 | Topola Szara Populus canescens | 51+(16)+(29) | 31+(12)+(18) | 4,5 | 11 | Drzewo wielopienne. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0362 | Topola Szara Populus canescens | 42 | 27 | 3,5 | 11 | Drzewo wielopienne. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0363 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 42 | 20+23 | 4,5 | 7 | Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0364 | Topola Szara Populus canescens | 40 | 25 | 4,5 | 9 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pień w dolnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0365 | Topola Szara Populus canescens | 37 | 22 | 3 | 8 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0366 | Topola Szara Populus canescens | 45 | 28+7 | 3 | 10,5 | Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0367 | Topola Szara Populus canescens | 35 | 25 | 3,5 | 12 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0368 | Topola Szara Populus canescens | 40 | 26 | 3 | 12 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0369 | Topola Szara Populus canescens | 47 | 31 | 3 | 11 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0370 | Topola Szara Populus canescens | 50 | 34+6 | 3,5 | 12 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0371 | Topola Szara Populus canescens | 44 | 30 | 3 | 12 | Pień w dolnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0372 | Topola Szara Populus canescens | 41 | 28+7 | 4 | 12 | Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0373 | Topola Szara Populus canescens | 45 | 10+26 | 3 | 10 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa 5%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0374 | Topola Szara Populus canescens | 39 | 25 | 3 | 10 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa 5%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0375 | Topola Szara Populus canescens | 42 | 26 | 3,5 | 9 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0376 | Topola Szara Populus canescens | 50 | 28 | 3,5 | 9 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa 10%. Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0377 | Topola Szara Populus canescens | 39 | 23 | 4 | 10 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa 10%. Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0378 | Topola Szara Populus canescens | 49 | 31 | 3,5 | 9 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0379 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 44+32+18+22 | 8+6+25+14+6+12+13+12+9 | 4,5 | 7 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Rośnie pod drzewem nr 380. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0380 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 105 | 81 | 9 | 14 | Zaburzona statyka drzewa 5%. Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0381 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 68 | 25+12 | 4,5 | 5,5 | Drzewo dwupienne. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa 5%. Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0382 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 64 | 20+22+10+13 | 3,5 | 7 | Drzewo wielopienne. Zaburzona statyka drzewa 5%. Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0383 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 98 | 29+25+3,5+8 | 3,5 | 8 | Drzewo dwupienne (3 ucięte pnie u podstawy). Rośnie w dużym zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa 5%. Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0384 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 253 | 250 | 15 | 20 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Rdzawy pień u podstawy. Rany na pniu po cięciu. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0385 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 82 | 51 | 5 | 12 | Zaburzona statyka drzewa 5%. Rdzawy pień u podstawy. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0386 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 77 | 61 | 7 | 11 | Pień wygięty w kształcie litery "S". Podłużne pęknięcia kory. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0387 | Topola Szara Populus canescens | 41 | 11+23 | 3,5 | 8 | Drzewo dwupienne. Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Pęknięcia kory na jednym z przewodników. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0388 | Dąb szypułkowy Quercus robur | 92 | 60 | 5,5 | 10 | Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0389 | Topola Szara Populus canescens | 35 | 26+9+7+7+12+6 | 4,5 | 7 | Drzewo wielopienne. Rana na pniu na wys 0,3 m. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0390 | Topola Szara Populus canescens | 126 | 85 | 7 | 15 | Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Rdzawy pień u podstawy. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0391 | Topola Szara Populus canescens | 31 | 23 | 3,5 | 9 | Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0392 | Topola Szara Populus canescens | 163 | 114 | 8 | 17 | Drzewo dwupienne od wys. 4 m. Pojedyncze suche konary. Rdzawy pień u podstawy. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0393 | Topola Szara Populus canescens | 44 | 25 | 3 | 8 | Pień w dolnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0394 | Topola Szara Populus canescens | 41 | 26 | 3 | 8 | Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0395 | Topola Szara Populus canescens | 36 | 26 | 3 | 8 | Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0396 | Topola Szara Populus canescens | 157 | 98 | 8 | 20 | Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0397 | Topola Szara Populus canescens | 144 | 92 | 9 | 20 | Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0398 | Topola Szara Populus canescens | 156 | 101 | 9 | 22 | Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0399 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 139 | 94 | 10 | 16 | Zaburzona statyka drzewa u podstawy 10%. Drzewo wielopienne od wys. 4,5 m. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0400 | Topola Szara Populus canescens | 134 | 107 | 9 | 19 | Zaburzona statyka drzewa w dolnej części 10%. Drzewo dwupienne od wys. 5 m. Rdzawy pień u podstawy. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0401 | Topola Szara Populus canescens | 114 | 83 | 7 | 20 | Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0402 | Wierzba biała Salix alba | 210 | 18+39+16+9+11+15+13 | 5,5 | 8 | Drzewo wielopienne. Wszystkie pnie wyrastają z jednego starego pnia (pozostałość po starym drzewie). Zaburzona statyka drzewa 20%. Zdziczałe. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| A0403 | Wierzba biała Salix alba | 124 | 25+12+19+19+15 | 4,5 | 5 | Drzewo wielopienne. Wszystkie pnie wyrastają z jednego starego pnia (pozostałość po starym drzewie). Zaburzona statyka drzewa 20%. Zdziczałe. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| A0404 | Wierzba biała Salix alba | 73 | 28+18+13+7 | 4,5 | 7 | Drzewo wielopienne. Wszystkie pnie wyrastają z jednego starego pnia (pozostałość po starym drzewie). Zaburzona statyka drzewa 20%. Zdziczałe. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| A0405 | Wierzba biała Salix alba | 140 | 16+26+13+20+9+8+9 | 5 | 7 | Drzewo wielopienne. Wszystkie pnie wyrastają z jednego starego pnia (pozostałość po starym drzewie). Zaburzona statyka drzewa 20%. Zdziczałe. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| A0406 | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 47 | 28+27+22+13 | 4,5 | 6 | Drzewo dwupienne od wys. 0,5 m. Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Pojedyncze suche konary. Korona lekko asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0407 | Klon jawor Acer pseudoplatanus | 67 | 52 | 4,5 | 12 | Zaburzona statyka drzewa 15%. Kolizja pnia z przewróconym drzewem. Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0408 | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 46 | 35 | 4,5 | 7 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Drzewo wielopienne od wys. 1,4 m. Pojedyncze suche konary. Korona lekko asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0409 | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 53 | 38 | 4,5 | 6 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Drzewo wielopienne od wys. 1,5 m. Pojedyncze suche konary. Korona lekko asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0410 | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 70 | 28+32 | 4,5 | 6,5 | Zaburzona statyka drzewa u podstawy 5%. Drzewo dwupienne od wys. 1,2 m. Pojedyncze suche konary. Korona lekko asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0411 | Wierzba biała Salix alba | 44 | 17+22 | 3,5 | 8 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa u podstawy 30%. Drzewo dwupienne. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdziczałe. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| A0412 | Wierzba biała Salix alba | 54+36+39 | 20+14+21+20+22 | 4 | 7,5 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Drzewo wielopienne. Zaburzona statyka drzewa u podstawy 25%. Liczne suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdziczałe. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| A0413 | Klon jawor Acer pseudoplatanus | 44 | 34 | 3 | 8 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa u podstawy 10%. Kolizja pnia z sąsiednim drzewem (zrośnięte z drzewem nr 415). Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Korona jednostronna. Zdziczałe. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| A0414 | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 57 | 52 | 5 | 7,5 | Zaburzona statyka drzewa u podstawy 5%. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Korona drzewa nieuporządkowana. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0415 | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 43 | 30 | 5 | 7 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa u podstawy 10%. Kolizja pnia z sąsiednim drzewem (zrośnięte z drzewem nr 413). Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Korona jednostronna. Zdziczałe. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| A0416 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 110 | 68+47 | 7,5 | 8 | Drzewo dwupienne od wys. 0,4 m. Pojedyncze rany i dziuple na pniu. Odrosty w dolnej części pnia. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Zdziczały. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0417 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 46 | 48 | 4,5 | 5 | Zaburzona statyka drzewa u podstawy 30%. Porośnięte przez pnącze. Liczne suche konary. Zdziczałe. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| A0418 | Czeremcha amerykańska Prunus serotina | 56 | 43 | 4,5 | 6,5 | Zaburzona statyka drzewa u podstawy 5%. Porośnięte przez pnącze. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0419 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 76+29+33 | 25+9+22+21+17+8+23 | 5,5 | 7 | Drzewo wielopienne. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Korona drzewa nieuporządkowana. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0420 | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 37 | 23+20 | 3,5 | 6,5 | Drzewo dwupienne. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Nisko osadzona korona. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0421 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 38 | 28 | 4,5 | 6,5 | Zaburzona statyka drzewa u podstawy 10%. Odrosty w dolnej części pnia. Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0422 | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 34 | 24+10+7 | 4,5 | 7 | Pień na wys. 0,8 m lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0423 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 35 | 23+13+10 | 3 | 4,5 | Złamany przewodnik na wys. 2,5 m. Dużo wilków i odrostów. Zły ogólny stan sanitarny. Liczny posusz. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| A0424 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 30 | 23 | 2,5 | 4,5 | Przewodnik ucięty na wys. 2,5 m. Pień u podstawy wygięty w kształcie litery "S". Liczne odrosty w dolnej części pnia. Zdziczały. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| A0425 | Czeremcha amerykańska Prunus serotina | 62 | 38 | 4,5 | 8 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0426 | Czeremcha amerykańska Prunus serotina | 141 | 88 | 7 | 17 | Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0427 | Klon jesionolistny Acer negundo | 60 | 45 | 6,5 | 14 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0428 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 53 | 38 | 5 | 9 | Zaburzona statyka drzewa 15%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0429 | Klon jawor Acer pseudoplatanus | 36 | 29 | 3,5 | 11 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa 15%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0430 | Pozostałość po drzewie - pień |  |  |  | 7 | Martwe. Pozostałość po drzewie w formie Pnia o wys. 7 m. Zaburzona statyka 50 %. Opiera się o inne drzewo. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| A0431 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 40 | 31 | 5 | 8,5 | Pień w dolnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0432 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 86 | 61 | 7 | 16 | Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Kolizja z drzewem nr 430. Pojedyncze suche konary. Korona lekko asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0433 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 87 | 64 | 7 | 17 | Zaburzona statyka drzewa 5%. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0434 | Czeremcha amerykańska Prunus serotina | 37 | 27 | 4 | 10 | Zaburzona statyka drzewa 35%. Pojedyncze dziuple na pniu. Liczne suche konary. Korona lekko asymetryczna. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0435 | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 36 | 27 | 3,5 | 8 | Drzewo wielopienne od wys. 3 m. Zaburzona statyka drzewa 25%. Pojedyncze suche konary. Korona lekko asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0436 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 127 | 79 | 7 | 15 | Jeden z przewodników złamany. Rany po wyłamanych konarach. Liczne suche konary. Korona jednostronna. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| A0437 | Klon jawor Acer pseudoplatanus | 37 | 28 | 3,5 | 11 | Pień w dolnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0438 | Czeremcha amerykańska Prunus serotina | 36 | 26 | 3,5 | 8 | Pień w górnej części mocno wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0439 | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 51 | 38 | 4,5 | 7 | Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Korona nieuporządkowana. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0440 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 37 | 31 | 4 | 7 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Korona lekko asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0441 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 67 | 42 | 4,5 | 14 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Korona lekko asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0442 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 83 | 60 | 7,5 | 17 | Zaburzona statyka drzewa w górnej części 20%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0443 | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 61 | 27+44 | 6 | 9 | Drzewo dwupienne od wys. 1 m. Pień w dolnej części wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Korona nieuporządkowana. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0444 | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 55 | 21+33+13+9+11 | 4,5 | 8 | Drzewo wielopienne od wys. 0,3 m. Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Korona nieuporządkowana. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0445 | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 43 | 28+8 | 4 | 6 | Zaburzona statyka drzewa 15%. Pojedyncze suche konary. Korona lekko asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0446 | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 41 | 15+18+26 | 4 | 6 | Kolizja z przewróconym drzewem. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna, nisko osadzona, nieuporządkowana. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0447 | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 43 | 27+20 | 4,5 | 7 | Kolizja z przewróconym drzewem. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna, nisko osadzona, nieuporządkowana. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0448 | Czeremcha amerykańska Prunus serotina | 92 | 61 | 6 | 14 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Kolizja z przewróconym drzewem. Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0449 | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 47 | 28+21+10+9 | 4 | 6 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona, nieuporządkowana. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0450 | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 32+42 | 18+28+8+9 | 5 | 6 | Drzewo dwupienne od wys. 0,4 m. Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdziczały. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0451 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 81 | 60 | 6,5 | 14 | Zaburzona statyka drzewa 5%. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0452 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 48 | 39 | 4,5 | 13 | Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0453 | Klon jesionolistny Acer negundo | 62 | 44 | 7 | 10 | Zaburzona statyka drzewa 15%. Rośnie pod sąsiednimi drzewami. Liczne suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0454 | Klon jawor Acer pseudoplatanus | 64 | 42 | 3,5 | 12 | Pojedyncze suche konary. Korona lekko asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0455 | Wierzba biała Salix alba | 176 | 130 | 12 | 19 | Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0456 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 39 | 27+12 | 4,5 | 8 | Zaburzona statyka drzewa w dolnej części 30%. Jeden z przewodników złamany. Zły ogólny stan sanitarny. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| A0457 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 51 | 33 | 5 | 12 | Pień wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0458 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 83 | 63 | 6 | 14 | Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0459 | Klon jesionolistny Acer negundo | 16+53 | 43+16 | 6 | 11 | Drzewo dwupienne. Zaburzona statyka drzewa 10%. Pień wygięty w kształcie litery "S". Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0460 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 132 | 103 | 8 | 16 | Zaburzona statyka drzewa 15%. Pojedyncze suche konary. Korona lekko asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0461 | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 34 | 15+27 | 3,5 | 6 | Drzewo obumierające. Dwa Przewodniki. Pęknięcie na rozwidleniu przewodników. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| A0462 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 63 | 52 | 9 | 17 | Pień lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Korona lekko asymetryczna. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0463 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 148 | 108 | 12 | 20 | Zaburzona statyka drzewa 20%. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0464 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 51 | 30 | 4 | 12 | Drzewo obumierające. Pień wygięty w kształcie litery "S". Liczne ubytki kory. Liczny posusz. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| A0465 | Wierzba biała Salix alba | 98 | 75 | 7,5 | 21 | Zły ogólny stan sanitarny drzewa. Zaburzona statyka drzewa 35%. Liczny posusz. Korona jednostronna. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| A0466 | Wierzba biała Salix alba | 138 | 109 | 10 | 25 | Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0467 | Wierzba biała Salix alba | 213 | 148 | 14 | 27 | Pień lekko wygięty w kształcie litery "S". Odarcia kory w górnej części. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0468 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 42 | 33 | 4 | 9 | Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0469 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 44 | 34 | 4,5 | 8 | Drzewo dwupienne od wys. 2,5 m. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0470 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 51 | 26 | 8 | 2 | Drzewo obumierające. Przewodnik złamany na wys. 1,6 m. Liczny posusz. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| A0471 | Wierzba biała Salix alba | 76 | 52 | 4 | 12 | Drzewo obumierające. Liczny posusz. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| A0472 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 46 | 32 | 4 | 10 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0473 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 37 | 22 | 5 | 14 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0474 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 30 | 16+13+10 | 3 | 7 | Zły ogólny stan sanitarny. Liczne suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |  |
| A0475 | Klon jawor Acer pseudoplatanus | 44 | 33 | 5 | 13 | Drzewo dwupienne od wys. 4 m. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0476 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 12+34 | 13+4+6+12+26 | 4,5 | 7 | Zaburzona statyka drzewa 15%. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Nieuporządkowana korona. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0477 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 65 | 34 | 2 | 6 | Drzewo obumierające. Zaburzona statyka drzewa 30%. Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Liczny posusz. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| A0478 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 52 | 35 | 6 | 5 | Drzewo obumierające. Zaburzona statyka drzewa 45%. Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Liczny posusz. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| A0479 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 67 | 50 | 7,5 | 16 | Kolizja pnia z drzewem nr A478. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0480 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 94 | 72 | 8 | 17 | Pień lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0481 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 84 | 62 | 7,5 | 16 | Zaburzona statyka drzewa 25%. Pień mocno wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Nieuporządkowana korona. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0482 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 105 | 12+21+12+17+9+33+27 | 5 | 7 | Drzewo wielopienne obumierające. Zaburzona statyka drzewa w kształcie litery "S". Liczny posusz. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| A0483 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 55 | 40 | 6 | 13 | Pień w dolnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0484 | Wierzba biała Salix alba | 146 | 108 | 12 | 16 | Niewielkie ubytki kory w górnej części. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0485 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 45 | 32 | 4 | 7 | Drzewo obumierające. Zaburzona statyka drzewa 45%. Przeważający posusz. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| A0486 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 57 | 34 | 7 | 2 | Drzewo obumierające. Zaburzona statyka drzewa 70 %. Przewodnik złamany. Liczne ubytki kory. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| A0487 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 66 | 30+11+22+11 | 3,5 | 8,5 | Zły ogólny stan sanitarny. Zaburzona statyka drzewa 30 %. Przewodnik złamany. Liczne ubytki kory. Przeważający posusz. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| A0488 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 49 | 23 | 3,5 | 8 | Drzewo obumierające. Liczne ubytki kory. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |  |
| A0489 | Czeremcha amerykańska Prunus serotina | 99 | 69 | 8 | 23 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0490 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 82 | 58 | 6 | 20 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Pień wygięty w kształcie litery "S". Kolizja pnia z martwymi drzewami. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0491 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 40 | 29+8+17 | 4 | 9 | Drzewo obumierające. Zaburzona statyka drzewa w kształcie litery "S". Liczne ubytki kory. Przeważający posusz. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| A0492 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 36 | 7+11+15 | 2 | 6,5 | Drzewo obumierające. Złamany przewodnik. Pęknięcie na rozwidleniu przewodników. Przeważający posusz. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| A0493 | Klon jawor Acer pseudoplatanus | 55 | 40 | 4,5 | 11 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pień lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0494 | Klon jawor Acer pseudoplatanus | 32 | 25 | 3,5 | 11 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pień lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0495 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 47 | 23 | 3,5 | 11 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pień lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0496 | Wierzba biała Salix alba | 212 | 169 | 14 | 27 | Pień lekko wygięty w kształcie litery "S". Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0497 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 36 | 30 | 4 | 10 | Pień mocno wygięty w kształcie litery "S". Kolizja pnia z sąsiadującym drzewem. Rośnie pod drzewem nr A496. Liczne suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0498 | Topola Szara Populus canescens | 192 | 125 | 13 | 25 | Pień mocno wygięty w kształcie litery "S". Drzewo mocno porośnięte przez bluszcz. Niebezpiecznie przewisające konary. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |  |
| A0499 | Czeremcha amerykańska Prunus serotina | 199 | 125 | 12 | 24 | Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Liczne suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| A0500 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 114 | 89 | 8 | 24 | Pień wygięty w kształcie litery "S". Liczne suche konary. Rdzawy pień w dolnej części. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |  |
| Tabela inwentaryzacyjna oznaczenia w zakresie B0001 - B0250 |  |  |  |  |  |  |
| l.p. | Nazwa polska / nazwa łacińska | Obwód pnia na h = 5 cm [cm] | Obwód pnia na h = 130 cm [cm] | Średnica korony [m] | Wysokość [m] | Uwagi |
| B0001 | Grusza pospolita Pyrus communis | 52+37 | 16+19+21+23 | 7 | 7,5 | Drzewo wielopienne. Zaburzona statyka drzewa 35%. Odarcia kory, rany, dziuple na pniu. Zniekształcony pokrój. Liczne suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |
| B0002 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 32 | 25 | 3,5 | 6,5 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Nieuporządkowana korona. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0003 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 47 | 38 | 3,5 | 6,5 | Pień wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Nieuporządkowana korona. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0004 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 66 | 51 | 4 | 8,5 | Pień wygięty w kształcie litery "S". Liczne suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0005 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 43 | 33 | 4 | 8 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Nieuporządkowana korona. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0006 | Klon jawor Acer pseudoplatanus | 53 | 37 | 6 | 13 | Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Rośnie pod wierzbą. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0007 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 31 | 24 | 1,5 | 3 | Drzewo obumierające. Przewodnik złamany. Posusz w 95%. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| B0008 | Wierzba biała Salix alba | 41 | 33 | 3 | 9 | Pień wygięty w kształcie litery "S". Liczne suche konary. Zły ogólny stan sanitarny. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |
| B0009 | Wierzba biała Salix alba | 93 | 70 | 7 | 18 | Pień mocno wygięty w kształcie litery "S". Liczne suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |
| B0010 | Wierzba biała Salix alba | 90 | 74 | 8 | 18 | Pień wygięty w kształcie litery "S". Złamany przewodnik. Liczne suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |
| B0011 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 58 | 23+21 | 4 | 10 | Zaburzona statyka drzewa 15%. Kolizja pnia z przewróconymi drzewami. Liczne suche konary. Korona asymetryczna. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| B0012 | Śliwa tarnina Prunus spinosa |  |  |  |  | Drzewo martwe, przewrócone. Oparte i sąsiednie drzewa. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| B0013 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 37 | 29 |  | 2 | Pień złamany na wys. 2 m. Drzew obumierające. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| B0014 | Wierzba biała Salix alba | 177 | 132 | 10 | 24 | Zaburzona statyka drzewa 5%. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0015 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 72 | 53 | 7 | 15 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0016 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 116 | 84 | 10 | 17 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Pień wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0017 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 66 | 49 | 7 | 18 | Kolizja pnia z sąsiednim drzewem (przewróconym). Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0018 | Czeremcha amerykańska Prunus serotina | 105 | 64 | 7 | 20 | Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0019 | Czeremcha amerykańska Prunus serotina | 37 | 28 | 3,5 | 11 | Pień w górnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Liczne suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0020 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 42 | 17+29 | 6 | 6 | Drzewo przewrócone, zamierające. Posusz 70%. Korona jednostronna. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| B0021 | Klon jesionolistny Acer negundo | 39 | 29 | 3 | 8 | Zaburzona statyka 25%. Liczny posusz. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| B0022 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 121 | 32+17+15+35 | 5 | 8 | Drzewo zamierające. Mocno porośnięte pnączem. Pień mocno wygięty w kształcie litery "S". Posusz 90%. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| B0023 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 94 | 66 | 11 | 15 | Kolizja pnia z przewracającymi się drzewami. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0024 | Klon jawor Acer pseudoplatanus | 37 | 25 | 7 | 12 | Zaburzona statyka drzewa 35%. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |
| B0025 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 38 | 26 | 3 | 7 | Zaburzona statyka drzewa 40%. Pień wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| B0026 | Klon jawor Acer pseudoplatanus | 31 | 23 | 5,5 | 3 | Drzewo przewrócone, zamierające. Złamany przewodnik. Posusz 90%. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| B0027 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 8+55 | 44+3 | 4 | 10 | Zaburzona statyka drzewa 15%. Liczne suche i połamane konary. Zdziczały. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| B0028 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 42 | 36 | 8 | 5 | Drzewo obumierające oparte o sąsiednie drzewo. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| B0029 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 72 | 58+12 | 6,5 | 10 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Liczne suche i połamane konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0030 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 80 | 51 | 5 | 15 | Korona głównie w górnej części. Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0031 | Wierzba biała Salix alba | 46 | 27 | 5 | 6 | Zaburzona statyka drzewa 35%. Próchnica u podstawy. Zły ogólny stan sanitarny. Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| B0032 | Wierzba biała Salix alba | 30 | 23 | 4 | 5 | Pień mocno wygięty w kształcie litery "S". Próchnica u podstawy. Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Zły ogólny stan sanitarny. Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| B0033 | Wierzba biała Salix alba | pomiar niemożliwy | 14+27 | 6 | 4 | Drzewo obumierające. Zaburzona statyka drzewa 50%. Posusz w 90%. Korona jednostronna. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| B0034 | Wierzba biała Salix alba | 108 | 17+20+28+34+22+17+28 | 6 | 7 | Zaburzona statyka drzewa 50%. Kolizja pnia z przewracającym się drzewem. Liczne suche i połamane konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| B0035 | Klon jawor Acer pseudoplatanus | 59 | 48 | 5 | 10 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0036 | Wierzba biała Salix alba | 121 | 15+13+22+17+17+14+19+14+15+21+19+26 | 6 | 6 | Główny przewodnik martwy i przewrócony z którego wyrasta wiele odrostów. Przewodnik złamany. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| B0037 | Klon jawor Acer pseudoplatanus | 45 | 35 | 4 | 10 | Pień lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0038 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 82 | 66 | 5 | 12 | Pień na wys. 1,8 m mocno wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0039 | Pozostałość po drzewie | 52 | 23 | 8 | 6 | Drzewo martwe. Zaburzona statyka 50%. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| B0040 | Wierzba biała Salix alba | 91 | 72 | 10 | 24 | Zaburzona statyka drzewa 15%. Pień w górnej części mocno wygięty w kształcie litery "S". Próchnica u podstawy i odarcia kory na pniu. Liczne suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0041 | Pozostałość po drzewie | pomiar niemożliwy | 30+33+14+61 | 4 | 2 | Drzewo martwe. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| B0042 | Pozostałość po drzewie | pomiar niemożliwy | pomiar niemożliwy | pomiar niemożliwy | pomiar niemożliwy | Przewrócony, leży na ziemi. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| B0043 | Klon jawor Acer pseudoplatanus | 52 | 40 | 4 | 12 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0044 | Wierzba biała Salix alba | 37 | 30 | 6 | 2 | Drzewo obumarłe. Zaburzona statyka 90%. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| B0045 | Wierzba biała Salix alba | 48 | 37 | 6 | 5 | Zaburzona statyka drzewa 45%. Wiele odrostów w dolnej części. Liczne suche konary. Korona jednostronna. Zdziczałe. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| B0046 | Wierzba biała Salix alba | 139+112 | 30+33+28+28+19+34+38+35+23 | 7 | 7 | Zaburzona statyka drzewa 15%. Wiele odrostów w dolnej części. Liczne suche konary. Korona jednostronna. Zdziczałe. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| B0047 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 44 | 25 | 3 | 9 | Zaburzona statyka drzewa 15%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0048 | Wierzba biała Salix alba | 45 | 45 | 6 | 8 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Wiele odrostów w dolnej części. Liczne suche konary. Korona jednostronna. Zdziczałe. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| B0049 | Wierzba biała Salix alba | 45 | 36 | 7 | 1,5 | Drzewo obumierające. Zaburzona statyka drzewa 70%. Posusz w 70%. Korona jednostronna. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| B0050 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 104 | 86 | 6 | 14 | Pień wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Korona lekko asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0051 | Czeremcha amerykańska Prunus serotina | 94 | 66 | 6 | 15 | Pień na wys. 5 m lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze odarcia kory oraz pojedyncze suche konary. Korona lekko asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0052 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 37 | 28 | 3 | 10 | Pień wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |
| B0053 | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 88 | 67 | 6 | 9 | Drzewo dwupienne od wys. 2 m. Zaburzona statyka drzewa 30%. Odarcia kory na pniu. Liczne suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| B0054 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 84 | 72 | 1 | 10 | Drzewo zamierające w formie samego pnia. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| B0055 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 95 | 68 | 4 | 8 | Pień mocno wygięty w kształcie litery "S". Przewodnik złamany. Liczne suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| B0056 | pozostałość po drzewie | 58 | 52 |  | 7 | Drzewo martwe w formie samego pnia. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| B0057 | Wierzba biała Salix alba | 241 | 216 | 12 | 22 | Drzewo dwupienne od wys. 1,5 m. Zaburzona statyka drzewa 30%. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0058 | Wierzba biała Salix alba | 195 | 138 | 12 | 21 | Zaburzona statyka drzewa 30%. Pęknięcie na rozwidleniu przewodników. Próchnica u podstawy. Liczne suche konary. Korona asymetryczna.. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |
| B0059 | Klon jawor Acer pseudoplatanus | 76 | 58 | 6 | 15 | Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0060 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 43 | 33 | 4 | 13 | Pień lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0061 | Klon jawor Acer pseudoplatanus | 39 | 29 | 3 | 12 | Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0062 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 54 | 45 | 5 | 15 | Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0063 | Klon jawor Acer pseudoplatanus | 89 | 66 | 5 | 12 | Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0064 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 48 | 31 | 4 | 14 | Zaburzona statyka drzewa 5%. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0065 | Klon jawor Acer pseudoplatanus | 64 | 51 | 5 | 16 | Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0066 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 44 | 26+16+13 | 4,5 | 8 | Drzewo porośnięte pnączem. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdziczały. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0067 | Klon jesionolistny Acer negundo | 35 | 16 | 3,5 | 10 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Pień u podstawy lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0068 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 44 | 36 | 3 | 12 | Pień wygięty w kształcie litery "S". Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Liczne suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0069 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 44 | 37 | 3 | 12 | Pień lekko wygięty w kształcie litery "S". Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Liczne suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0070 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 82 | 51+23+2 | 4 | 7 | Drzewo obumarłe. Mocno porośnięte pnączem. Zaburzona statyka 35%. Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Posusz 95%. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| B0071 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 58 | 41 | 5 | 12 | Pień wygięty w kształcie litery "S". Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Liczne suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0072 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 66 | 46 | 4 | 12 | Pień wygięty w kształcie litery "S". Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Liczne suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0073 | Pozostałość po drzewie | 57 | 33 | 4 | 2 | Drzewo zamierające, złamane na wys. 2 m. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| B0074 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 72 | 54 | 5 | 11 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Pień wygięty w kształcie litery "S". Kolizja pnia z sąsiednim drzewem (B73). Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0075 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 36 | 31 | 5 | 5 | Pień mocno wygięty w kształcie litery "S". Kolizja pnia z sąsiednim drzewem (martwym). Posusz 70%. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| B0076 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 42 | 29 | 5 | 9 | Pień wygięty w kształcie litery "S". Kolizja pnia z sąsiednim drzewem (martwym). Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0077 | pozostałość po drzewie | 72 | 28+27+33 | 4 | 1,3 | Drzewo martwe złamane na wys. 1,3 m. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| B0078 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 148+55 | 117+38 | 8 | 20 | Drzewo złożone z dwóch pni połączonych konarem zakorzenionym w ziemi. Zaburzona statyka drzewa 15%. Liczne suche konary. Korona lekko asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0079 | nie istnieje |  |  |  |  |  |
| B0080 | Dąb szypułkowy Quercus robur | 165 | 112 | 8 | 19 | Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0081 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 52 | 44 | 7 | 11 | Pień wygięty w kształcie litery "S". Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0082 | Pozostałość po krzewie | pomiar niemożliwy | pomiar niemożliwy | 7 | 3 | Krzew martwy. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Krzew do wycinki. |
| B0083 | Bez czarny Sambucus nigra | 66 | 42+38 | 7 | 7 | Zaburzona statyka 60%. Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Drzewo dwupienne. Liczne suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| B0084 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 54 | 45 | 5 | 9 | Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0085 | Klon jawor Acer pseudoplatanus | 51 | 37+11 | 5 | 14 | Pień lekko wygięty w kształcie litery "S". Dziupla w górnej części pnia. Pojedyncze suche konary. Korona lekko asymetryczna. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0086 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 96 | 75 | 8 | 15 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0087 | Wierzba biała Salix alba | 173 | 117 | 10 | 24 | Zaburzona statyka drzewa 20%. Pień wygięty w kształcie litery "S". Próchnica u podstawy pnia. Pojedyncze suche konary. Korona lekko asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0088 | Klon jawor Acer pseudoplatanus | 37 | 29 | 4 | 14 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0089 | Klon jawor Acer pseudoplatanus | 43 | 31 | 4,5 | 13 | Pień na wys. 1,7 m mocno wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0090 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 64 | 50 | 6,5 | 17 | Pień na wys. 1,7 m mocno wygięty w kształcie litery "S". Kolizja pnia z sąsiednimi drzewami. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0091 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 38 | 10 | 4 | 5,5 | Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0092 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 56 | 42 | 7 | 14 | Rdzawy pień u podstawy. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0093 | Klon jawor Acer pseudoplatanus | 61 | 46 | 5 | 11 | Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0094 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 43 | 27 | 4 | 7 | Zaburzona statyka drzewa 30%. Kolizja pnia z sąsiednim drzewem. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |
| B0095 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 39 | 6+7+29 | 3,5 | 8,5 | Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdziczałe. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0096 | Klon jawor Acer pseudoplatanus | 151 | 121 | 12 | 23 | Pień w dolnej części wygięty w kształcie litery "S". Liczne suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0097 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 112 | 80 | 8 | 24 | Rdzawy pień u podstawy. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0098 | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 57 | 77 | 4,5 | 8 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Rany na pniu. Liczne suche konary. Korona asymetryczna. Zdolność do regeneracji średnia Drzewo do pielęgnacji. |
| B0099 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 36 | 24+6 | 3,5 | 4,5 | Zaburzona statyka drzewa 30%. Pęknięcie na rozwidleniu przewodników. Liczne suche konary. Korona jednostronna. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| B0100 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 83 | 71 | 9 | 11 | Zaburzona statyka drzewa 15%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0101 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 123 | 77+25 | 6 | 14 | Drzewo dwupienne. Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Korona nisko osadzona, asymetryczna. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0102 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 166 | 124 | 11 | 16 | Pień w dolnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0103 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 57 | 40 | 4,5 | 10 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Pień w dolnej części lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0104 | Bez czarny Sambucus nigra | 31 | 10+11+6+16 | 3 | 2,5 | Duże ubytki kory. Liczne suche i połamane konary. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| B0105 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 53 | 40 | 5 | 8 | Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0106 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 52 | 26+35+15+4 | 4 | 6 | Drzewo wielopienne. Zaburzona statyka drzewa 10%. Liczne suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdziczały. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0107 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 36+10+15+9+5 | 25+9+4+12+7 | 3 | 10 | Pień na wys. 2 m lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0108 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 49 | 33 | 4,5 | 9 | Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0109 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 40 | 25+8 | 4,5 | 7,5 | Zaburzona statyka drzewa 15%. Rana na pniu od wys. 0,5 m do 2 m. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdziczały. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0110 | Topola Szara Populus canescens | 494 | 438 | 18 | 26 | Przewodnik złamany. Rany na pniu w górnej części. Liczny posusz. Niebezpieczni przewisające suche konary. Zagraża bezpieczeństwu. Drzewo do wycinki. |
| B0111 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 28+21 | 13+13+15+11+7 | 4 | 5,5 | Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Nisko osadzona korona. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0112 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 68 | 41 | 5 | 9 | Drzewo dwupienne od wys. 2 m. Rdzawy pień. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0113 | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 44 | 28+11 | 4 | 7 | Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Nisko osadzona korona. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0114 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 83 | 56 | 7 | 16 | Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0115 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 17+22+139 | 12+59+58+10+4 | 8,5 | 16 | Drzewo wielopienne. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Nisko osadzona korona. Odrosty w dolnej części. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0116 | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 55 | 10+4+43 | 4,5 | 8,5 | Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna, nieuporządkowana. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0117 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 11+62+15 | 9+9+12+37+9+11 | 4,5 | 5 | Pień w górnej części wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna, nieuporządkowana, nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0118 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 52 | 30+15+11+25 | 4 | 5,5 | Pień wygięty w kształcie litery "S". Liczne suche konary. Korona asymetryczna. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |
| B0119 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 16+22+23+21+17 | 12+11+12+16+16+13+12 | 4 | 5,5 | Drzewo wielopienne. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Nisko osadzona korona. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0120 | Topola Szara Populus canescens | 77 | 48 | 5 | 12 | Drzewo poza granicą opracowania. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Korona lekko asymetryczna Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0121 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 68 | 16+15+28+42+21+16 | 5 | 6,5 | Drzewo wielopienne od wys.0,7 m. Drzewo wielopienne. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Nisko osadzona korona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0122 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 32 | 23 | 2,5 | 6 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0123 | Topola Szara Populus canescens | 149 | 102 | 12 | 20 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Zaburzona statyka drzewa 15%. Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0124 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 42 | 25+20 | 4,5 | 10 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Drzewo dwupienne od wys. 0,5 m. Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0125 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 46 | 35 | 3,5 | 11 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Odrosty u podstawy. Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0126 | Brzoza brodawkowata Betula pendula | 114 | 81 | 7 | 17 | Pień u podstawy wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0127 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 117 | 50+42 | 8 | 16 | Drzewo dwupienne. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0128 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 68 | 51 | 8 | 16 | Pojedyncze suche konary. Korona lekko asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0129 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 61 | 49 | 7 | 14,5 | Drzewo dwupienne od wys. 2 m. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0130 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 55 | 27+12+17 | 4,5 | 7,5 | Liczne suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0131 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 32 | 23 | 3,5 | 9 | Zaburzona statyka drzewa 5%. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0132 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 61 | 47 | 5 | 11 | Zaburzona statyka drzewa 5%. Pień lekko wygięty w kształcie litery "S". Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0133 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 88 | 67 | 7 | 10 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0134 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 49 | 35+12 | 6 | 11 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0135 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 33+34 | 9+20+19+10+14+9 | 6 | 9 | Zniekształcony pokrój. Zaburzona statyka drzewa 35%. Drzewo wielopienne. Rany na pniu u podstawy. Liczne suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |
| B0136 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 32+23+13+31+85 | 17+22+24+10+28+17+18 | 3,5 | 10 | Drzewo wielopienne. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0137 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 39 | 25+16+7+6 | 3,5 | 8 | Drzewo wielopienne. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0138 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 36+22 | 12+15+7+9+5+6 | 3,5 | 5 | Drzewo wielopienne. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Rana na pniu w dolnej części. Pojedyncze suche konary. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0139 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 57 | 16+17+13+11+8+21 | 3,5 | 6,5 | Drzewo wielopienne. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0140 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 23+35 | 11+11+10+9+14+4+4+4+5+4 | 3,5 | 4,5 | Drzewo wielopienne. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0141 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 52 | 36+15 | 4 | 9,5 | Drzewo wielopienne. Kolizja z drzewami B143 i B142. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0142 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 46 | 9+8+36 | 4 | 9,5 | Drzewo wielopienne. Kolizja z drzewami B141 i B143. Liczne suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0143 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 53+27 | 42+15+10+20+10+12 | 4 | 9,5 | Drzewo wielopienne. Kolizja z drzewami B141 i B142. Liczne suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0144 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 38 | 15+28 | 3,5 | 11 | Zaburzona statyka drzewa 5%. Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0145 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 66 | 10+45 | 6,5 | 10 | Pień lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0146 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 35+16+11+21 | 29+9+11+9+16 | 4 | 7 | Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Nisko osadzona korona, nieuporządkowana. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0147 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 34 | 20+19 | 5 | 5,5 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Nisko osadzona korona. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0148 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 30 | 22+8 | 4,5 | 7 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Liczne suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0149 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 6+28+29+23+30+15 | 16+17+20+15+22+20+10+6 | 4 | 7 | Drzewo poza granicą opracowania. Rośnie pod topolą. Liczne suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdziczały. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0150 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 33 | 26 | 3,5 | 7,5 | Drzewo poza granicą opracowania. Rośnie pod topolą. Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0151 | Topola Szara Populus canescens | 408 | 329 | 20 | 28 | Drzewo poza granicą opracowania. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Liczne rany. Niebezpiecznie przewisające konary. Liczne suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |
| B0152 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 41 | 17+22+9 | 4,5 | 6 | Drzewo poza granicą opracowania. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Zdziczały. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0153 | Topola Szara Populus canescens | 412 | 341 | 18 | 27 | Liczne suche konary. Niebezpiecznie przewisające konary. Symetria korony prawidłowa. Nisko osadzona korona, nieuporządkowana. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |
| B0154 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 72 | 56 | 5,5 | 9 | Pojedyncze suche konary. Pień w górnej części wygięty w kształcie litery "S". Symetria korony prawidłowa. Nisko osadzona korona. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0155 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 64 | 53 | 8 | 10 | Zaburzona statyka drzewa 35%. Pień mocno wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |
| B0156 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 185 | 164 | 10 | 25 | Drzewo porośnięte pnączem. Liczne suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zły ogólny stan sanitarny. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| B0157 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 74 | 65 | 7 | 13 | Drzewo porośnięte pnączem. Pień w dolnej części wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| B0158 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 54 | 39 | 7 | 14 | Pień wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Korona lekko asymetryczna. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0159 | Bez czarny Sambucus nigra | 48 | 26 | 2,5 | 3 | Przewodnik złamany na wys. 2 m. Drzewo po mocnym cięciu sanitarnym. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| B0160 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 38 | 32 | 3 | 10 | Pień lekko wygięty w kształcie litery "S". Rdzawy pień u podstawy. Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0161 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 65 | 49 | 5 | 10 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Rdzawy pień u podstawy. Pojedyncze suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0162 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 26+35 | 17+17+22 | 4,5 | 7 | Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0163 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 28 | 20 | 4 | 4 | Drzewo porośnięte pnączem. Pień u podstawy wygięty w kształcie litery "S". Liczne suche konary. Korona jednostronna. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |
| B0164 | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 32 | 22 | 4 | 10 | Pień na wys. 2,5 m lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0165 | Robinia biała Robinia pseudoacacia | 77 | 61 | 7 | 14 | Zaburzona statyka drzewa 5%. Drzewo obumierające. Posusz 90%. Korona jednostronna. Zły ogólny stan sanitarny. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| B0166 | Robinia biała Robinia pseudoacacia | 100 | 23+65+37 | 8 | 7 | Przewodnik złamany na wys. 2 m. Drzewo obumierające. Posusz 90%. Zły ogólny stan sanitarny. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| B0167 | Klon jesionolistny Acer negundo | 24 | 24+12 | 4,5 | 7 | Drzewo poza granicą opracowania. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0168 | Wierzba biała Salix alba |  |  | 7 m x 6 m | 7,5 | Forma krzewiasta. Zajmuje powierzchnię 42 m². Posiada liczny posusz i zdeformowany pokrój. Zdziczały. Zdolność do regeneracji niewielka. Krzew do wycinki. |
| B0169 | poza granicą opracowania |  |  |  |  |  |
| B0170 | Wierzba biała Salix alba | 59 | 27+24+16+23+17 | 6 | 8 | Drzewo wielopienne od wys. 0,4 m. Liczne rany na pniu. Posusz 80%. Nisko osadzona korona. Zdziczały. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |
| B0171 | Klon jesionolistny Acer negundo | 71 | 56 | 6,5 | 12 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Korona nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0172 | Klon jesionolistny Acer negundo | 43 | 26 | 4,5 | 10 | Drzewo poza granicą opracowania. Zaburzona statyka drzewa 15%. Pojedyncze suche konary. Korona jednostronna, nisko osadzona. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0173 | Wierzba biała Salix alba | brak możliwości pomiaru | 15+13+14 | 6 | 7 | Przewodniki drzewa wyrastają z przewróconego pnia. Porośnięte pnączem. Zniekształcony pokrój. Zły ogólny stan sanitarny. Liczny posusz. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| B0174 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 32 | 23 | 4 | 4 | Drzewo porośnięte pnączem. Ubytki kory na pniu. Posusz 80%. Korona jednostronna. Zły ogólny stan sanitarny. Zdziczały. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| B0175 | Klon jesionolistny Acer negundo | 107 | 58+13+3+46 | 8 | 17 | Drzewo wielopienne od wys. 0,4 m. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Nisko osadzona korona. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0176 | poza granicą opracowania |  |  |  |  |  |
| B0177 | poza granicą opracowania |  |  |  |  |  |
| B0178 | poza granicą opracowania |  |  |  |  |  |
| B0179 | poza granicą opracowania |  |  |  |  |  |
| B0180 | poza granicą opracowania |  |  |  |  |  |
| B0181 | poza granicą opracowania |  |  |  |  |  |
| B0182 | poza granicą opracowania |  |  |  |  |  |
| B0183 | poza granicą opracowania |  |  |  |  |  |
| B0184 | poza granicą opracowania |  |  |  |  |  |
| B0185 | Bez czarny Sambucus nigra | 123 | 37+9+17+84 | 8 | 12 | Pień wygięty w kształcie litery "S". Liczne ubytki kory. Mała dziupla u podstawy. Liczne suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdziczałe. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| B0186 | Bez czarny Sambucus nigra | 67 | 13+12+18+32+27 | 4 | 5 | Zaburzona statyka drzewa 20%. Duże ubytki kory. Posusz 70%. Nisko osadzona korona. Zły ogólny stan sanitarny. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdziczałe. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| B0187 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 73 | 61 | 6 | 15 | Zaburzona statyka drzewa 15%. Pień wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0188 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 66 | 59 | 7,5 | 8 | Zaburzona statyka drzewa 40%. Liczne suche konary. Korona jednostronna, nisko osadzona. Zdziczałe. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| B0189 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 35 | 29 | 4 | 4 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Liczne suche konary. Korona jednostronna. Zły ogólny stan sanitarny. Zdziczałe. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| B0190 | Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna | 43 | 33 | 8 | 7 | Zaburzona statyka drzewa 25%. Liczne suche konary. Korona jednostronna. Zły ogólny stan sanitarny. Zdeformowany pokrój. Zdziczałe. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| B0191 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 39 | 31 | 4,5 | 7 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Pień lekko wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0192 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 174 | 108+63 | 8 | 17 | Pień lekko wygięty w kształcie litery "S". Rdzawy pień w dolnej części. Kolizja z drzewem B193. Liczne suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0193 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 67 | 55 | 4,5 | 17 | Pień lekko wygięty w kształcie litery "S". Rdzawy pień w dolnej części. Kolizja z drzewem B192. Liczne suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0194 | Bez czarny Sambucus nigra | 39 | 13+14+9+8+21 | 3 | 3,5 | Przewodnik obumarły. Liczny posusz i ubytki kory. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zły ogólny stan sanitarny. Zdolność do regeneracji niewielka. Drzewo do wycinki. |
| B0195 | Głóg, śliwa, śnieguliczka, bez, wierzba, leszczyna, jeżyna |  |  | 1597 m² | do 5 m | Teren zarośnięty krzewami: głogu, śliwy, śnieguliczki, bzu czarnego, wierzby, klonu, leszczyny, jeżyny powstały w sposób niekontrolowany. |
| B0196 | Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | 4 m x 4 m | 6 | Krzew zajmujący powierzchnię 16 m². Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| B0197 | Głóg, wierzba, leszczyna |  |  | 216 m² | do 6 m | Teren zarośnięty krzewami: głogu, wierzby, leszczyny, powstały w sposób niekontrolowany. |
| B0198 | Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | 3 m x 4 m | 5 | Krzew zajmujący powierzchnię 16 m². Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| B0199 | Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | 4 m x 4,5 m | 7 | Krzew zajmujący powierzchnię 18 m². Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| B0200 | Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | 5 m x 5 m | 7 | Krzew zajmujący powierzchnię 25 m². Pojedyncze suche konary. Kolizja z sąsiednim drzewem. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| B0201 | Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | 4 m x 4 m | 7 | Krzew zajmujący powierzchnię 16 m². Pojedyncze suche konary. Kolizja z sąsiednim drzewem. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| B0202 | Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | 5 m x 5 m | 6,5 | Krzew zajmujący powierzchnię 25 m². Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| B0203 | Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | 5 m x 4 m | 7 | Krzew zajmujący powierzchnię 20 m². Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| B0204 | Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | 4 m x 4 m | 7 | Krzew zajmujący powierzchnię 16 m². Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| B0205 | Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | 5 m x 4 m | 7,5 | Krzew zajmujący powierzchnię 20 m². Pojedyncze suche konary. Kolizja z sąsiednim drzewem. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| B0206 | Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | 5 m x 4 m | 6 | Krzew zajmujący powierzchnię 20 m². Pojedyncze suche konary. Kolizja z sąsiednim drzewem. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| B0207 | Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | 4 m x 4 m | 7 | Krzew zajmujący powierzchnię 16 m². Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| B0208 | Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | 5 m x 5 m | 7 | Krzew zajmujący powierzchnię 25 m². Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| B0209 | Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | 5 m x 5 m | 5,5 | Krzew zajmujący powierzchnię 25 m². Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| B0210 | Głóg, wierzba, jesion, klon, porzeczka |  |  | 29 m² | do 6 m | Teren zarośnięty krzewami: głogu, wierzby, klonu porzeczki, powstały w sposób niekontrolowany. |
| B0211 | Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | 7 m x 5 m | 6,5 | Krzew zajmujący powierzchnię 35 m². Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| B0212 | Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | 4 m x 5 m | 6,5 | Krzew zajmujący powierzchnię 20 m². Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| B0213 | Leszczyna, wierzba |  |  | 14 m x 8 m | 8 | Teren zarośnięty krzewami: głogu, wierzby, klonu porzeczki, powstały w sposób niekontrolowany. |
| B0214 | Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | 5 m x 5 m | 6,5 | Krzew zajmujący powierzchnię 25 m². Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| B0215 | Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | 5 m x 5 m | 6,5 | Krzew zajmujący powierzchnię 25 m². Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| B0216 | Śliwa tarnina Prunus spinosa |  |  | 5,5 m x 5 m | 6 | Krzew zajmujący powierzchnię 27,5 m². Zdziczały. Rośnie pod topolą. Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| B0217 | Leszczyna pospolita Corylus avellana |  |  | 4 m x 3 m | 6 | Krzew zajmujący powierzchnię 12 m². Pojedyncze suche konary. Kolizja z sąsiednim drzewem. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| B0218 | Głóg, wierzba |  |  | 34 m² | do 6 m | Teren zarośnięty krzewami: głogu, wierzby, powstały w sposób niekontrolowany. |
| B0219 | Głóg, wierzba, ligustr, śliwa |  |  | 96 m² | do 5 m | Teren zarośnięty krzewami: głogu, wierzby, ligustru, śliwy, powstały w sposób niekontrolowany. |
| B0220 | Wierzba biała Salix alba |  |  | 5 m x 5 m | 7 | Krzew zajmujący powierzchnię 25 m². Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| B0221 | Głóg, śliwa, wierzba, leszczyna, jeżyna, klon, topola, |  |  | 1632 m² | do 8 m | Teren zarośnięty krzewami: głogu, śliwy, wierzby, klonu, leszczyny, jeżyny, topoli powstały w sposób niekontrolowany. |
| B0222 | Wierzba biała Salix alba |  |  | 7 m x 7 m | 4,5 | Krzew zajmujący powierzchnię 49 m². Nieregularny pokrój. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| B0223 | Wierzba biała Salix alba |  |  | 73 m² | 6 | Teren zarośnięty krzewami wierzby powstały w sposób niekontrolowany. Rośliny o nieregularnej formie. Duży posusz. |
| B0224 | Wierzba biała Salix alba |  |  | 10 m x 4,5 m | 4 | Krzew zajmujący powierzchnię 45 m². Nieregularny pokrój. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| B0225 | Robinia biała Robinia pseudoacacia | 165 | 70+54+65 | 8 | 8,5 | Drzewo poza granicą opracowania. Rany po cięciu. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Obecność gniazda. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0226 | Robinia biała Robinia pseudoacacia | 113 | 98 | 5,5 | 12 | Drzewo poza granicą opracowania. Drzewo wielopienne od wys. 1,6 m. Rany po cięciu. Pęknięcie na rozwidleniu przewodników. Pień wypłukiwany przez wódę. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do wycinki. |
| B0227 | Głóg, wierzba, |  |  | 10 m x 5,5 m | do 5,5 m | Teren zarośnięty krzewami: głogu, wierzby, powstały w sposób niekontrolowany. |
| B0228 | Wierzba biała Salix alba |  |  | 7 m x 5 m | 4,5 | Krzew zajmujący powierzchnię 35 m². Nieregularny pokrój. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| B0229 | Wierzba biała Salix alba |  |  | 59 m² | 4,5 | Teren zarośnięty krzewami wierzby, powstały w sposób niekontrolowany. |
| B0230 | Wierzba iwa Salix caprea | 51 | 28 | 4,5 | 8 | Pojedyncze suche konary. Nisko osadzona korona. Korona lekko asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0231 | Wierzba biała Salix alba |  |  | 22 m² | 5,5 | Teren zarośnięty krzewami wierzby, powstały w sposób niekontrolowany. |
| B0232 | Wierzba, śliwa |  |  | 28 m² | 5,5 | Teren zarośnięty krzewami wierzby i śliwy powstały w sposób niekontrolowany. Nieregularna forma. Duży posusz. |
| B0233 | Śliwa tarnina Prunus spinosa |  |  | 25 m² | 5,5 | Teren zarośnięty krzewami śliwy powstały w sposób niekontrolowany. Nieregularna forma. Duży posusz. |
| B0234 | Śliwa tarnina Prunus spinosa | 31+24 | 27+22 | 3,5 | 8 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Liczne suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0235 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 41 | 30 | 3,5 | 6 | Zaburzona statyka drzewa 10%. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Liczne suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja korony z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0236 | Głóg, wierzba, robinia, śliwa |  |  | 227 m² | do 6 m | Teren zarośnięty krzewami: głogu, wierzby, robinii, śliwy, powstały w sposób niekontrolowany. Nieregularna forma. Duży posusz. |
| B0237 | Klon tatarski Acer tataricum |  |  | 70 m² | do 6 m | Krzew zajmujący powierzchnię 70 m². Nieregularny pokrój. Liczne suche konary. Zdolność do regeneracji średnia. Krzew do wycinki. |
| B0238 | Klon zwyczajny Acer platanoides | 33 | 21 | 3 | 7 | Pień wygięty w kształcie litery "S". Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0239 | Drzewo martwe | 72 | 56 | 5 | 8,5 | Drzewo martwe. Zagraża bezpieczeństwu. Zdolność do regeneracji niemożliwa. Drzewo do wycinki. |
| B0240 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 48 | 25 | 2,5 | 7,5 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja koron z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0241 | Lipa drobnolistna Tilia cordata | 56+52 | 26+28+37 | 4,5 | 8 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Drzewo wielopienne. Symetria korony prawidłowa. Kolizja koron z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0242 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 37+16 | 28+14 | 4 | 8 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Drzewo dwupienne. Pojedyncze suche konary. Symetria korony prawidłowa. Kolizja koron z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji duża. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0243 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 112 | 37+43+13 | 5,5 | 8 | Drzewo poza granicą opracowania. Rośnie w dużym zagęszczeniu. Drzewo wielopienne. Liczne suche konary. Korona asymetryczna. Kolizja koron z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji średnia. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0244 | Jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 123 | 24+15+20+11+10 | 5 | 8 | Rośnie w dużym zagęszczeniu. Drzewo wielopienne. Liczne suche konary. Rdzawy piń u podstawy. Korona asymetryczna. Kolizja koron z sąsiednimi drzewami. Zdolność do regeneracji dużą. Drzewo do pielęgnacji. |
| B0245 | Wierzba biała Salix alba |  |  | 5 m x 5 m | 6,5 | Krzew zajmujący powierzchnię 25 m². Pojedyncze suche konary. Zdolność do regeneracji duża. Krzew do pielęgnacji. |
| B0246 | Lipa, klon, śliwa, głóg |  |  | 580 m² | do 8 m | Teren zarośnięty samosiejkami: lipy, klonu, śliwy, głogu, powstały w sposób niekontrolowany. |
| B0247 | Głóg, bez, klon |  |  | 78 m² | do 4 m | Teren zarośnięty krzewami: głogu i bzu czarnego, oraz samosiejkami klonu powstały w sposób niekontrolowany. Nieregularny pokrój roślin. |
| B0248 | Wierzba, bez |  |  | 77 m² | do 6 m | Teren zarośnięty krzewami: wierzby i bzu czarnego powstały w sposób niekontrolowany. Nieregularny pokrój roślin. Liczny posusz. Rośliny do wycinki. |
| B0249 | Głóg, śliwa, lipa, klon |  |  | 1332 m² | do 8 m | Teren zarośnięty samosiejkami: Głogu, śliwy, lipy, klony zwykłego oraz klonu jesionolistnego powstały w sposób niekontrolowany. |
| B0250 | Śliwa tarnina Prunus spinosa |  |  | 238 m² | do 5 m | Teren zarośnięty krzewami śliwy powstały w sposób niekontrolowany. Nieregularny pokrój roślin. Pojedynczy posusz. |

## 2.5. Drzewa i krzewy do usunięcia.

- Drzewa do usunięcia ze względu na zły stan sanitarny:

A0061; A0064; A0072; A0074; A0075; A0084; A0085; A0086; A0095; A0096; A0099; A0154; A0170; A0202; A0203; A0204; A0233; A0234; A0237; A0248; A0252; A0279; A0282; A0286; A0287; A0289; A0294; A0295; A0313; A0321; A0322; A0323; A0348; A0349; A0350; A0351; A0352; A0402; A0403; A0404; A0405; A0411; A0412; A0413; A0415; A0417; A0423; A0424; A0430; A0436; A0456; A0461; A0464; A0465; A0470; A0471; A0474; A0477; A0478; A0482; A0485; A0486; A0487; A0488; A0491; A0492; A0498; B0001; B0007; B0008; B0009; B0010; B0011; B0012; B0013; B0020; B0021; B0022; B0024; B0025; B0026; B0027; B0028; B0031; B0032; B0033; B0034; B0035; B0036; B0039; B0041; B0042; B0044; B0045; B0046; B0048; B0049; B0052; B0053; B0054; B0055; B0056; B0058; B0070; B0073; B0075; B0077; B0083; B0094; B0099; B0104; B0110; B0118; B0135; B0153; B0155; B0156; B0157; B0159; B0163; B0165; B0166; B0170; B0173; B0174; B0185; B0186; B0188; B0189; B0190; B0194; B0239.

- Krzewy do usunięcia ze względu na zły stan sanitarny:

B0082; B0168; B0237.

- Zinwentaryzowane drzewa do usunięcia ze względu na zły stan sanitarny poza granicą opracowania:

A0280; A0291; A0292; B0151; B0226.

## 2.6. Dokumentacja fotograficzna.

Poniżej przedstawiono dokumentację fotograficzną terenu opracowania. Zamieszczone poniżej zdjęcia wykonano w drugiej połowie kwietnia 2019 roku.

## 2.7. Komentarz do nazewnictwa związanego z gospodarką drzewostanem:

- wycinka drzew:

-wycinka drzew metodą sekcyjną z użyciem technik linowych

-docinanie pni na poziomie gruntu z zaprawieniem preparatem Roundup w celu

wyeliminowania ewentualnych odrostów

-zrębkowanie konarów i gałęzi z wywozem całości urobku

- cięcia pielęgnacyjno-sanitarne:

-cięcia sanitarne koron drzew czyli usunięcie wszystkich konarów i gałęzi

martwych, chorych, uszkodzonych i zamierających

-cięcia techniczne koron drzew mające na celu korygować wady budowy

poprawiające statykę, eliminujące kolizję z obiektami (redukcja masy korony)

- oczyszczenie terenu:

-oczyszczenie terenu z samosiejek z chwastów, drzew i krzewów (zgodnie z aktualną ustawą o ochronie przyrody), oraz wyrównanie terenu i oczyszczenie go z suchych konarów liści

Opracował:

mgr inż. arch. krajobrazu Łukasz Głowacz

Leszno, kwiecień 2019r.