PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

CZĘŚĆ OPISOWO-INFORMACYJNA

POZNAŃ, WRZESIEŃ 2016

nasadz

| Nazwa zadania | Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań – Wrocław |  |
| --- | --- | --- |
| Adres obiektu | województwo: wielkopolskie powiat: leszczyński gmina: Święciechowa, Lipno |  |
| Zakres robót budowlanych/ kod CPV: | Kody CPV, nazwy robót i usług |  |
|  | 45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz powierzchniowe autostrad, dróg 45.23.00.00-8 Roboty budowlane dotyczące budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i energetycznych do autostrad, dróg, lotnisk, kolei oraz wyrównywanie terenu 45.23.31.40-2 Roboty drogowe 45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45.31.61.00-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 45.23.14.00-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45.23.23.00-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych 71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |  |
| Zamawiający | Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15 64-100 Leszno |  |
| Opracował | Pracownia Projektowa ARCHIDROG ul. Grunwaldzka 21 60-783 Poznań |  |

AUTOR OPRACOWANIA:

| 1. Nazwisko i imię autora | mgr inż. Witold Orczyński mgr inż. Dariusz Rusnak |
| --- | --- |
| 2. Nazwa firmy | Pracownia Projektowa ARCHIDROG |
| 3. Adres | ul. Grunwaldzka 21 60-783 Poznań |
| 4. Telefon kontaktowy | 61 662 60 98 |
| 5. Adres e-mail | pracownia@archidrog.pl |

SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO	9

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	11

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia i zakres robót budowlanych	11

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	14

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe	19

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe	21

2 . WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	22

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych	22

2.2. Wymagania techniczne	23

2.3. Wymagania materiałowe	33

2.4. Wymagania dotyczące opracowań załączanych do oferty	33

2.5. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy	33

2.6. Materiały do uzyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót	34

2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych	34

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO	39

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.	41

2. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.	41

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.	41

4. Załączniki do Programu funkcjonalno-użytkowego w wersji elektronicznej:	44

WYKAZ CEN		47

DECYZJA ŚRODOWISKOWA	53

ZAŁĄCZNIKI W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

Załącznik nr 3:	Specyfikacje na projektowanie

Załącznik nr 4:	Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

D-M.00.00.00 i Roboty Drogowe

Załącznik nr 5:

- Projekt budowlany budowy nowej drogi łączącej drogę S5 węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań – Wrocław i dalej z Rondem Gronowo – ODCINEK A opracowany przez Pracownię Projektową Archidrog Witold Orczyński.

- Projekt budowlany budowy nowej drogi łączącej drogę S5 węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań – Wrocław i dalej z Rondem Gronowo – ODCINEK B opracowany przez Pracownię Projektową Archidrog Witold Orczyński.

Załącznik nr 6:	Geotechniczne warunki posadowienia wykonane przez firmę Geodrill z Poznania.

Załącznik nr 7:	Uzgodnienia

Powyższe projekty budowlane (załącznik nr 5) stanowią materiał wyjściowy i pomocniczy do opracowania przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej.

# I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

Program funkcjonalno-użytkowy opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129).

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opracowano w oparciu o następujące materiały:

- Uzgodnienia z Zamawiającym

- Wizję lokalną w terenie

- Rozwiązania sytuacyjne z projektów architektoniczno-budowlanych

- Mapę zasadniczą

- Inwentaryzację i pomiary uzupełniające

- Warunki techniczne, uzgodnienia branżowe

## 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na:

wykonaniu dokumentacji projektowej

wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, wszelkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnień oraz przygotowaniu materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przez Zamawiającego oraz uzyskaniu innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn:

„Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań – Wrocław”.

oraz

wykonaniu robót budowlanych

na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę robót i zatwierdzoną przez Zamawiającego, STWiORB oraz odpowiednie przepisy prawa.

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania.

### 1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia i zakres robót budowlanych

1.1.1. Konstrukcja rozbudowywanej drogi

Przyjęte parametry projektowe

Rozbudowa drogi

- Droga powiatowa

- Klasa drogi	Z

- Prędkość projektowa:

w terenie zabudowanym	Vp = 50 km/h

poza terenem zabudowany	Vp = 60 km/h

- Obciążenie nawierzchni 	115 KN/oś

- Kategoria ruchu 	KR 5

- Szerokość jezdni:	7,00 m

- Szerokość ciągu pieszo-rowerowego	2,50 m

- Szerokość pasa zieleni	1,30 m

Podłoże projektowane musi spełniać kryteria nośności G1 (wymóg minimalny).

Pozostałe parametry zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124 ).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 ze zm.).

1.1.2. Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do wykonania

Wykonawca jest zobowiązany opracować projekty budowlane wszystkich koniecznych branż, projekty wykonawcze, sporządzić obmiary i kosztorysy robót oraz dostosować założenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a także wybudować nowy odcinek drogi: początek na granicy planowanego węzła Święciechowa w ciągu drogi ekspresowej S5 (stanowiącego odrębne opracowanie), koniec na granicy gmin Lipno – Leszno miasto, długości około 1 934 m. Ponadto na całej długości projektowanej drogi należy przewidzieć budowę ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia drogowego i kanału technologicznego. Na odcinku od m. Maryszewice do granicy gmin Lipno – Leszno miasto należy przewidzieć budowę kanalizacji deszczowej.

Wykonawca jest także zobowiązany przygotować dla Zamawiającego projekty podziału, materiały do wniosków: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji, na podstawie których Zarządca drogi wystąpi o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz decyzji ZRID.

Materiały do wniosków o wydanie decyzji ZRID należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji 30 dni przed planowanym złożeniem wniosku. Uwagi Zamawiającego zostaną wprowadzone w ciągu 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy uwag.

W przypadku stwierdzenia braku kompletności któregokolwiek z dokumentów, Wykonawca będzie zobowiązany do wszelkich niezbędnych uzupełnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza wykonanie pewnych elementów inwestycji w ramach decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy prawo budowlane przed uzyskaniem decyzji ZRID. Powyższe musi zostać uzgodnione z Zamawiajacym.

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym, Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące Roboty budowlane:

- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia nawierzchni,

- wykonanie robót ziemnych,

- budowę nowych konstrukcji nawierzchni,

- budowę obiektów inżynierskich,

- budowę skrzyżowań,

- budowę ciągu pieszego i pieszo – rowerowego,

- budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- budowę oświetlenia ulicznego,

- budowę kanału technologicznego,

- budowę kanalizacji deszczowej,

- przebudowa kolidującego odcinka sieci gazowej,

- zabezpieczenie i przebudowę istniejących urządzeń obcych zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich właścicieli,

- budowę zatoki do kontroli i ważenia pojazdów,

- wycinkę i karczowanie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,

- nasadzenia zieleni wysokiej i rekompensacyjnej,

- oznakowanie drogi i dróg związanych oraz wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- wyplantowanie terenu i obsianie trawą,

- roboty wykończeniowe i porządkowe,

- pełnienie nadzoru autorskiego,

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (w przypadku, gdy będzie wymagane) lub zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ,

- sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,

- archeologiczne badania powierzchniowo-sondażowe (w przypadku zarejestrowania obiektów archeologicznych należy przeprowadzić wyprzedzające inwestycję badania wykopaliskowe),

- uzyskanie pozwolenia od Konserwatora Zabytków na wszystkie badania,

- wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.

### 1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Planowana inwestycja położona jest w województwie wielkopolskim, powiecie leszczyńskim, na terenie gmin Święciechowa oraz Lipno.

Obszar inwestycji objęty jest częściowo miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XLIII/298/2013 Rady Gminy Lipno z dnia 4 grudnia 2013r. Zapisy niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego są zgodne z zapisami tego planu.

Projektowane przedsięwzięcie stanowi część połączenia planowanej drogi ekspresowej S5 (węzeł Święciechowa) z istniejącą drogą krajową nr 5 i znajdującym się w jej ciągu rondem „Gronowo”. W ciągu tego odcinka drogi znajduje się przejazd kolejowy na linii Poznań – Wrocław.

Odcinek drogi pomiędzy węzłem Święciechowa a ul. Wilkowicką przebiega w terenie niezabudowanym użytkowanym rolniczo. Wyjątek stanowi kilka zabudowań w miejscowości Maryszewice. Istniejący odcinek drogi posiada nawierzchnię szutrową oraz gruntową. Wzdłuż istniejącej drogi przebiega infrastruktura techniczna: kable energetyczne, napowietrzne linie energetyczne, wodociąg, gazociąg, linia telekomunikacyjna napowietrzna. Teren rolniczy w kierunku miejscowości Święciechowa jest zdrenowany.

Rysunek: Przebieg projektowanej drogi

Święciechowa

Leszno

Koniec opracowania

Początek opracowania

Źródło: opracowanie własne

1.2.2. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z decyzji środowiskowej

Dla przedmiotowej inwestycji została pozyskana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach o nr: OS.6220.7.2015 wydana przez: Wójta Gminy Lipno z dnia 29 stycznia 2015 r.

Decyzja Środowiskowa jest nadrzędna w stosunku do innych dokumentów. Wszelkie dane i wymagania dotyczące rozwiązań realizacyjnych i technicznych związanych z ochroną środowiska, zawarte w innych częściach niniejszego PFU należy interpretować zgodnie z postanowieniami tej decyzji.

Teren objęty inwestycją nie znajduje się na obszarze Natura 2000 i nie oddziałuje na żaden taki obszar. Najbliższy teren cenny przyrodniczo stanowi specjalny obszary ochrony Zachodnie Pojezierze Krzywińskie (PLH300014) i położony jest w odległości 4,3 km oraz Kompleks leśny Śmigiel-Święciechowa położony w odległości 1,9 km.

1.2.3. Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowiązaniami przepisami prawa w szczególności wynikającymi z: Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm.), Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2031) oraz zgodnie z Ustawą z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2016 poz. 353).

- W przypadku konieczności przebudowy lub budowy urządzeń wodnych należy przygotować materiały dla Zamawiającego o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. O pozwolenie wodno-prawne występuje Zarządca drogi.

- Opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej na poniższych warunkach:

- Projekt należy opracować na aktualnej mapie do celów projektowych, odzwierciedlającej faktyczny stan prawny w skali 1:500 (w formie wstęgi) oraz wykonać niezbędne pomiary uzupełniające i sprawdzające aktualność podkładów geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mapę należy wykonać w formie cyfrowej, której obiekty przedstawione są w formie obrazów wektorowych. Mapa powinna być wynikiem bezpośrednich pomiarów geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Wykonawca przekaże plik „txt” w wersji elektronicznej określający listę punktów lokalizujących obiekt w terenie z podaniem współrzędnych punktów pomiarowych oraz ich rzędne wysokościowe w odniesieniu do reperów niwelacji państwowej.

-	Ustalenia stanu prawnego nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi inwestycji oraz wykonanie stosownej dokumentacji.

-	Sporządzenia map zawierających projekty podziału nieruchomości oraz niezbędnych wykazów zmian gruntowych, zgodnie z przepisami odrębnymi. Jeśli zajdzie konieczność wykonania dodatkowych projektów podziału gruntów Wykonawca wykona je w ramach ceny kontraktowej.

-	Wyznaczenie i wyniesienie nowych granic pasa drogowego na podstawie decyzji ZRID.

- Wykonania badań oraz dokumentacji geotechnicznej:

Opinia geotechniczna jest opracowaniem stanowiącym część dokumentacji projektowej inwestycji budowlanej, ustalającym przydatność gruntów dla potrzeb budownictwa i określającym geotechniczne warunki posadowienia oraz ustaloną przez projektanta kategorię geotechniczną obiektu budowlanego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) opracowanie opinii geotechnicznej jest obligatoryjne dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych.

Badania geologiczne powinny dać wyraźny obraz warunków zalegania gruntów oraz właściwości poszczególnych warstw. Wyniki badań powinny pozwolić na zastosowanie przez projektanta drogi odpowiednich rozwiązań projektowych (wzmocnienie podłoża lub korpusu drogi, wymianę gruntów).

Badania geotechniczne należy wykonać w terenie, po którym planowany jest przebieg trasy drogi. Celem badań jest określenie między innymi grubości i głębokości poszczególnych warstw gruntu oraz warunki dopływu i działania wód gruntowych.

Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych opracować opinię geotechniczną.

W celu określenia stanów granicznych nośności i przydatności do użytkowania drogowej budowli ziemnej powinny być prowadzone badania i ocena parametrów geotechnicznych zgodnie z Polskimi Normami i przepisami odrębnymi. W celu dokonania oceny podłoża oprócz podstawowych badań geotechnicznych powinny być przeprowadzone badania specjalistyczne, w szczególności:

- badania potrzebne do oceny przydatności gruntu podłoża budowli ziemnej, zgodnie z Polskimi Normami,

- badania wysadzinowości gruntu: kapilarności biernej Hkb, wskaźnika piaskowego WP, pęcznienia liniowego,

- wskaźnika nośności CBR,

- ocena zagęszczenia: maksymalna gęstość objętościowa Pds, wskaźnik zagęszczenia Is, moduły odkształcenia: pierwotny (E1) i wtórny (E2),

- właściwości gruntów antropogenicznych.

Ponadto przedmiotowa dokumentacja w zakresie badań geologicznych i geotechnicznych podłoża gruntowego powinna spełniać wymagania określone w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. Do powyższej dokumentacji należy załączyć analizę nośności nawierzchni.

Dokumentacja winna być przekazana Zamawiającemu w trakcie prac projektowych, przed wystąpieniem o uzgodnienie konstrukcji nawierzchni.

- Wykonania wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów.

- W przypadku konieczności ponownego przeprowadzenia postępowania środowiskowego, Wykonawca przygotuje odpowiednie dokumenty oraz pozyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla całego zadania inwestycyjnego w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2017 poz. 519 ze zm.) oraz Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.

- W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej (urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych i ścieków sanitarnych), Wykonawca zaprojektuje i wykona ich przebudowę lub zabezpieczenie i uzyska od ich właścicieli lub zarządców, warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowę lub likwidację urządzeń infrastruktury technicznej. Przebudowywane elementy ww. infrastruktury, powinny znaleźć się w miarę możliwości w pasie drogowym.

- Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej muszą spełniać obowiązujące przepisy i normy. Przebudowywane elementy ww. infrastruktury, powinny w miarę możliwości znaleźć się w pasie drogowym.

- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branż, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania, z uwzględnieniem wymagań:

- obowiązujących ustaw i rozporządzeń,

- niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego,

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją.

- Wykonawca uzyska w imieniu Zarządcy drogi na koszt Wykonawcy:

- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem,

- niezbędne decyzje administracyjne.

- Wykonawca na własny koszt przygotuje:

-	materiały do wniosków: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji, na podstawie których Zarządca drogi wystąpi o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz decyzji ZRID,

-	materiały do porozumień wynikających ze ZRID,

-	karty informacyjne przedsięwzięcia w przypadku zmiany decyzji środowiskowej oraz wszystkie dokumenty i opracowania (m.in. raport odziaływania na środowisko, jeśli organ wydający decyzję nałoży obowiązek jego opracowania) niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej.

- Wykonawca musi uwzględnić dodatkowe wymagania wynikające z uzyskania opinii do decyzji ZRID. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dla tych rozwiązań umieści je w projekcie i zrealizuje.

- Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy do nieodpłatnego uzgodnienia projektów skierowanych przez Zamawiającego związanych z:

-	lokalizacją w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami,

-	budową lub przebudową włączeń do dróg wojewódzkich, dróg innych kategorii oraz zjazdów na obszarze objętym umową.

- Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy do nieodpłatnego opiniowania uzgodnień związanych z inwestycją.

- Uzyskania wszelkich decyzji, opinii i pozwoleń, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robót oraz opracowania przedmiaru robót.

- Opracowania projektów stałej i czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia tych projektów przez Zarządzającego Ruchem - zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszą uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu.

- Realizacji robót w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego projekty wykonawcze po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.

- Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji technicznych (ST), w niezależnym od Wykonawcy robót laboratorium drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiającego.

- Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót.

- Przeprowadzenie archeologicznych badań sondażowych.

- Pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zarządcy drogi umowy na badania ratunkowe. W przypadku konieczności zabezpieczenia lub przeniesienia obiektów małej architektury, przeprowadzenia badań archeologicznych, i zapewnienia nadzoru archeologicznego w rejonie prowadzonej inwestycji - zgodnie z pozyskaną opinią konserwatorską.

- Koszty badań sondażowych, nadzoru archeologicznego i badań ratunkowych ponosi Wykonawca.

- Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do powiatowego zasobu geodezyjnego.

- Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać w szczególności: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową protokół przekazania placu budowy, Program Zapewnienia Jakości (PZJ), badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (wraz z kopią mapy zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokół odbioru końcowego robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami, pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny dokument potwierdzający skuteczne zawiadomienie o zakończeniu budowy. (Przez skuteczne zgłoszenie zakończenia robót Zamawiający rozumie dostarczenie zawiadomienia o zakończeniu robót do  Inżyniera Kontraktu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.)

- Operat kolaudacyjny należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *pdf).

- Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

- Przekazania zrealizowanych obiektów ich zarządcom za zgodą Zamawiającego.

### 1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

a)	Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm.) oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

b)	Efektem końcowym ma być wybudowany nowy odcinek drogi od granicy planowanego węzła Święciechowa w ciągu drogi ekspresowej S5 do granicy gmin Lipno – Leszno miasto, długości około 1 934 m. Przedmiotowa inwestycja będzie stanowiła część połączenia planowanej drogi ekspresowej S5 z istniejącą drogą krajową nr 5 i znajdującym się w jej ciągu rondem „Gronowo”.

c)	Droga ma spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124), to znaczy konstrukcja ma być zaprojektowana na okres eksploatacji 20 lat.

d)	Obiekty inżynierskie mają spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 ze zm.).

e)	Konstrukcję nawierzchni należy przewidzieć dla kategorii ruchu KR 5.

f)	Konstrukcję nawierzchni jezdni należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami szczegółowymi, między innymi:

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124),

- „Katalogiem wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM, Warszawa, 2001,

- „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, GDDKiA, Politechnika Gdańska, 2012 r.,

- Wymagania Techniczne WT 2014 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane przez IBDiM.

- Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien wykonać, własne badania podłoża gruntowego.

1.3.1.	Zakres robót i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:

- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,

- wynikami badań i pomiarów własnych,

- wynikami opracowań własnych,

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego,

- decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

- projektami architektoniczno-budowlanymi dołączonymi jako załączniki do niniejszego PFU,

- wywiadem geodezyjnym,

- analizą materiałów dotyczących planowanych inwestycji (narady koordynacyjne, dawniej ZUD).

Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót określone w Programie funkcjonalno – użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych). Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość wysokiego stopnia złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy.

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość robót określona w WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia i że wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

### 1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

RODZAJE ROBÓT I ICH LOKALIZACJA

1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Wzdłuż projektowanego odcinka drogi znajdują się drzewa i krzewy, które mogą kolidować z projektowaną przebudową i będą przeznaczone do wycinki.

Roboty rozbiórkowe polegać będą na:

- rozbiórce oznakowania pionowego,

- rozbiórce nawierzchni istniejących zjazdów,

- rozbiórce istniejących ogrodzeń oraz wykonaniu zabezpieczeń na czas budowy,

- inwentaryzacji stanu istniejącego budynków,

- inwentaryzacji nakładów rzeczowych na przejmowanej nieruchomości,

- rozbiórka innych obiektów uniemożliwiających realizację zadania.

1.4.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni

Przyszłą nawierzchnię drogi powiatowej należy zwymiarować na ruch KR 5 obciążenie nawierzchni 115 kN/oś.

1.4.3.	Obiekty inżynierskie

Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować budowę i przebudowę obiektów inżynierskich.

1.4.4.	Skrzyżowania

W ramach inwestycji należy zaprojektować skrzyżowania.

1.4.5. Zjazdy indywidualne i publiczne

Należy zaprojektować przebudowę istniejących wzdłuż projektowanego odcinka drogi zjazdów oraz zaprojektować budowę nowych zjazdów.

1.4.6. Ciągi pieszo - rowerowe

W ramach inwestycji należy zaprojektować budowę nowego ciągu pieszo - rowerowego.

1.4.7. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej

W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sąsiedztwie znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z drogą.

1.4.8.	 Oznakowanie pionowe i poziome

Wykonawca jest zobowiązany:

- opracować projekt docelowej organizacji ruchu,

- opracować projekty organizacji ruchu na czas budowy.

Projekty muszą być uzgodnienie i zatwierdzenie przez organy przewidziane przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

1.4.9. Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wód opadowych z projektowanej drogi należy przewidzieć do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej a poza obszarem zabudowanym do rowów drogowych trawiastych.

1.4.10. Oświetlenie drogowe

Na całej długości projektowanej inwestycji należy przewidzieć budowę oświetlenia.

1.4.11. Przebudowa gazociągu

W związku przebudową skrzyżowań należy przewidzieć wyłączenie istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia i zastąpienie jej projektowaną.

1.4.12.	 Urządzenia BRD

Zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z załącznikami nr 1- 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 roku, poz. 2181 ze zm.) oraz Zarządzeniem nr 31 GDDKiA z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie wytycznych stosowania barier ochronnych na drogach krajowych (ze zm.).

1.4.13.	 Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe będą polegać na uporządkowaniu terenu budowy, plantowaniu i obsianiu skarp i dna rowów oraz terenów zielonych mieszanką traw oraz darniowaniu wysokich nasypów powyżej 3 m.

## 2 . WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych

Zamawiający stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskała trwałość 20 lat, oraz rękojmię i gwarancję na okres określony w Umowie.

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania i wykonania zostanie rozliczony i przekazany w terminie:.

      - do dnia 30.03.2018 r. - opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID.

      - Do dnia 31.07.2018 r. - wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia rozumiany jako termin wykonania robót budowlanych, uzyskania pozwolenia na użytkowanie i pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego.

### 2.2. Wymagania techniczne

Do Wykonawcy należy pozyskanie aktualnej mapy zasadniczej do celów projektowych.

Poniższe wymagania techniczne są wartościami, które Wykonawca powinien spełnić z zastrzeżeniem, że zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiadać wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczególności powinny być dostosowane do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz istniejących warunków terenowych. Na każde odstępstwo od niżej wymienionych wymagań Wykonawca musi uzyskać akceptację Inżyniera Kontraktu i pisemną zgodę Zamawiającego. Zamawiający wyrazi taką zgodę tylko w uzasadnionych przypadkach.

2.2.1. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wycinkę drzew wraz z transportem

do siedziby Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie przy ul. Cypriana Kamila Norwida 4 przeprowadzi Wykonawca.

2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. Sposób wykonywania wykopów i nasypów powinien gwarantować ich stateczność. Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

Roboty ziemne należy wykonywać w warunkach atmosferycznych nie powodujących pogorszenia stanu gruntów w podłożu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku zaistnienia niebezpieczeństwa utraty parametrów wytrzymałościowych gruntu (np. gruntów gliniastych narażonych na ekspozycję w czasie opadów atmosferycznych), Wykonawca obowiązany jest podjąć odpowiednie środki zaradcze (np. wykonanie odwodnienia obszarów roboczych itp.).

2.2.3. Roboty drogowe

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowalną.

Roboty drogowe powinny być realizowane w sprzyjających warunkach atmosferycznych oraz w sposób uniemożliwiający powstanie szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej. Wykonane warstwy nawierzchni powinny spełniać wymagania postawione w STWiORB. Wykonawca odpowiedzialny jest za bieżące prowadzenie badań wykonywanych warstw nawierzchni i przedstawianie zamawiającemu wyników tych badań.

W trakcie prowadzanie prac musi być zapewniony dostęp do posesji, upraw rolnych oraz zakładów.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.

2.2.4. Kanalizacja deszczowa

- Rurociągi:

Kanalizację o średnicach D 160, D315 i D 400 należy zaprojektować z rur kielichowych PVC-U, klasy 8 kN/m2, litych, jednorodnych, z nadrukiem wewnętrznym umożliwiającym identyfikację podczas inspekcji telewizyjnej przynajmniej następujących parametrów technicznych: średnica, sztywność obwodowa, technologia produkcji (rury lite), łączonych na uszczelkę zamontowaną fabrycznie i zabezpieczoną pierścieniem mocującym.

Kanalizację o średnicy Dw600 należy zaprojektować z rur kielichowych żelbetowych łączonych na uszczelki, klasa wytrzymałości III, produkowane wg normy PN-EN1916: 2005 z betonu C45/55.

- Studzienki:

Na sieci należy przewidzieć:

- studzienki włazowe, o średnicy D1200 i D1000 z elementów prefabrykowanych wykonanych z wibroprasowanego betonu o klasie nie niższej niż C35/45,

- studzienki wpustów deszczowych D500 z wibroprasowanego betonu o klasie nie niższej niż C35/45.

Studzienki w terenach zielonych w chodnikach - wykonać z następujących elementów:

- betonowej monolitycznej dennicy o wysokości dostosowanej do średnicy rury,

- kręgów betonowych łączonych na uszczelki,

- zwężki asymetrycznej wieńczącej kręgi,

- pierścieni dystansowych D 600 o zmiennej wysokości i ilości,

- włazu żeliwno – betonowego kl. D 400 z otworami wentylacyjnymi,

- kołnierza mocującego właz z kostki kamiennej.

Studzienki w jezdniach wykonać z następujących elementów:

- betonowej monolitycznej dennicy o wysokości dostosowanej do średnicy rury,

- kręgów betonowych łączonych na uszczelki,

- żelbetowej pokrywy,

- pierścieni dystansowych D 600,

- przykrycia w postaci elementu wykonanego fabrycznie, składającego się z włazu żeliwno – betonowego kl. D 400 bez otworów wentylacyjnych, z wypełnieniem betonowym i wkładką tłumiącą, zblokowanego z płytą żelbetową o wymiarach 0,95x0,95x0,15m wykonaną z betonu C35/45.

Studzienki wpustów deszczowych

Należy zaprojektować osadnikowe studzienki wpustów ulicznych z dennicą i kręgami wykonanymi z betonu C35/45. Zwieńczenie studzienek wykonać za pomocą betonowego pierścienia odciążającego, płyty betonowej, pierścieni dystansowych i wpustu ulicznego krawężnikowo - jezdniowego z wlotem bocznym kl.C250 z żeliwa sferoidalnego. Otwory dla przykanalików powinny być przygotowane w warunkach fabrycznych i posiadać zamontowane przejścia szczelne odpowiednie dla projektowanych rur.

Minimalne wymagania dla studzienek betonowych:

- elementy studzienek wykonane z betonu o klasie nie niższej niż C35/45,

- klasa ekspozycji XA1,

- nasiąkliwość nie większa od 5 %,

- szerokość rozwarcia rys do 0.1 mm,

- wskaźnik w/c nie większy od 0.45,

- maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu,

- beton kl. C35/45 powinien być zwarty i jednorodny we wszystkich elementach, także w kinecie,

- do produkcji elementów studzienek stosować cement siarczanoodporny zgodnie z PN-En 197-1,

- stosować uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spełniające wymagania EN 681-1,

- minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5 kN,

- grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is  0.98, moduł odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2.2,

- pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

Urządzenia do oczyszczania wód opadowych

Kanał Kd1 – wylot Wyl. 1.

Dobrano osadnik o przepływie poziomym zapewniający przy Qm 59% redukcji zawiesin:

- średnica D 2000 mm,

- powierzchnia czynna Ap= 3,14m2,

- objętość czynna Vcz = 3500 dm3,

- średnica dopływ/odpływ PVC kl.S D 400mm.

Dobrano separator o przepływie Q 6/60 l/s:

- średnica D 1200mm,

- pojemność cz. osadowej 180 dm3,

- pojemność magazynowania oleju 260 dm3,

- max. przepustowość, przy której nie zachodzi wypłukiwanie zanieczyszczeń – Qmax = 60l/s,

- średnica dopływ/odpływ PVC klasa S D400mm.

Zastąpienie odcinków rowów melioracyjnych drenażem francuskim

Na odcinku projektowanej drogi znajdują się rowy melioracyjne odpowiednio:

- rów melioracyjny SW 4a w km 1+295 ÷ 1+415 biegu nowo budowanej drogi,

- rów melioracyjny SW 11-1 w km 1+904 ÷ 1+934 biegu nowo budowanej drogi,

Aby umożliwić właściwe zagospodarowanie terenu pod inwestycję należy przewidzieć likwidację otwartych rowów; w ich miejsce wykonać „drenaż francuski”, który będzie miał na celu ujęcie napływających wód infiltracyjnych, sączków drenarskich oraz uregulowanie stosunków wodnych. Należy zaprojektować wykonanie drenażu liniowego typu „francuskiego”, czyli drenu w których funkcję tkaniny filtracyjnej spełnia geowłóknina zaś funkcje wewnętrznego wypełnienia drenu, odprowadzającego przefiltrowaną wodę, spełnia materiał mineralny, pochodzenia naturalnego. Należy zaprojektować drenaż o przekroju 0,4 x 0,6m. Większość odcinków drenażu odprowadzić do rowów melioracyjnych lub przepustów znajdujących się w ich ciągu. Kilka krótkich odcinków ze względu na kolizje wysokościowe odprowadzić do projektowanych studni kanalizacji deszczowej. W przypadku tych drugich końcowe odcinki drenażu na długości ~3.0 m będą posiadać rurę drenarską Ø160 mm z PVC SN6; rurę tą należy układać ze spadkiem 2% w kierunku studni.

2.2.5. Nawierzchnia

Warunkiem przyjęcia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest zaprojektowanie i wykonanie zgodnie z wymaganiem Zamawiającego konstrukcji nawierzchni jak drogi dla kategorii ruchu KR 5. Należy przyjąć następujące konstrukcje nawierzchni typowe zgodnie z „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Jezdnia drogi głównej od początku opracowania do km 0+370 i od 1+140 do 1+934 oraz zatoka do ważenia pojazdów:

- 4 cm – warstwa ścieralna z mieszanki SMA o uziarnieniu 0/11 mm,

- 8 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm,

- 12 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 mm,

- 20 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3,

- 15 cm – warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C 3/4 ≤ 6,0 MPa,

- 20 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 35%,

- 25 cm – warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C 0,4/0,5 ≤ 2,0 MPa.

Jezdnia drogi głównej od km 0+370 do km 1+140:

- 4 cm – warstwa ścieralna z mieszanki SMA o uziarnieniu 0/11 mm,

- 8 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm,

- 12 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 mm,

- 20 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3,

- 15 cm – warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C 3/4 ≤ 6,0 MPa,

- 20 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 35%,

Pod wszystkimi projektowanymi konstrukcjami nawierzchni należy usunąć z podłoża nasyp niebudowlany i zastąpić go gruntem niewysadzinowym.

2.2.6. Skrzyżowania

W ciągu odcinka drogi należy zaprojektować skrzyżowanie z drogą gminną nr 712889P stanowiącą przedłużenie ul. Granicznej oraz wlot skrzyżowania z drogą przewidzianą w MPZP.

Skrzyżowania należy zaprojektować, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124) z uwzględnieniem klasy technicznej krzyżujących się dróg, prędkości projektowej, oraz natężenia ruchu. Szerokość drogi podporządkowanej nie mniej niż 6,0 m.

    - Zjazdy indywidualne i publiczne

Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej:

- 8 cm – kostka brukowa betonowa w kolorze czerwonym,

- 3 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4,

- 20 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3,

- 15 cm* – warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C 3/4 ≤ 6,0 MPa,

* W obszarze występowania podłoża G4 należy wykonać warstwę o grubości 30 cm.

Zjazdy jw. w obrębie ścieżki rowerowej:

- 3 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8 mm (AC 8S),

- 4 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W),

- 20 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3,

- 15 cm* – warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C 3/4 ≤ 6,0 MPa,

* W obszarze występowania podłoża G4 należy wykonać warstwę o grubości 30 cm.

Pod wszystkimi projektowanymi konstrukcjami nawierzchni należy usunąć z podłoża nasyp niebudowlany i zastąpić go gruntem niewysadzinowym.

    - Ciągi pieszo – rowerowe

Szerokość ciągu pieszo-rowerowego 2,50 m.

Ciąg pieszo-rowerowy poza rowem drogowym:

- 5 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8 mm (AC 8S),

- 10 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3,

- 20 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 20%.

Ciąg pieszo-rowerowy przy jezdni:

- 3 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8 mm (AC 8S),

- 4 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W),

- 10 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3,

- 20 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 20%.

Pod wszystkimi projektowanymi konstrukcjami nawierzchni należy usunąć z podłoża nasyp niebudowlany i zastąpić go gruntem niewysadzinowym.

    - Przebudowa gazociągu

W związku z rozbudową drogi należy przewidzieć wyłączenie istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia i zastąpienie jej nowymi odcinkami o parametrach:

- PE SDR17 XSC50 D250 x 14,8 mm.

- PE SDR17 XSC50 D315 x 18,7 mm.

Na odcinku Pz1 – Pz4, Pz8 – Pz9 połączenie z gazociągiem istniejącym wykonać należy po wyseparowaniu miejsca włączenia przez zamknięcie zasuw wskazanych przez Operatora sieci lub zamknięcia przepływu za pomocą specjalistycznych urządzeń do stopowania rurociągu PE, odgazowaniu i przedmuchaniu odcinka gazociągu.

Na odcinku Pz5.1 – Pz 5.7 połączenie z gazociągiem istniejącym wykonać należy z dwustronnym hermetycznym stopowaniem  i zapewnieniem ciągłości przepływu gazu w gazociągu gs315.

W punkcie Pz 6.4 połączenie z gazociągiem istniejącym gs250 wykonać należy po wyseparowaniu miejsca włączenia przez zamknięcie zasuw wskazanych przez Operatora sieci lub zamknięcia przepływu za pomocą specjalistycznych urządzeń do stopowania, rurociągów PE, odgazowaniu i przedmuchaniu wyłączonego odcinka gazociągu.

Do przebudowy sieci gazowej należy stosować następujące materiały.

### Rury i kształtki PE

Do budowy sieci gazowych należy stosować rury jednowarstwowe z polietylenu XSC50 SDR 17 dla rur D 250 mm. Poszczególne partie rur, dostarczone przez wytwórcę powinny posiadać:

- deklarację zgodności z PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 2: Rury, natomiast kształtki deklarację zgodności z PN-EN 1555-3:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki,

- certyfikat zgodny ze specyfikacją techniczną PAS 1075 potwierdzający wyniki testów:

  - karbu – na poziomie 8760 godzin,

  - FNTC – na poziomie 8760 godzin,

o nacisku punktowego wg dr Hessela – na poziomie 8760 godzin, wydany przez jednostkę akredytowaną.

Deklaracje powinny zawierać informacje wystarczające dla zidentyfikowania rur i kształtek.

### Armatura

- w punkcie Pz6.1 zespół zaporowo – upustowy z zasuwą kołnierzową do gazu typu E2 PN16 DN 250,

### Materiały izolacyjne

Do izolacji styków i armatury wykorzystać taśmę PE lub rękaw termokurczliwy. Niedopuszczalne jest stosowanie izolacji bitumicznej dla i w pobliżu rurociągów PE.

2.2.10. Kanał technologiczny

Na całym odcinku drogi należy przewidzieć budowę kanału technologicznego w postaci kanalizacji kablowej ze studniami kablowymi. Należy przewidzieć dwa rodzaje przekrojów rurociągu:

- w obrębie przekraczanych jezdni (oznaczone w części rysunkowej jako KTp) - kanał technologiczny wykonany z trzech rur osłonowych: dwóch RHDPEp 110/6,3 i trzeciej RHDPEp 160/9,1 zawierającej trzy rury RHDPE 40/3,7 i prefabrykowanej wiązkę mikrorur PKL-MC-4x12,

- na pozostałych odcinkach (oznaczone w części rysunkowej jako KTu) - kanał technologiczny wykonany z dwóch rur osłonowych RHDPEm 110/5,5 oraz trzech rur RHDPE 40/3,7 i prefabrykowanej wiązki mikrorur PKL-MC-4x12.

W ciągu kanału technologicznego zaprojektować studnie kablowe typu SK0-2g.

2.2.11. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej

Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu, kolidujących z projektowaną inwestycją zlokalizowanych na obszarze objętym inwestycją.

Na wykonanie powyższych zadań czyli usunięcie kolizji należy opracować projekty branżowe na etapie projektu budowlanego.

Dla branży energetycznej kosztorys powinien koniecznie zawierać m. in. wyodrębnione koszty usunięcia poszczególnych kolizji (wg nazw kolizji określonych w warunkach).

Na całej długości przedmiotowej inwestycji w pasie drogowym należy przewidzieć wymianę wszystkich włazów i obudów zaworów gazowych, wodociągowych oraz studni kanalizacji sanitarnej itp.

Wykonawca winien również zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze strony właścicieli sieci, pokryć koszty tego nadzoru oraz koszty projektów wykonawczych i odbioru robót.

UWAGA:

Zamawiający wymaga od wykonawcy zaprojektowania i wykonania przebudowy sieci teletechnicznej w taki sposób aby linia napowietrzna omijała działkę nr 836/14, jednostka ewidencyjna: Lipno, obręb: Wilkowice (zgodnie z załączoną dl PFU mapą z projektem podziału – Załącznik nr 8 do PFU).

2.2.12.	Urządzenia techniczne drogi

Bariery i poręcze należy przewidzieć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. Nr 63, poz. 735 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124)

Należy przewidzieć zatokę do ważenia i kontroli pojazdów w km około 1+850.

2.2.13.		Oznakowanie pionowe i poziome

Należy przewidzieć uzupełnienie oznakowania pionowego na całym zadaniu inwestycyjnym.

- Wykonanie czasowego, docelowego oznakowania pionowego obejmuje montaż nowego i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektów oraz utrzymanie i demontaż czasowego oznakowania po zakończeniu robót budowlanych.

- Znaki drogowe winny spełniać warunki określone w WWiORB.

- Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach" Załącznik do nr Dz.U.220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r

- Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe chemoutwardzalne. Wykonanie tego oznakowania winno być zgodne z wymogami zawartymi w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., nr 220 poz. 2181 ze zm.) oraz WWiORB.

Całkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem należy wykonać przed końcowym odbiorem robót.

2.2.14. Zieleń

Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi inwentaryzację zieleni, opracuje projekt zieleni uwzgledniający wycinkę drzew, nasadzenia rekompensacyjne oraz nasadzenia zieleni wysokiej.

    - Obiekty inżynierskie

Należy przewidzieć budowę pięciu przepustów na rowach drogowych. Przepusty o średnicy D=600 mm, posadowione na ławie z kruszywa. Wlot i wylot przepustu należy zlicować z krawędzią skarpy drogi i umocniony brukowcem.

Ponadto należy przewidzieć przebudowę trzech przepustów na rowach melioracyjnych:

- przepust typu HCPA-02 o przekroju eliptycznym S=1,44 m i H=0,97 m:

- w km 0+768,60

- w km 0+836,70

- przepust kołowy średnicy D=1000 mm:

- w km 1+287,61

    - Branża energetyczna (oświetlenie)

Należy przewidzieć wykonanie słupów stalowych ocynkowanych ustawianych na fundamencie prefabrykowanym oraz oprawy ze źródłami światła LED.

Zasilanie oświetlenia

Zasilanie projektowanego oświetlenia w granicach gminy Święciechowa (obwód nr 3) przewidzieć z projektowanej szafki oświetleniowej SO-2. Zasilanie projektowanego oświetlenia w granicach gminy Lipno (obwód nr 2) przewidzieć z projektowanej szafki oświetleniowej SO-1. Zasilanie szafek należy przewidzieć ze złącza kablowo-pomiarowego, zlokalizowanego przy budynku nr 2 w Maryszewicach. Szafki SO-2, SO-1 należy zasilić ze złącza kablowo-pomiarowego kablem typu YAKXS 4x35mm2.

Kable na całej długości ułożyć w rurze ochronnej, wykonanej z PEHD, o średnicy zewnętrznej 50 mm, przeznaczonej do układania pod drogami. Kable należy układać w rowie kablowym na głębokości 0,7 m, licząc od górnej powierzchni rury ochronnej. Nad rurą w odległości 0,25 m ułożyć folię PE koloru niebieskiego gr. 0,4 mm (taśmę ostrzegawczą z nadrukiem „uwaga kabel”). Na rurę osłonową nałożyć opaski kablowe z podaniem typu kabla, przekroju żył, napięcia i roku ułożenia. Przy latarniach oświetleniowych pozostawić zapasy kabli po 2 m. Od szafek oświetleniowych, wzdłuż kabli zasilających latarnie (poniżej rury osłonowej) ułożyć bednarkę stalową ocynkowaną FeZn 35x4 mm i przyłączyć ją do zacisków uziomowych słupów oświetleniowych. Ze względu na uzbrojenie podziemne wszelkie prace ziemne należy prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności. Teren po wykonaniu prac ziemnych doprowadzić do stanu pierwotnego.

Szafki oświetleniowe

Szafki SO-1 i SO-2 wyposażyć w rozłącznik główny, ochronnik przeciwprzepięciowy, cyfrowy programator astronomiczny, stycznik oraz zabezpieczenia odpływowe obwodów. Wykonać uziemienie szyny ochronno-neutralnej PEN – bednarką stalową ocynkowaną FeZn 30x4 mm, o długości co najmniej 30m. Rezystancja uziemienia szafek SO nie powinna być większa niż 10 Ω.

Słupy i oprawy oświetleniowe

Należy zaprojektować oprawy oświetleniowe ze źródłami światła LED o mocy 80W (strumień świetlny 9800lm, barwa światła 5000K). Oprawy te winny być zabudowane na słupach stalowych ocynkowanych 8-kątnych o wysokości 8 m, z wysięgnikami o dł. 1,5 m 1- i 2-ramiennymi. Słupy oświetleniowe mocować na przewidzianych do tego prefabrykowanych fundamentach betonowych. Słupy muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe dla strefy wiatrowej i kategorii terenu potwierdzenie raportami wytrzymałości przez producenta. W słupach zabudować złącza słupowe. Zasilanie opraw oświetleniowych od złączy słupowych wykonać przewodami YDY 2x1,5 mm2. Słupy oświetleniowe i oprawy połączyć z żyłą ochronną PE kabla zasilającego latarnie.

Likwidacja kolizji energetycznych z projektowaną drogą

W związku z rozbudową drogi należy przewidzieć wymianę jednego słupa linii napowietrznej nn. Słup należy zastąpić słupem betonowym wirowanym.

Dodatkowe wymagania

Całość robót elektroenergetycznych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami: N SEP-E-001 wyd. 2013 r. (Ochrona sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa) oraz N SEP-E-004 wyd. 2014 r. (Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa). Wykonane sieci zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej.

Przed oddaniem linii kablowych nn do eksploatacji, należy wykonać następujące sprawdzenia i pomiary:

- sprawdzenie zgodności faz

- sprawdzenie ciągłości i pomiar rezystancji żył

- pomiar rezystancji izolacji żył

- próba napięciowa żył

Wykonać pomiary rezystancji uziomów.

Ze względu na istniejące sieci infrastruktury technicznej należy zachować szczególną ostrożność przy montażu latarń oświetleniowych oraz przy prowadzeniu prac ziemnych.

Wszystkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych, będących własnością ENEA Operator wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, pod nadzorem służb energetycznych, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego.

W przypadku stwierdzenia, w trakcie wykonywania prac ziemnych, istnienia nie zainwentaryzowanych, czynnych linii kablowych, kolidujących z rozbudowywaną drogą, należy sposób zlikwidowania kolizji uzgodnić z właścicielem kabla.

    - Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Sposób prowadzenia robót oraz zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedsięwzięcia winny być zgodne z wymaganiami Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1987).

### 2.3. Wymagania materiałowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

### 2.4. Wymagania dotyczące opracowań załączanych do oferty

2.4.1.Wykonawca przedkłada jako załącznik do oferty :

- Wypełniony Wykaz Cen

### 2.5. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji wszystkie obiekty oraz urządzenia wchodzące w skład inwestycji (w tym drogowe, inżynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgodę właściwego organu na prowadzenie robót.

Mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjęta do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogąca służyć do celów projektowych.

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji podziałowej, po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.

Zamawiający posiada projekty podziału wykonane w roku 2015 i obejmujące teren gminy Lipno. Przedmiotowe projekty podziału zostaną przekazane Wykonawcy w celu ewentualnego wykorzystania.

2.5.1. Projekty budowlane i wykonawcze

Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu.

a)	Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

b)	Zamawiający dopuszcza wykonanie pewnych elementów inwestycji w ramach zgłoszenia przed uzyskaniem decyzji ZRID.

c)	Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o:

- niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy,

- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,

- pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obowiązujące przepisy,

d) 	Projekty winny być opracowane na podstawie :

- aktualnych map sytuacyjno - wysokościowych i ewidencyjnych do celów projektowych,

- własnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych stanowiących podstawę do 	opracowania elementów dokumentacji.

e)	Szczegółowe specyfikacje techniczne - opracować w układzie obejmującym wszystkie występujące w przedmiocie zamówienia roboty, w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne opracowane przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego dla GDDKiA oraz WWiORB (będące częścią składową niniejszego PFU). Specyfikacje należy sporządzić w oparciu o aktualne normy na dzień uzyskania decyzji ZRID (nie dopuszcza się przytaczania norm wycofanych).

f)	Projekty budowlane i wykonawcze winny spełniać wymagania Ustawy Prawo budowlane [1], Rozporządzeń [4] i [10], innych obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz zawierać załączniki, decyzje i opinie, które są wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

g)	Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu.

### 2.6. Materiały do uzyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót

Wykonawca jest zobowiązany przygotować dla Zamawiającego projekty podziału, materiały do wniosków: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego, na podstawie których Zarządca drogi wystąpi o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz decyzji ZRID.

Pozostałe opinie, uzgodnienia niezbędne do pozyskania w imieniu Zamawiającego zgody właściwego organu na prowadzenie robót pozyska własnym kosztem i staraniem Wykonawca.

### 2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych

    - Wymagane terminy

a)	Harmonogram robót zgodny z Umową Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

b)	Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie przyjęty był termin wykonania zamówienia:

            - 30.03.2018 r. - opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID.

            - 31.07.2018 r. - wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia rozumiany jako termin wykonania robót budowlanych, uzyskania pozwolenia na użytkowanie i pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego.

2.7.2. Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla Zamawiającego

a)	Projekty budowlane - (6 egz. w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na komputerowym nośniku informacji (zapisane w wersji edytowalnej oraz z rozszerzeniem *.dwg i *pdf.), w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi Prawem Budowlanym, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi.

Załączniki do projektu budowlanego i ww. opracowań m. in.:

- Podkład sytuacyjno – wysokościowy opracowany na aktualnej mapie do celów projektowych, odzwierciedlającej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstęgi) oraz wykonane niezbędne pomiary uzupełniające i sprawdzające aktualność podkładów geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mapę należy wykonać w formie cyfrowej, której obiekty przedstawione są w formie obrazów wektorowych. Mapa powinna być wynikiem bezpośrednich pomiarów geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Wykonawca przekaże plik „txt” w wersji elektronicznej określający listę punktów lokalizujących obiekt w terenie z podaniem współrzędnych punktów pomiarowych oraz ich rzędne wysokościowe,

- Projekt zagospodarowania terenu obejmujący wszystkie branże wraz z częścią architektoniczno – budowlaną,

- Dokumentacja geologiczno - inżynierska oraz określenie geotechnicznej kategorii posadowienia obiektów,

- Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektów - niezbędne do uzyskania decyzji ZRID,

- Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrębu i decyzja na wycinkę drzew (w razie konieczności), projekt zieleni,

- Dokumenty potwierdzające prawo dysponowania terenem,

- Mapa ewidencji gruntów z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji,

- Inne niezbędne opinie i decyzje administracyjne określone w szczegółowych rozporządzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne.

Przygotowany wniosek o wydanie zgody właściwego organu na prowadzenie robót Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym na Radzie Technicznej.

b)	Projekty wykonawcze uzupełniające i uszczegóławiające projekty budowlane – (6 egz. wersji papierowej + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku informacji zapisane w wersji edytowalnej oraz z rozszerzeniem *.dwg (część rysunkowa) oraz *.pdf) wszystkich branż, w tym między innymi: drogowej, obiektów inżynierskich, odwodnienia, przekładek uzbrojenia, zastępczej i stałej organizacji ruchu, należy wykonać w zakresie umożliwiającym zrealizowanie inwestycji z uwzględnieniem kompletu zagadnień wchodzących w jej skład.

c)	Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu  wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót – w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf)

d)	sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

- sporządzenie obmiarów i kosztorysów robót

2.7.3. Nadzór autorski

a)	Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego.

b)	Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt. 4), w szczególności:

- stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji z projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie (co najmniej 1 raz w miesiącu),

- uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku,

- opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez Zamawiającego lub Wykonawcę w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji niemożliwa była do przewidzenia sytuacja uniemożliwiająca wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

2.7.4. Inne ustalenia i zalecenia końcowe

a)	Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

b)	Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed złożeniem wniosku o pozyskanie zgody na prowadzenie robót i rozpoczęciem prac budowlanych musi być zaakceptowany przez Zamawiającego,

c)	Po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody właściwego organu na prowadzenie robót, na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu budowlanego, oraz po przedłożeniu Zamawiającemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową za pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego,

d)	Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie, w przypadku, gdy będzie wymagane lub zgłoszenie zakończenia robót) oraz do uczestnictwa w czynnościach związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

e)	W trakcie procesu inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest zorganizować min. 1 raz na dwa tygodnie posiedzenia koordynacyjne - tzw. rady budowy wraz z udziałem w nich upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, Kierownika Budowy i Kierowników Robót, Inżyniera Kontraktu, Inspektorów Nadzoru. Terminy rad budowy należy uzgodnić z Zamawiającym Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani do uczestniczenia w tzw. naradach technicznych na każde żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu. Protokoły z rad technicznych należy załączyć do projektu wykonawczego,

f)	Uczestniczenie w radach budowy Kierownika Budowy oraz odpowiednich Kierowników Robót, którzy przedstawią zaawansowanie robót oraz sprawy, które wymagają rozstrzygnięcia przez Inspektorów Nadzoru i przez Zamawiającego, w szczególności nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania zamówienia,

g)	Na żądanie Zamawiającego zapewnienie obecności Inspektora nadzoru autorskiego na Radzie Budowy.

h)	Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych.

2.7.5. Kontrola i odbiór robót

a) Zamawiający ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania,

b) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja o zawartości teczki powinna być podana na wierzchu teczki, w środku i na grzbiecie. Teczki powinny być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zamknięcia, każdy egzemplarz musi stanowić odrębną całość zawierającą dokumentację techniczną wszystkich branż,

c) Zapłata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikających z dokonanych później uzgodnień, bądź pozyskanych opinii czy też decyzji. Za pracę zakończoną i odebraną, Zamawiający uznaje dokumentację odebraną wg protokołu zdawczo - odbiorczego odbioru końcowego.

# II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

## 1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

## 2. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zamawiający będzie posiadał prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym po uprawomocnieniu się decyzji ZRID. Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenu dla celów realizacji robót budowlanych, organizacji robót budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztów z tego tytułu należą do Wykonawcy. W przypadku konieczności wyjścia poza istniejący pas drogowy lub pozyskania dodatkowych terenów, wynikających z niezbędnych rozwiązań projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren, na własny koszt.

Koszty nabycia gruntów, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej poniesie Zamawiający.

Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umożliwiające Zamawiającemu wydanie oświadczenia stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

## 3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

[1]	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).

[2]	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.).

[3]	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 ze zm.).

[4]	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 1129).

[5]	Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 128).

[6]	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U. 2017 poz. 784).

[7]	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

[8]	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2017 poz. 519 ze zm.).

[9]	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. 2016 poz. 71).

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.).

[11]	Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

[12] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[13]	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

[14]	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1493).

[15]	Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm.).

[16]	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

[17]	Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.469 ze zm.).

[18]	Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1131 ze zm.).

[19]Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania konecesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696).

[20]	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033)

[21]	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie niebezpiecznych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

[22]	Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2016 poz. 353).

[23]	Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (t.j. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2031).

[24]	Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2017 poz. 519 ze zm.).

[25]	Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2134 ze zm.).

[26]	Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2147).

[27]	Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 909 ze zm.).

Wytyczne i instrukcje

[28]	Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001 r.

[29]	Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[30]	Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000 r.

[31]	Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998 r.

[32]	Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie 	geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998 r.

[33]	Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.

[34]	Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych pionowych - załącznik nr 1 do rozporządzenia [7],

[35]	Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych poziomych - załącznik nr 2 do rozporządzenia [7],

[36]	Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów drogowych - załącznik nr 3 do rozporządzenia [7].

[37]	Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - załącznik nr 4 do rozporządzenia [7].

[38]	Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r.

[39]	Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA Politechnika Gdańska, 2012 r.

[40]	Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001 r.

[41]	Wytycznych w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych", wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19 października 2015 r.

[42]	Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 r. Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań.

oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy

Uwaga:

W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych regulacji prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według nowych unormowań.

## 4. Załączniki do Programu funkcjonalno-użytkowego:

Załącznik nr 1:	Wykaz cen

Załącznik nr 2:	Decyzja Wójta Gminy Lipno o środowiskowych uwarunkowaniach                                  nr OS.6220.7.2015 z dnia 29.01.2015 r.

## Załączniki w wersji elektronicznej:

Załącznik nr 3:	Specyfikacje na projektowanie

Załącznik nr 4:	Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

D-M.00.00.00 i Roboty Drogowe

Załącznik nr 5:		Projekty budowlane:

- Projekt budowlany budowy nowej drogi łączącej drogę S5 węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań – Wrocław i dalej z Rondem Gronowo – ODCINEK A opracowany przez Pracownię Projektową Archidrog Witold Orczyński.

- Projekt budowlany budowy nowej drogi łączącej drogę S5 węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań – Wrocław i dalej z Rondem Gronowo – ODCINEK B opracowany przez Pracownię Projektową Archidrog Witold Orczyński.

Załącznik nr 6:	Geotechniczne warunki posadowienia wykonane przez firmę Geodrill z Poznania.

Załącznik nr 7:	Uzgodnienia

Wykaz uzgodnień:

      - Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. - pismo nr OD5/ZR8-2/773/2015 z dnia 08.06.2015 r. – ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań, Rejon Dystrybucji Leszno ul. Grunwaldzka 128, 64-100 Leszno;

      - Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. - pismo nr OD5/ZR8-1/820/2015 z dnia 02.06.2015 r. – ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań, Rejon Dystrybucji Leszno ul. Grunwaldzka 128, 64-100 Leszno;

      - Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej NR OIU-5000-107093/15 – pismo nr OIU-5000-107093/15 z dnia 15.05.2015 r. – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań;

      - Rejonowy Związek Spółek Wodnych, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno Pismo nr RZSW/02/41/2015 z dnia 09.06.2015 r.;

      - Wójt Gminy Lipno, Postanowienie – pismo nr OS.0352.33.2015 z dnia 01 czerwca 2015 r.;

      - Odpis protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie nr GN.III.6630.337.2016 – pismo nr GN.III.6630.337.2016 z dnia 16.05.2016 r.;

      - Urząd Miasta Leszna, pismo nr MZD.7229.175.2016 r. z dnia 27.05.2016 r.;

      - Rejonowy Związek Spółek Wodnych, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno, pismo nr RZSW/U/06/41/2016 z dnia 22.04.2016 r.;

      - Decyzja pozwolenie wodno-prawne Starosta Leszczyński – pismo nr OS.II.6341.18.2016 r. z dnia 31 maja 2016 r.;

      - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o.o. – pismo nr ZR-R/124/2015 r. z dnia 18 marca 2015 r.;

      - Warunki likwidacji kolizji nr MU/13045/2015 ENEA Operator Sp. o.o. Oddział Dystrybucji Poznań, Rejon Dystrybucji Leszno, ul. Grunwaldzka 128, 64-100 Leszno – pismo z dnia 09.06.2015 r.;

      - Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej NR OIU-5000-107093/15, pismo nr OIU-5000-107093/15 z dnia 23.06.2015 r., Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań;

      - Warunki techniczne, usunięcie kolizji sieci telekomunikacyjnej – pismo nr TOTWSBU-PO-2112-030/14759/15/MK z dnia 17 kwietnia 2015 r. – Orange Polska Domena Hurt, Ewidencja i Standardy Infrastruktury, Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Poznań, ul. Głogowska 19, 60-702 Poznań;

      - Protokół z narady koordynacyjnej nr GD.6630.131.2016 z dnia 05.05.2016 r.;

      - Decyzja pozwolenie wodno-prawne Starosta Leszczyński – pismo nr OS.II.6341.12.2016 r. z dnia 6 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 8:	Mapa z projektem podziału działki 836/4 (jednostka ewidencyjna: Lipno, Obręb: Wilkowice)

### ZAŁĄCZNIK  NR 1

### WYKAZ CEN

Zasady obliczenia wykazu cen

Wykonawca powinien dokładnie przestudiować wszystko, co zostało zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym, aby przygotować swoją propozycję Ceny, będąc w pełni świadomym, że nie będzie ona podlegać zmianom w czasie trwania Umowy, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Umowie.

Wykaz cen określa całkowitą cenę, za którą Wykonawca zgodnie z Umową wykona przedmiot zamówienia obejmujący rezultaty rzeczowe określone w programie funkcjonalno-użytkowym.

W wykazie cen Wykonawca uwzględni wszelkie koszty bezpośrednie (robocizny, materiałów, sprzętu i transportu), koszty pośrednie, podatki zgodnie z obowiązującym prawem, inne podobnego rodzaju obciążenia, koszty organizacji robót, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia to jest dokumentacji projektowej, dokumentów Wykonawcy, robót budowlanych, dostaw i usług oraz usunięciem wad i zapewnieniem gwarancji jakości a także koszty refundowane związane z zapewnieniem gwarancji i ubezpieczeń oraz utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy (tymczasowe objazdy, bezpieczne przejścia przez ulicę, sygnalizacja świetlna itp.).

Wykaz cen jest ceną ryczałtową i zostanie wyliczony przez Wykonawcę na podstawie jego własnej kalkulacji.

Wykonawca w wykazie cen, weźmie pod uwagę warunki Umowy oraz wszystkie zobowiązania i zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentów Wykonawcy, wykonanie Robót, dostaw i usług oraz usunięcie wad i zapewnienie gwarancji jakości, zgodnie z Umową.

| WYKAZ CEN (TABELA ELEMENTÓW RYCZAŁTOWYCH) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Forma rozliczenia za kompletnie wykonany element | Wartość zł. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) * | ryczałt |  |
| II. | Roboty budowlane | ryczałt |  |
| BRUTTO OGÓŁEM |  | x |  |

*Wartość dokumentacji nie może przekroczyć 1 % kwoty brutto ogółem.

ZAŁĄCZNIK  NR 2

### DECYZJA ŚRODOWISKOWA